关于鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司

2 ×45000kVA、1 ×40500kVA高品质硅铁

产能置换技术升级改造项目产能置换补充方案的产能说明

根据《矿热炉机械设备和电气设备》、《铁合金生产实用技术手册》、《矿热炉低压无功补偿技术规范》等相关资料，不同容量矿热炉硅铁产能根据电炉容量、作业天数、电压波动及每日时间利用率等因素而不同，单台矿热炉年硅铁产量按以下公式计算：

Q=24×T×P×K1×K2×K3×Cosφ/W

式中：Q--电炉生产量，t/a；

T—电炉工作日历时间（330天）；

P—电炉变压器额定容量KVA；

K1—电炉电压波动系数（一般为0.95-1.0）；

K2—电炉变压器功率利用系数（一般为0.95-1.0）；

K3—电炉作业时间利用系数（一般为0.95-1.0）；

COSφ—电炉功率因素（视容量大小而异，容量越大其值越小，一般为0.75-0.95）；

W—冶炼电耗kw•h/t

以1台12500KVA矿热炉为例计算年产硅铁量，考虑置换前冶炼用电主要采用火电，电压波动系数取0.99，功率利用系数取1.0，时间利用系数取1.0，因矿热炉容量低，低压侧电炉功率因素取0.95，FeSi75硅铁单位冶炼电耗取8150kw•h/t。

则单台12500KVA矿热炉FeSi75硅铁产量=T×S×K1×K2×Cosφ/W

=24×330×12500×0.99×1.0×1.0×0.95÷8150

=11566t。

12500KVA规格矿热炉单位容量硅铁产能为：11566 /12500=925kg/KVA

以1台45000KVA矿热炉为例计算年产硅铁量，考虑置换后冶炼用电需大比例消纳绿电，电压波动系数取0.98，功率利用系数取1.0，时间利用系数取1.0，因矿热炉容量大，低压侧电炉功率因素取0.90，FeSi75硅铁单位冶炼电耗取8050kw•h/t。

则单台45000KVA矿热炉FeSi75硅铁产量=T×S×K1×K2×Cosφ/W

=24×330×45000×0.98×1.0×1.0×0.90÷8050

=39049t。

45000KVA规格矿热炉单位容量硅铁产能为：39049 /45000=868kg/KVA

通过以上计算结果得出，矿热炉容量越大，因矿热炉功率因素随容量的增大而减小，其单位容量硅铁产能会有所降低。

内蒙古自治区产业技术创新中心

（内蒙古自治区科学技术检测实验中心）

2025年9月4日