建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：内蒙古华泽装备制造有限公司

金属再生资源综合利用项目

建设单位(盖章)：内蒙古华泽装备制造有限公司

编制日期：         2026年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 内蒙古华泽装备制造有限公司金属再生资源综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2307-150624-04-01-507613 |  |  |
| 建设单位联系人 | 党树茂 | 联系方式 | 18704739988 |
| 建设地点 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克经济开发区蒙西产业园 |  |  |
| 地理坐标 | （106度45分59.602秒，39度53分0.744秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4210 金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业-85金属废料和碎屑加工处理421 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 鄂托克旗发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2307-150624-04-01-507613 |
| 总投资（万元） | 36585 | 环保投资（万元） | 201.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.55 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 97948.10 |
| 专项评价设置情况 | 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类），本项目不开展专项评价。 表1-1 项目专项评价设置情况判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气中不含有毒有害污染物等. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不涉及废水的排放. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 风险物质的储量未超过临界量. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 无河道取水. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 无排放口. |
| 规划情况 | 规划名称：《鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区产业发展规划（2023-2035年）》 审批部门：鄂尔多斯市人民政府 审批时间：2024年6月13日 规划名称：《鄂托克经济开发区国土空间总体规划（2021-2035）》 审批部门：内蒙古自治区人民政府 审批时间：2024年4月18日 规划审批文件及文号：2024年4月18日，内蒙古自治区人民政府出具了内政了[2024]86号文件。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《鄂托克经济开发区国土空间总体规划（2021-2035）蒙西产业园环境影响报告书》 审批部门：内蒙古自治区生态环境厅 审批时间：2024年6月11日 规划审批意见及文号：《鄂托克经济开发区国土空间总体规划(2021-2035)蒙西产业园环境影响报告书的审查意见》（内环审[2024]32号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区产业发展规划（2023-2035年）》符合性分析 蒙西产业园循环型产业体系初步建成。按照减量化、再利用、资源化，减量化优先原则，大力推进新型化工、特种冶金、高新建材等产业循环化改造，形成了煤（煤矸石）—电—铝（氧化铝）—建材、煤—焦（焦炉煤气）—冶金、煤—焦（焦炉煤气、焦油）—化工（甲醇、苯加氢）、石灰石—煤炭—PVA/PVC—土壤改良剂/水泥制品等多条循环产业链。工业固体废弃物和副产品资源化利用规模不断扩大、领域持续拓宽。 《鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区产业发展规划（2023-2035 年）》文本中P43-P47叙述了蒙西产业园在建和拟建项目的具体内容，其中包含本项目，年加工金属100万吨，总投资3.66亿元，具体详见附件8。 本项目为废钢综合利用项目，属于资源循环利用产业，项目建成后将服务于园区内相关企业及周边企业，且项目已列入蒙西产业园拟建项目清单中，符合蒙西产业园的产业发展规划。 2、与《内蒙古鄂托克经济开发区国土空间总体规划（2021-2035）》符合性分析 蒙西产业园区块面积为45.6965km2，纳入城镇开发边界面积25.70km2。四至范围为规划范围东至京藏高速、南至新千公路、西至包兰铁路、北至千里山500KV变电站南规划路。 （1）产业功能布局符合性分析 蒙西产业园分为四类产业功能分区。 既有项目建成区（南）：现状以焦化项目为主，充分利用焦化副产物，实行焦化联产，发展循环经济。 既有项目建成区（北）：在现有特钢及其制品等特种冶金产业基础上，发展高端专用化金属制品，采用创新技术实现冶炼废渣高附加值利用；实现绿色发展。 精细化工板块：围绕氯碱化工，重点发展氯化高聚物、耗氯精细化工产品、聚氯乙烯（PVC）高端差异化产品、聚乙烯醇（PVA）下游等高技术含量、高附加值的耗氯精细化学品和专用化工新材料产品。以焦化副产煤焦油为原料，重点发展焦炉煤气综合利用、煤焦油深加工、己内酰胺、负极材料等，同时向苯下游延伸，构建绿色循环产业链。 新材料板块：发展新材料，主要包括可生物降解塑料、高性能纤维、功能性膜材料、硅基新材料和建筑新材料五个产业方向。 本项目为废钢综合利用项目，属于资源循环利用产业，在《产业结构调整指导目录》中为鼓励类，位于精细化工板块，项目建成后将服务于园区内相关企业及周边企业，不与精细化工板块冲突，企业已签订入园协议（附件3），同意本项目入驻蒙西产业园，符合蒙西产业园产业功能布局。本项目在蒙西产业园的产业布局见附图4。 （2）用地布局符合性分析 根据项目《不动产权证书》和《建设用地规划许可证》，厂区土地性质为工业用地，符合园区用地发展规划，本项目在蒙西产业园的用地类型见附图5。 3、与《鄂托克经济开发区国土空间总体规划（2021-2035）蒙西产业园环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析 根据《鄂托克经济开发区国土空间总体规划（2021-2035）蒙西产业园环境影响报告书》以及《鄂托克经济开发区国土空间总体规划（2021-2035）蒙西产业园环境影响报告书》的审查意见（内环审[2024]32号），本项目与其符合性见表1-2，表1-3。 表1-2 项目与园区规划环评的相符性分析表 序号; 规划环评提出的主要环保措施; 本项目环评落实情况; 符合性. 1; 应满足相关行业准入条件。; 本项目为鼓励类，符合国家的产业政策; 符合. 2; 必须根据清污分流、污污分流、深度处理、分质回用的原则设计废水处理处置方案，选用经工业化应用或中试成熟、经济可行的技术。园区存在无纳污水体的环境限制，拟入区项目产生的废水，必须有可靠的处理去向，不得进入周边水体; 项目清洗废水经一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化、道路洒水；生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入蒙西工业园区生活污水处理厂；园区已建污水处理厂产生中水回用全部回用园区的绿化以及其他工业企业，不外排。; 符合. 3; 园区存在无纳污水体的环境限制，园区大型化工企业废水必须实现零排放的限制要求，在废水处理技术、废水处置方案等方面具有环保示范意义的项目，; 本项目不是大型化工项目。; 符合. 4; 以水定产，园区引入项目应重点评估水耗指标，取用地表水不得挤占生态用水、生活用水和黄河水。禁止取用地下水作为生产用水; 本项目用水依托园区供水管网，园区目前的工业生产供水来源为引黄水和污水处理厂中水，不取用地下水。; 符合. 5; 园区内企业产生的工业固废临时贮存，应分类管理、隔离分区贮存，尤其是煤矸石、脱硫渣、灰渣应单独贮存，以便分别运往园区渣场隔离分区贮存，方便后续综合利用; 本项目危险废物暂存于危废库，并进行分类管理和隔离分区储存。; 符合. 6; 必须落实地下水污染防治工作。根据地下水水文地质情况，合理确定污染防治分区，厂区开展分区防渗，并制定有效的地下水监控和应急措施。暂存池等设施的选址及地下水防渗、监控措施还应参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019），防止污染地下水; 本项目采取了合理的地下水污染防治分区，厂区内采取了分区防渗。; 符合. 7; 应加强土地沙化的预防与治理，全过程防治水土流失。进入园区的项目不得占用林地、基本草原等，改善区域生态环境; 本项目按照水土保持三同时进行建设，全过程防治水土流失，本项目位于蒙西产业园区，不占用林地、基本草原等; 符合. 8; 必须强化环境风险防范措施。必须同时分别设置初期雨水收集池和事故水池，不得“一池两用”；建设合理规模的风险事故应急池及其他应急设施，确保在任何情况下，企业产生的废水均不会进入周边水体。并对事故废水进行有效收集，妥善处理后全部回用，禁止外排。构建与园区管委会、区政府和相关部门以及周边企业、项目区相衔接的区域环境风险联防联控机制; 本项目设置了事故水池（400m3）和初期雨水收集池（150m3），没有“一池两用”；项目清洗废水经一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化、道路洒水; 符合. 9; 应加强环境监测和应急监测。入区企业应建立覆盖常规污染物、特征污染物的环境监测体系，并与当地环境保护部门联网。按照《企业事业单位环境信息公开办法》相关规定向社会公开环境信息; 项目制定了环境监测计划，涵盖了常规污染物和特征污染物。; 符合. 表1-3 项目与规划环评审查意见的相符性分析表 序号; 规划环评审查意见要求; 本项目环评落实情况; 符合性. 1; 坚持生态优先、绿色发展理念，加强规划引领。园区总体规划应做好与自治区、鄂尔多斯市国土空间总体规划及生态环境分区管控的协调衔接，并要与当地其它专项规划相协调。按照《内蒙古自治区人民政府关于促进工业园区高质量发展的若干意见》(内政发〔2019]21号)《内蒙古自治区人民政府办公厅关于进一步加强全区自治区级及以上工业园区环境保护工作的通知》(内政办发〔2018]88号)及自治区、鄂尔多斯市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要等要求，指导园区建设。; 不涉及对本项目的具体要求; /. 2; 严格生态环境准入，推动高质量发展。园区应结合区域资源禀赋、生态敏感特征、生态功能保护、自治区及鄂尔多斯市“十四五”能耗双控、区域及行业碳达峰目标约束等要求，坚持循环经济和能源高效利用理念，严格按照《内蒙古自治区工业园区审核公告目录》、产业政策、生态环境分区管控、园区总体规划等要求及《报告书》产业发展推荐方案管理新入园项目不得引进污染物排放量大、环境风险高的非主导产业项目。根据区域环境质量目标管理要求，统筹做好产业发展和生态环境保护工作，全面执行国家、自治区“两高”项目准入相关规定，合理规划化工、冶金、新材料等发展规模和建设时序，原则上不得新建重化工项目，推动钢铁、焦化、铁合金、电石、碱等传统产业升级改造，延伸下游产业链条，实现绿色低碳高质量发展。严格落实“四水四定”要求，合理利用非常规水资源，审慎引进高耗水行业。; 本项目符合鄂尔多斯市的生态环境准入清单，项目总量见总量控制指标章节，环境风险危险物质临界量比值小于1，不是污染物排放量大、环境风险高的非主导产业项目。本项目不是重化工项目，不属于高耗水行业。; 符合. 3; 严格空间管控，优化产业布局。按照相关要求做好规划控制和防护带建设，园区与城区、黄河岸线及支流、西鄂尔多斯自然保护区等环境敏感区之间应设置足够距离的隔离带并合理优化邻近区域产业布局，确保园区产业发展与生态环境、人居环境相协调。环境风险较高区块应向外设置一定的空间防护区并做好规划控制，有效防范环境污染和事故风险。配合鄂托克旗人民政府及其有关部门做好园区及周边区域的国土空间规划和优化调整，发现不符合管控要求的相关行为，应及时向鄂托克旗人民政府报告。清退园区内不符合产业政策及长期停产且无复产可能的项目，提高土地利用价值。加强土壤污染重点企业监管，开展腾退企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，合理确定土地利用方式; 本项目位于蒙西产业园内，不在西鄂尔多斯国家级自然保护区范围内；距离西鄂尔多斯国家级自然保护区实验区边界约3.4km，见附图6。; 符合. 4; 严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家、自治区和鄂尔多斯市关于大气、水、土壤、挥发性有机物污染防治相关要求，落实与区域环境空气质量改善目标相匹配的区域削减措施，推动重点行业按照大气污染物超低排放或者特别排放限值进行建设或改造升级，持续减少主要污染物、挥发性有机物、恶臭污染物等有组织和无组织排放量，保障区域环境质量改善。; 项目废气、废水均采取了可行的防治措施，可达标排放；土壤采取了分区防渗措施，项目符合环境质量底线及鄂尔多斯市关于大气、水、土壤、挥发性有机物污染防治相关要求。; 符合. 5; 加强环境基础设施建设，推进污染集中治理。强化企业生产废水预处理，合理规划园区污水集中处理设施及配套管网，统筹制定园区废水处理和综合利用总体方案并做好落实，确保化工集中区实现化工废水专业化集中处理及专管或者明管输送。化工企业应建设规范的雨水收集系统。建设足够处理能力的园区高盐水处置工程，加快完成晾晒池改园区事故水池相关工作。因地制宜利用集中供热或清洁能源实现供热、供汽。进一步提高大宗工业固废综合利用水平，暂时无法综合利用的须规范贮存、处置。强化企业的危险废物鉴别主体责任，对园区各类危废实施严格监管和严密监控，实现全过程安全妥善处置。园区内及周边中短途汽车运输推广使用清洁能源; 项目清洗废水经一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化、道路洒水，生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入蒙西工业园区生活污水处理厂。本项目不是化工企业、不涉及晾晒池。本项目供暖依托园区集中供暖。项目危险废物暂存于危废库，定期交由有资质单位回收处置，对固废实施全过程的严格管控，处置措施安全妥善。; 符合. 6; 强化源头防控，有效防范环境污染和事故风险。按照国家、自治区化工园区建设和管理相关要求，切实强化园区突发环境事件应急处置能力建设，建立完善的环境风险防控和应急监测体系；强化应急演练和应急物资储备；不断提升应急响应能力，保障区域环境安全。推进电石法聚氯乙烯企业无汞化替代，有效降低企业运行环境风险隐患。入园企业按要求设置事故水池，并与园区事故水池连通形成综合调控系统，确保任何情况下园区事故废水不进入外环境; 环评要求项目落实突发事件环境风险应急预案，要明确环境风险源头防控，提出有效的事故风险措施，设立应急监测体系，强化应急演练和应急物资储备。; 符合. 7; 加强环境监管及日常环境质量监测。园区应建立完善的环境监测计划，开展包括常规污染物和特征污染物在内的环境空气、地下水、土壤、生态系统等环境质量监测工作，实现长期监测与有效监控。重点企业排污口要设置在线监测系统并与生态环境部门联网。; 项目制定了完善的环境监测计划，涵盖了常规污染物和特征污染物，严格日常环保工作落实，保证达标排放。. 8; 总体规划实施对环境产生重大影响时，应当及时组织环境影响的跟踪评价。对规划所包含的建设项目，在开展环境影响评价时，应重点分析污染防治措施和环境风险防控措施的可行性、可靠性，规划协调性分析、环境现状等工作内容可适当简化; 不涉及对本项目的具体要求; /. 根据以上符合性分析可知，本项目符合《鄂托克经济开发区国土空间总体规划（2021-2035）蒙西产业园环境影响报告书》及其审查意见的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策的符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目为C4210金属废料和碎屑加工处理，属于“鼓励类中四十二、环境保护与资源节约综合利用中第8点：废弃物循环利用”。因此，本项目符合国家产业政策。 本项目已取得鄂托克旗发展和改革委员会项目备案告知书，项目代码为2307-150624-04-01-507613。因此本项目符合地方产业政策。 2、与生态环境分区管控要求的符合性 （1）生态保护红线 《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》指出：“依据生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等调整情况，结合全市经济社会发展和生态环境保护实际，调整优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元，分区分类实施精细化管控。优先保护单元突出系统性保护，保持空间格局基本稳定，部分单元结合生态保护红线予以调整；重点管控单元突出精细化管理，空间格局与环境治理格局相匹配，部分单元根据产业园区、矿区和城镇开发边界进行调整；一般管控单元保持基本稳定，为经济社会发展和生态环境保护预留空间。” 调整后，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。优先保护单元以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。重点管控单元应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。 本项目位于鄂尔多斯市蒙西高新技术工业园区内，环境管控单元为一般管控单元（鄂托克旗一般管控区，管控单元编码为ZH15062430001）。评价区内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区。本项目不在生态红线范围内，符合生态保护红线管控要求。 （2）环境质量底线 本次评价收集了鄂尔多斯市蒙西环境监测站环境空气自动监测系统2025年全年例行监测数据，鄂尔多斯市PM10超标，PM2.5、SO2、NO2、O3、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡期二级标准，项目所在区域为不达标区。根据对项目区的现状监测数据可知，评价范围内特征因子TSP、非甲烷总烃及硫酸雾的现状监测结果均满足相应的标准限值，总体环境现状符合环境功能区划要求。本项目运营期产生的污染物较少，不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。 （3）资源利用上线 本项目运营过程中消耗一定量的水和电，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染，各项资源量在区域的可承受范围内，工程建设符合区域资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 根据“三线一单核查报告”和《鄂尔多斯市生态环境准入清单》，本项目属于“鄂尔多斯市鄂托克旗生态环境准入清单”的一般管控单元（鄂托克旗一般管控区，管控单元编码为ZH15062430001），单元管控要求见下表。 表1-4 项目与鄂托克旗一般管控区的管控要求相符性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元 名称; 行政区划; 管控单元分类. 省; 市; 区. ZH15062430001; 鄂托克旗一般管控区; 内蒙古自治区; 鄂尔多斯市; 鄂托克旗; 一般管控单元. 管控维度; 管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; 1、永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 2、在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。 3、禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦。; 本项目位于蒙西产业园内，占地性质为工业用地，不占用永久基本农田. 资源利用效率; 提高农业用水水平，井灌区配套低压管道输水等措施，大力推广以浅埋滴灌为主、喷灌为辅的节水设备和技术，引进培育优良作物品种、合理调整作物种植结构等农业措施。; 不涉及. 表1-5 项目与鄂托克经济开发区蒙西产业园的管控要求相符性分析 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1.禁止不符合园区产业定位及规划环评等要求的项目入园；国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，禁止向工业园区转移。 2.入园项目禁止不符合园区产业定位及清洁生产水平要求。 3.严格控制焦化、钢铁、电解铝、水泥、电石、PVC、铁合金、平板玻璃等行业新增产能，确需必要建设的，须在区内实施产能置换。 4.园区发展大道以西禁止布设PVC产业，主要发展物流等服务产业。 5.建设园区隔离带、绿化防护带； 6.禁止建设违反《关于汞的水俣公约》相关规定的项目。 7.新建项目禁止使用汞或汞化合物生产氧碱（特指纯碱）。 8.原则上不再新建重化工项目，确有必要建设的，有相应的下游产业与之配套的除外。 9.国堤内向外延伸1公里范围内禁止新建化工项目。 10.禁止在黄河干支流岸线管控范围内（黄河干流鄂尔多斯段和鄂尔多斯市行政区域内黄河支流）新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目为废钢综合利用项目，符合蒙西产业园产业定位，符合规划环评要求；项目属于鼓励类，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》；项目单位产品电耗、水耗为先进水平，在采取有效的环保措施后，清洁生产可达到国内同行业先进水平以上；项目不属于焦化、钢铁、电解铝、水泥、电石、PVC、铁合金、平板玻璃行业；项目不属于化工项目，项目距离黄河最近约2.4km，不在黄河干支流岸线管控范围内。; 符合. 污染排放管控; 1.工业园区污水应收尽收、全部回用；矿井水、中水回用率达到90%以上。实施石油石化、化工等高耗水企业废水深度处理回用工程。 2.强化大气污染物减量控制，加强矿区、园区和棋盘井蒙西等重点地区生态环境综合治理，全面实现焦化行业、煤化工动力锅炉超低排放，完成煤化工挥发性有机物深度治理和石灰、电石行业提标升级改造。 3.深化燃煤锅炉综合治理深化区域散煤燃烧治理，推进棋盘井镇和蒙西镇清洁取暖改造项目。; 项目生产废水全部回用，不外排；本项目不属于采矿、石油石化、化工、焦化、煤化工等行业；不涉及燃煤锅炉；项目采取有效的大气污染物治理措施，满足大气污染物排放要求。; 符合. 根据上表分析可知，项目建设符合鄂托克旗一般管控区和鄂托克经济开发区蒙西产业园的管控要求。 综上所述，本项目不触及生态保护红线、不会突破环境质量底线、不会突破资源利用上线，满足环境准入清单管控要求，项目符合鄂尔多斯市的“三线一单”管控要求。 3、与《废钢加工行业准入条件》相符性分析 根据《废钢加工行业准入条件》（工业和信息化部公告2016年74号）对钢铁加工企业提出了行业准入条件要求，项目与准入条件的符合性分析见下表。 表1-5 项目与废钢加工行业准入条件符合性对照一览表 序号; 行业要求; 项目情况; 符合性. 一; 企业的设立和布局. 1; 废钢铁加工配送企业应符合有关法律法规规定，符合国家产业政策，土地供应政策及本地区土地利用总体规划、城乡建设规划和主体功能区规划的要求，企业建设应有规范化设计要求。; 项目符合国家产业政策、土地供应政策及鄂托克经济开发区国土空间总体规划（2021-2035）、城乡建设规划和主体功能区规划的要求，符合应有规范化设计要求。; 相符. 2; 建设废钢铁加工配送项目时，应根据环境影响评价结论，确定厂址及其与周围人群和敏感区域的距离。新建废钢铁加工配送项目原则上应布局在符合相应功能定位的产业园区。在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区，基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废钢铁加工配送企业。已在上述区域投产运营的废钢铁加工配送企业要根据该区域规划要求，在一定期限内，通过依法搬迁，转产等方式逐步退出。; 本项目位于蒙西产业园内，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区，基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，项目建设符合国土空间用途管制要求。; 符合. 3; 废钢铁加工配送企业应符合国家土地管理的相关政策和规定，应符合国家和本地区土地供应政策，以及禁止和限制用地项目目录、工业项目建设用地控制指标等相关土地使用标准的规定。; 项目符合土地管理的相关政策和规定。; 符合. 二; 规模、工艺和装备. 1; 新建普碳废钢铁加工配送企业年废钢铁加工能力必须在15万吨以上；改造、扩建普碳废钢铁加工配送企业年废钢铁加工能力应达到10万吨以上；废旧不锈钢及其它废旧特种钢加工配送企业年加工能力应达到3万吨以上。; 项目建设规模为年产熔炼用废钢成品100万吨。; 符合. 2; 新建普碳废钢铁加工配送企业要求厂区面积不小于3万平米，作业场地硬化面积不小于1.5万平米；改造、扩建普碳废钢铁加工配送企业要求厂区面积不小于2万平米，作业场地硬化面积不小于1万平米；废旧不锈钢及其它废旧特种钢加工配送企业厂区面积不小于1万平米，作业场地硬化面积不小于5千平米。土地使用手续合法（若土地为租用，合同期限不少于15年）。; 项目为新建普碳废钢加工配送企业，厂区占地面积97948.10m2，作业场地硬化面积50052.81m2；企业已取得不动产权证。; 符合. 3; 废钢铁加工配送企业应配有打包设备、剪切设备或撕碎设备以及配套装卸设备和车辆等，必须配备辐射监测仪器、电子磅和非钢铁类夹杂物分类设备等。废旧不锈钢及其他废旧特种钢加工配送企业应配备成分检测设备。; 本项目配备剪断机、打包机以及配套装卸设备和车辆等，同时配备有辐射监测仪器、电子磅、磁选机等设备。; 符合. 4; 废钢铁加工配送企业应选择生产效率高、加工工艺先进、能耗低、环保达标和资源综合利用率高的加工生产系统。必须配套有粉尘收集、污水处理和噪音控制等环境保护设施，加工工艺和设备应满足国家产业政策、禁止和限制用地项目目录的有关要求。; 本项目破碎、剪切生产线配套布袋除尘器，生产过程中不产生废水，通过采购低噪声设备、减震、隔声、距离衰减及绿化等措施降低噪声污染，废机油等危废设置危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。加工工艺和设备满足国家产业政策、禁止和限制用地项目目录的有关要求。; 符合. 5; 鼓励企业积极开发使用节能、环保、高效的新技术、新工艺、新装备，逐步淘汰鳄鱼剪式剪切机。; 本项目积极使用节能、环保、高效的新技术、新工艺、新装备。项目不使用鳄鱼式剪切机。; 符合. 三; 产品质量. 1; 废钢铁加工产品达到废钢铁国家标准和行业标准。不得销售给生产建筑用钢的工频炉、中频炉企业，以及使用30吨及以下电炉（高合金电炉除外）等落后生产设备的企业。; 本项目产品达到废钢铁国家标准和行业标准。不销售给生产建筑用钢的工频炉、中频炉企业，以及使用30吨及以下电炉（高合金电炉除外）等落后生产设备的企业。; 符合. 2; 废钢铁加工配送企业应配备专职质量管理人员，建立质量管理制度。应通过ISO质量管理体系认证。; 企业配备专职质量管理人员，建立质量管理制度，按要求通过ISO质量管理体系认证。; 符合. 四; 能源消耗和资源综合利用. 1; 废钢铁加工配送企业加工生产系统综合电耗应低于30千瓦时/吨废钢铁，新水消耗应低于0.2吨/吨废钢铁。; 本项目生产系统综合电耗为27.38千瓦时/吨废钢铁，新水消耗为0吨/吨-废钢铁。; 符合. 2; 对加工废钢铁过程中产生的各种夹杂物，如有色金属、塑料、橡胶、木块、纤维、渣土、机油、汽油、氟利昂、电池等，应有相应的回收、处理措施和合法流向，避免二次污染。; 磁选过程中产生的非磁性物质收集后外售废品回收公司综合利用，不涉及氟利昂、电池等危险物质。; 符合. 五; 环境保护. 1; 废钢铁加工配送企业应按照《建设项目环境保护管理条例》，严格执行环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度和排污许可制度等环境保护要求。应按照规定申领排污许可证，经有管辖权的环境保护行政主管部门审核同意、领取排污许可证后，方可排污。; 项目拟严格执行环境影响评价制度，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件，按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施并依法通过项目竣工环境保护验收，领取排污许可证后，方可投入生产。; 符合. 2; 按照环境保护主管部门和相关制度规定依法履行环境保护义务，应通过ISO环境管理体系认证。; 项目按照环境保护主管部门和相关制度规定依法履行环境保护义务，进行ISO环境管理体系认证。; 符合. 3; 废钢铁加工配送企业应有雨水、生产废水、生活废水的收集和循环利用系统，废水经无害化处理后达标排放，或者排入城市污水集中处理系统处理；应有废油回收储存设备和相关处理措施。废钢铁加工配送企业应有突发环境事件或污染事件应急设施和处理预案，消防设施应达到国家相关要求。; 清洗废水经一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化、道路洒水，生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入蒙西工业园区生活污水处理厂；废机油等危废暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理；项目拟编制突发环境事件应急预案，并确保消防设施达到国家相关要求。; 符合. 六; 人员培训. 1; 废钢铁加工配送企业应制定完善的岗位操作守则和工作流程，明确人员岗位责任和工作权限，对大型切粒机、门式剪切机、抓钢机等大型设备操作人员和质量检验等关键岗位人员必须进行相关岗位技能培训，取得相关部门或机构颁发的对应工种职业技能证书，逐步实行持证上岗制度。鼓励企业组织人员参加行业培训，提高企业人员素质。; 项目制定完善的岗位操作守则和工作流程，明确人员岗位责任和工作权限，对切粒机、门式剪板机等大型设备操作人员和质量检验等关键培训，取得相关部门或机构颁发的对应工种职业技能证书，逐步实行特征上岗制度。组织人员参加行业培训，提高企业人员素质。; 符合. 综上所述，项目在落实环保措施以及各项管理制度的前提下，符合《废钢加工行业准入条件》相关要求。 1.4选址合理性分析 本项目位于蒙西产业园内，为废钢综合利用项目，属于铸造企业的上游产业，符合园区产业定位；占地类型属于工业用地，符合园区用地规划。 根据《鄂托克旗文化和旅游局关于项目区域内文物调查意见的复函》（附件7），项目用地范围地表未发现文物遗迹，未涉及世界自然文化遗产地，同意该项目建设。 根据《鄂托克旗水利局关于复核项目位置的函》（附件8），项目不在已划定河道管理范围内。 经实地踏勘和查阅相关资料，项目用地不涉及各级自然保护区，不涉及生态保护红线，不涉及占用永久基本农田。项目评价区域范围内无风景名胜区、水源地保护区、生态敏感点和其他需要特殊保护的敏感目标。 项目场地周边500m范围内无居民。经工程分析可知，本项目运营期产生废气、废水、噪声均可达标排放，同时固废也得到妥善处置，项目的建设对周围环境及敏感目标影响较小。 综上所述，从环保角度分析，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：内蒙古华泽装备制造有限公司金属再生资源综合利用项目 建设单位：内蒙古华泽装备制造有限公司 项目性质：新建 建设地点及周边环境概况：建设项目位于鄂尔多斯市鄂托克经济开发区蒙西产业园，中心地理坐标为东经106°45′59.602″，北纬39°53′0.744″，项目四周均为空地。项目地理位置见附图1，项目区现状和周边现状见附图2。 建设周期：本项目建设周期为12个月。 投资总额：本工程总投资为36585万元，其中环保投资201.5万元，占总投资的0.55% 项目占地：厂区总占地面积为97948.10m2。 建设规模：年产熔炼用废钢成品100万吨。 2、建设内容 项目建设内容主要包括破碎车间、维修车间、废钢储存库房以及配套的环保、公辅工程，项目工程组成详见表2-1。 表2-1 工程主要建设内容一览表 类别; 工程内容; 建设内容. 主体工程; 破碎车间; 钢结构，单层建筑，建筑面积17785.71m2，高23.9m，内设废钢破碎生产线1条、废钢剪断机1台、打包机1台及其他附属设备. 辅助工程; 维修车间; 钢结构，单层建筑，建筑面积2923.38m2，高13.3m，内设直流手工电焊机2台、二氧化碳气体保护焊机2台、卡车轮胎拆装机2台、清洗槽2套及其他附属设备. 综合楼; 用于员工办公、住宿，钢筋混凝土框架结构，两层建筑，占地面积1200m2，建筑面积2400m2，高9.4m. 储运工程; 废钢储存库房; 钢结构，单层建筑，建筑面积32267.10m2，高22m，用于储存原料废钢铁，最大储存量为32万t，储存周期为3个月. 成品区; 成品区位于破碎车间内，占地面积8000m2. 公用工程; 供水; 本项目用水依托园区供水管网。. 供电; 本项目用电依托园区供电管网。. 供热; 本项目供热来自园区集中供热。. 环保工程; 废气 治理; 破碎、剪切粉尘; 破碎机、剪断机分别设集气罩（共2个），废气经集气罩收集后引入1套布袋除尘器，处理后通过30m排气筒（DA001）排放. 焊接烟尘; 每台焊机设1套移动式烟尘净化器，焊接烟尘采用移动式烟尘净化器（共4套）收集后无组织排放. 硫酸雾、非甲烷总烃; 废铅蓄电池本身在常规储存状态下，不会产生废气，非正常工况下，若废铅蓄电池出现破损、废电解液泄漏，危废暂存库设有防渗塑料桶用来盛装废电解液，并加盖密闭存储；废矿物油贮存在加盖密封铁皮桶内；危废暂存库为封闭式建筑，加强危废暂存库通风，缩短贮存周期，对周围环境影响较小. 运输扬尘; 道路硬化+清扫车打扫+运输车辆加盖篷布. 废水 治理; 维修车间 清洗废水; 清洗废水经一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化、道路洒水. 生活污水; 生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入蒙西工业园区生活污水处理厂. 初期雨水; 项目在厂区最低处（西南侧）建设1座150m3初期雨水池，收集的雨水经沉淀后回用于厂区空地洒水降尘。. 噪声 治理; 设备噪声; 选用低噪设备，厂房隔声、基础减振等措施. 固废 治理; 危险废物; 设1座危废暂存库，建筑面积50m2，高5.1m，废机油、废制动液、废铅酸蓄电池、废机滤、废油、污泥、废膜、沾染油污的废零部件分类暂存于危废库，定期交由有资质单位处置. 非磁性物质; 非磁性物质暂存于废钢储存库房，收集后外售废品回收公司综合利用. 废零部件; 设1座一般固废暂存间，建筑面积20m2，未沾染油污的废零部件分类暂存于一般固废暂存间，收集后外售废品回收公司综合利用. 除尘器收集粉尘; 收集后作为产品外售. 生活垃圾; 生活垃圾收集后由当地环卫部门定期清运. 环境风险; 项目拟在厂区最低处（西南侧）设置1座400m3事故水池，用于事故情况下废水收集。. 2、产品方案 本项目产品为熔炼用废钢，部分产品外售，部分用于内蒙古华泽装备制造有限公司年产 20 万吨高端精密锻造项目。废钢产品符合《废钢铁》（GB4223-2017）的熔炼用废钢要求；同时对本公司货运卡车进行维修。项目产品方案见下表。 表2-2 产品方案一览表 产品名称; 产量; 备注. 熔炼用废钢; 100万t/a. 其中; 破碎废钢; 69.8万t/a. 剪切废钢; 17.5万t/a. 打包废钢; 12.7万t/a. 维修卡车; 100辆/a; 本公司货运卡车. 废钢标准(GB4223-2017)相关条款（熔炼用废钢部分）： （1）废钢的碳含量一般小于2.0%，硫含量、磷含量均不大于0.050%。 （2）非合金废钢中残余元素应符合以下要求：镍的质量分数不大于0.30%、铬的质量分数不大于0.30%、铜的质量分数不大于0.30%。除锰、硅以外，其他残余元素含量总和(质量分数)不大于0.60%。 3、主要设备 项目主要生产设备见下表。 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 废钢回收生产线. 1; 废钢破碎生产线; 6000hp; 1条. 2; 废钢门式剪断机; 1600t; 1台. 3; 废钢打包机; 2000t; 1台. 4; 装载机; 50型; 1台. 5; 抓钢机; 40t; 5台. 6; 铲车; 20型; 2辆. 7; 天车; S=31.5m，H0=16m，Gn=16t/3.2t，A6; 2辆. 8; 辐射监测仪; 1台. 9; 地磅; 120t; 2台. 10; 电器控制系统; 1套. 11; 除尘系统; 1套. 12; 自动化系统; 1套. 卡车维修生产线. 1; 卡车轮胎拆装机; JT568; 2台. 2; 动平衡机; HZ-160; 2台. 3; 直流手工电焊机; ZX7-500A; 2台. 4; 二氧化碳气体保护焊机; XD500X; 2台. 5; 清洗槽; 1000×800mm; 2套. 6; 气动千斤顶; 4台. 7; 气动扳手; 4台. 8; 电动单梁起重机（遥控）; LDA；Q=5t，Lk=22.5m，A5; 2台. 4、原辅材料用量 本项目主要原材料为废钢材，废钢来源于蒙西产业园工业企业生产过程产生的废边角料等。原辅材料及能源消耗见下表。 表2-4 原辅材料及能源消耗情况一览表 类别; 名称; 消耗量; 来源; 储存方式. 原辅料; 废钢材; 100.2万t/a; 外购; 库房. 焊条; 1t/a; 外购. 焊丝; 2t/a; 外购. 碱性清洗剂; 2t/a; 外购; HDPE桶、200L/桶. 15%盐酸; 0.04t/a; 外购; HDPE桶、25L/桶. CaCl·2H2O; 0.3t/a; 外购; 袋装、25kg/袋. PAC; 0.2t/a; 外购; 袋装、25kg/袋. PAM; 0.01t/a; 外购; 袋装、25kg/袋. 能源; 水; 2778.55m3/a; 当地供水管网. 电; 2737.98万kw·h; 当地供电管网. 原辅材料的理化性质如下： （1）碱性清洗剂：有效活性物（NaOH、硅酸盐、磷酸盐复配）含量30%，为淡黄色透明液体，密度1.1g/cm3，pH=12.5，易溶于、低挥发、不燃不爆，具强去污与碱性缓冲能力，适配卡车维修油污清洗。用于维修件清洗时添加。 （2）15%盐酸：无色透明液体，密度1.074 g/cm3，摩尔浓度约4.38 mol/L，质量浓度161.1 g/L，pH远小于1（强酸性）；具强挥发性与腐蚀性，易溶于水，不燃不爆；对钢铁、皮肤、黏膜、混凝土有强腐蚀，严禁接触铝/锌/不锈钢（氯离子应力腐蚀），需密封阴凉储存。用于清洗废水调节pH时使用。 （3）CaCl·2H2O：白色或灰白色结晶颗粒，分子量147.02 g/mol，极易溶于水且溶解放热，20℃时溶解度约74.5 g/100 mL水；水溶液呈中性至微酸性，pH约4.5~8.5；具有极强吸湿性，需密封存储。用于清洗废水破乳除油时使用。 （4）PAC：黄色/黄褐色颗粒，固体相对密度约2.4，有效氧化铝（Al₂O₃）含量≥28%，pH（1%水溶液）3.5–5.0（弱酸性），易溶于水，水解生成氢氧化铝胶体，具强吸附架桥与混凝作用；不燃不爆，无挥发性。用于清洗废水混凝沉淀时添加。 （5）PAM：白色/微黄色粉末颗粒，无臭无味，分子量常见800–1200万，固含量≥90%，水解度（阴离子型）20%–30%，易溶于水（水温≤40℃为佳），不溶于有机溶剂（苯、乙醇等）；水溶液具高粘度，通过吸附架桥、网捕作用强化絮凝，加速污泥沉降；不燃不爆，无挥发性。用于清洗废水混凝沉淀时添加。 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员70人，其中：生产工人60人，管理人员10人。 项目废钢回收生产线全年工作日为300天，采用三班工作制，每班8小时；卡车维修生产线全年工作日为251天，采用一班工作制，每班8小时。 6、项目平面布置 本项目为新建项目，项目总平面布置功能划分明确，工艺布局合理，建、构筑物均有良好的日照和通风条件；厂区道路满足消防和运输要求；人流与物流布置合理。 ①功能分区 根据生产使用功能的不同，合理安排各功能区，该厂区分为待停区、生产区、存储区、动力区和办公生活区。 ②布置方案 待停区：位于厂区西北角部位，用于废钢原料车入场后的待停。 生产区：生产区布置在新建钢结构厂房内，其功能包括：破碎、剪切、打包原料存储、破碎生产线、剪切生产线、打包线、废钢成品存储；原材料、成品与加工线布置在一起，使工艺路线流畅、短捷，以便于生产和管理。集中布置分区管理，依据生产要求，优化工艺布置，尽可减少生产厂房建筑面积，节约项目投资。 存储区：为新建钢结构库房，用于存储废钢原料和成品，以充分满足正常产销。 公用动力区：新建变配电室、消防水池及泵房等公用辅助设施。 办公生活区：办公生活区位于厂区西侧，新建综合办公楼。 项目厂区内总平面布置见附图3。 7、公用工程 （1）给水 本项目用水依托园区供水管网。项目用水为生活用水和生产用水，生产用水主要为维修车间清洗用水。 ①维修车间清洗用水 维修车间清洗用水包括维修件清洗用水及车间地面清洗用水。 维修件采用清洗槽进行清洗，循环水量为1.0m3/h，每天工作8小时，则清洗循环水量为8.0m3/d，清洗水循环利用，清洗水损失量为循环水量的2%，即为0.16m3/d，定期排污水量为循环水量的0.5%，即为0.04m3/d，则清洗补水量为0.2m3/d。 根据《内蒙古自治区行业用水定额标准》（DB15/T385-2020），地面冲洗用水定额为2L/（m2 ·次），维修车间地面每天清洗一次，维修车间面积2923.38m2，则地面清洗用水量为5.85m3/d。 维修车间清洗用水量合计为6.05m3/d、1518.55m3/a。 ②生活用水：本项目劳动定员70人，根据《内蒙古自治区行业用水定额标准》（DB15/T385-2020），生活用水定额为60L/人·d，则生活用水量为4.2m3/d、1260m3/a。 （2）排水 维修车间清洗废水包括维修件清洗定期排污水及车间地面清洗废水。维修件清洗定期排污水量为0.04m3/d，车间地面清洗废水产生量按用水量90%计，污水产生量为5.26m3/d，则清洗废水量合计为5.3m3/d、1330.3m3/a。维修车间设1座1m3/h的一体化污水处理设施，处理工艺为“破乳除油+中和+混凝沉淀+砂滤+超滤+反渗透”，清洗废水经一体化污水处理设施处理后回用于厂区绿化、道路洒水。 生活污水产生量按用水量的80%计，污水产生量为3.36m3/d，1008m3/a。生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入蒙西工业园区生活污水处理厂。 项目用水、排水情况见表2-5，项目水平衡图见图2-1。 表2-5 项目用排水情况一览表 项目; 用水量; 排污系数; 废水量; 去向. 维修件清洗用水; 0.2; /; 0.04; 经一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化、道路洒水. 维修车间地面 清洗用水; 5.85; 0.9; 5.26. 生活用水; 4.2; 0.8; 3.36; 蒙西工业园区污水处理厂. 合计; 10.25; /; 8.66. 生活用水 6.05 0.84 工业供水源 维修件清洗用水 0.16 0.2 1.0 4.2 维修车间地面 清洗用水 0.59 5.85 0.04 5.26 新鲜水 化粪池 3.36 3.36 污水处理设施 5.3 蒙西工业园区 生活污水处理厂 厂区绿化、 道路洒水 图2-1 项目水平衡图（m3/d） （2）供电 本项目用电依托园区供电管网。 （3）供暖 本项目供热来自园区集中供热。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 施工期主要包括土建施工、基础施工、主体施工、设备安装等工程。对环境的影响主要表现为：施工过程产生的扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。 施工期工艺流程及产污环节见图2-2。 土建工程 基础施工 主体施工 粉尘、噪声、固废 设备安装 竣工验收 粉尘、噪声、固废 粉尘、噪声、固废、废水 噪声、固废 图2-2 项目施工工艺流程及产污示意图 施工期间的污染主要包括： （1）废气：土建工程施工、建筑物料、弃土堆存等在风力作用下产生的地面扬尘和施工机械排放的尾气； （2）废水：施工泥浆废水和施工人员生活污水； （3）噪声：建筑施工机械噪声及运输车辆噪声； （4）固体废物：主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 施工期产污环节汇总见下表。 表2-6 施工期产污环节汇总表 污染类别; 污染源名称; 产污环节编号; 主要污染物. 废气; 施工扬尘; G1; 粉尘. 施工机械废气; G2; CO、THC、NOx. 废水; 施工废水; W1; SS. 施工生活污水; W2; COD、NH3-N、SS. 固废; 建筑垃圾; S1; 建筑垃圾. 施工人员生活垃圾; S2; 生活垃圾. 噪声; 施工机械噪声; /; 噪声. 施工车辆噪声; /; 噪声. 2、营运期 2.1生产工艺流程及产排污节点 （1）废钢回收生产线工艺流程 合格废钢 称重 分类 废钢 辐射检测 剪切 大件 破碎 打包 余料等废钢 小件 G、S、N G、S、N N 磁选 成品入库 成品入库 成品入库 图例 G 废气 S 固废 N 噪声 S、N 图2-3 废钢回收工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①辐射检测：运输车辆进入厂区后，用辐射检测仪进行辐射检测。检测合格（无放射性污染，放射性水平不超过当地环境本底辐射水平）后的废钢铁送至废钢储存库等待处理，检测未合格品禁止进入原料库内，直接原路退回，返回原单位。 ②称重：废钢铁辐射检测合格后的废钢铁装载车辆依次通过全电子汽车衡进行称重，经称重后再进入下一道工序。 ③分类：回收废钢原料根据其外形、厚度、成分不同，由人工进行区分，重型废钢和大型构件送往剪切区；未分类混杂的低质废钢（轻薄料）送往破碎区；汽车板、家电板、边丝卷、切边段等钢材加工生产过程中产生的加工余料送往打包区进行加工。 ④破碎生产线：破碎原料通过抓钢机被送入上料输送机，物料在上料输送机作用下被送至破碎机，物料经破碎后进入磁选机，磁性物质（含铁废钢）作为产品入库，非磁性物质（非金属杂质、非铁金属）作为固废处置。 ⑤剪切生产线：剪切原料通过抓钢机被送入上料输送机，物料在上料输送机作用下被送至剪切机，剪切后的物料作为产品入库。 ⑥打包生产线：包块型原料通过抓钢机被送入上料输送机，物料在上料输送机作用下被送至打包机，打包后的物料作为产品入库。 （2）卡车维修生产线工艺流程 卡车维修工艺流程如下图： 拆解与分类 零部件清洗 分系统维修 进厂初步检查 W 图例 G 废气 W 废水 S 固废 N 噪声 总装与调试 出厂检测与交付 N G、S、N 图2-4 卡车维修工艺流程及产污环节图 维修流程概述： （1）初步检查：待修车辆进车间后，维修人员对车身、底盘、轮胎、刹车系统、转向系统、灯光等进行检查是否正常，发现分析问题。 （2）维修零部件拆卸与分类：根据待维修的部位，对车辆的车身、底盘、发动机、传动系统、制动系统、电气系统进行对应拆卸，再将拆卸下来的待修零部件按照类别分类存放，以便后续检修与管理。 （3）零部件清洗：油污类零部件添加碱性清洗剂浸泡清洗，该工序产生清洗废水。 （4）分系统维修 钣金维修→车身和底盘维修→发动机维修→传动系统维修→制动系统维修→发电机及电气系统维修→轮胎和轮毂维修 ①钣金、车身和底盘维修：矫正、焊接损坏部位、更换必要零部件。 ②发动机维修：维修燃油系统、活塞，更换机油、机滤、清理散热器等。 ③传动系统维修：维修、更换离合器片，更换变速箱油、检查维修传动轴万向节和轴承等。 ④制动系统维修：检查维修、更换制动鼓或刹车片/刹车盘，更换制动液等。 ⑤发电机系统：维修电路板、更换电瓶、维修线路等。 ⑥轮胎和轮毂维修：检查胎压及磨损，更换轮胎，检查轮毂变形或裂纹视情况更换。 卡车维修过程产生焊接烟尘，废机油、废制动液、废铅蓄电池等危废，废轮胎、废部件等废零部件。 （5）总装与调试 按照卡车原厂装配工艺及技术规范，依次完成各零部件复装，并对整车功能进行调试。 （6）出厂检测与交付 成总装调试后，按标准开展外观、功能、排放及安全性能检测，形成书面记录，不合格项返工至达标；检测合格后清洁车辆，整理维修资料交付使用方，并说明维修情况与保养建议。 2.2运营期产污环节汇总 本项目运营期产污环节汇总见下表。 表2-7 营运期产污环节汇总表 污染类别; 污染源名称; 主要污染物. 废气; 破碎、剪切; 粉尘. 焊接; 烟尘. 道路运输; 扬尘. 废水; 维修车间清洗废水; pH、COD、BOD5、SS、石油类、锌、铅、LAS. 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N. 固废废物; 危险废物; 废机油、废制动液、废铅酸蓄电池、废机滤、废油、污泥、废膜. 非磁性物质; 非金属杂质、非铁金属. 废零部件; 废轮胎、废部件. 除尘器收集粉尘; 粉尘. 生活垃圾; 生活垃圾. 噪声; 生产设备; 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，经现场踏勘可知，项目厂区目前为空地，尚未开工建设，故不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克经济开发区蒙西产业园，项目所在地环境空气质量为2类功能区，因此该地区环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中过渡期二级标准。 本次评价收集了鄂尔多斯市蒙西环境监测站环境空气自动监测系统2025年全年例行监测数据，监测项目为PM2.5、PMl0、SO2、NO2、CO、O3六项，统计结果见下表。 表3-1 鄂尔多斯市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率 /%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 70.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 61; 60; 101.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 18; 30; 60.0; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 35.0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 142; 160; 88.8; 达标. 由上表可知，鄂尔多斯市PM10超标，PM2.5、SO2、NO2、O3、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡期二级标准，项目所在区域为不达标区。 （2）特征污染物 本项目运营过程中排放的特征污染物主要是颗粒物、非甲烷总烃和硫酸雾，本次评价由建设单位委托内蒙古泽铭技术检测有限公司于2025年11月11日至2025年11月13日对项目厂址下风向特征污染物TSP、非甲烷总烃和硫酸雾进行现状监测。监测点布设及监测项目情况见表3-2，监测结果见表3-3。 表3-2 大气现状监测点布设情况 序号; 点位名称; 坐标; 与本项目厂址位置关系; 监测内容. 经度（E）; 纬度（N）; 方位; 距离（m）. 1; 厂区下风向西北侧1200m处渠畔村; 106°45′3.55″; 39°53′17.22″; NW; 1200; TSP、非甲烷总烃和硫酸雾. 表3-3 环境空气现状监测结果 监测点名称; 监测因子; 评价标准 mg/m3; 监测浓度范围 mg/m3; 最大浓度 占标率%; 超标率%; 达标情况. 厂区下风向西北侧1200m处渠畔村; TSP; 0.3; 0.105～0.110; 36.7; 0; 达标. 非甲烷总烃; 2.0; 0.37～0.48; 24.0; 0; 达标. 硫酸雾; 0.3; ND; /; 0; 达标. 由以上分析可知，项目区域特征污染物TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求，硫酸雾满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃小时值满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。 2、地表水环境质量现状 本项目产生的生活污水经预处理后排入蒙西工业园区生活污水处理厂，生产废水经处理后回用不外排，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本次评价不进行地表水环境质量现状监测。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场踏勘本项目厂界范围50米范围内无声环境保护目标，因此本次评价不进行声环境质量现状监测。 4、地下水环境现状 本次评价由建设单位委托内蒙古泽铭技术检测有限公司对地下水环境现状进行监测，监测点位为回回圪旦村水井，位于厂区下游，距离厂区西0.9km，监测时间为2025年11月13日，监测1次。监测结果见下表： 表3-4 地下水水位信息 点位名称; 坐标; 水位埋深（m）; 井深（m）; 井口高程（m）; 水温（℃）. 经度（E）; 纬度（N）. 1#厂区下游回回圪旦村; 106°45′18.28″; 39°52′40.97″; 69.5; 86.2; 1088.4; 5.9. 表3-5 地下水环境质量现状监测结果表 监测项目; 单位; 监测结果; 标准指数; 标准值; 达标情况. 氯化物; mg/L; 534; 2.136; 250; 超标. 硫酸盐; mg/L; 206; 0.824; 250; 达标. pH; 无量纲; 7.1; 0.067; 6.5-8.5; 达标. 氨氮; mg/L; 0.038; 0.076; 0.50; 达标. 硝酸盐氮; mg/L; 1.90; 0.095; 20.0; 达标. 亚硝酸盐氮; mg/L; 0.012; 0.012; 1.00; 达标. 挥发酚; mg/L; 0.0009; 0.450; 0.002; 达标. 氰化物; mg/L; 0.002L; /; 0.05; 达标. 砷; µg/L; 0.3L; /; 10; 达标. 汞; µg/L; 0.04L; /; 1; 达标. 铬（六价）; mg/L; 0.004L; /; 0.05; 达标. 总硬度; mg/L; 421; 0.936; 450; 达标. 铅; µg/L; 2.5L; /; 10; 达标. 氟化物; mg/L; 0.92; 0.920; 1.0; 达标. 镉; mg/L; 0.001L; /; 0.005; 达标. 铁; mg/L; 0.06; 0.200; 0.3; 达标. 锰; mg/L; 0.01L; /; 0.10; 达标. 溶解性总固体; mg/L; 1.40×103; /; 1000; 超标. 总大肠菌群; MPN/100ml; 2L; /; 3.0; 达标. 细菌总数; CFU/ml; 70; 0.700; 100; 达标. 石油类; mg/L; 0.01L; /; -; 达标. 高锰酸盐指数; mg/L; 2.4; 0.800; 3.0; 达标. 钙; mg/L; 71.1; /; —; 达标. 镁; mg/L; 52.7; /; —; 达标. 钾; mg/L; 8.94; /; —; 达标. 钠; mg/L; 332; 1.660; 200; 超标. 碳酸根; mg/L; 5L; /; —; 达标. 重碳酸根; mg/L; 231; /; —; 达标. 根据地下水现状监测结果可知，超标因子包括氯化物、溶解性总固体和钠，超标倍数分别为1.136、0.4和0.66。氯化物、溶解性总固体和钠超标原因为区内天然水文地质条件所致。除此之外，其他监测因子皆满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 5、土壤环境质量现状 本次评价由建设单位委托内蒙古泽铭技术检测有限公司对土壤环境现状进行监测，监测时间为2025年11月13日，监测1次。监测结果见下表： 表3-6 土壤现状监测点布设情况 序号; 点位名称; 采样层位; 坐标. 经度（E）; 纬度（N）. 1; 厂区内拟建危废暂存间地面处; 表层样（0-0.2m）; 106°46′15.11″; 39°53′0.49″. 表3-7 土壤环境质量现状监测结果表 监测项目; 单位; 监测结果; 标准值; 达标情况. pH值; 无量纲; 8.36; -; /. 镉; mg/kg; 0.22; 65; 达标. 总汞; mg/kg; 0.0419; 38; 达标. 总砷; mg/kg; 4.19; 60; 达标. 铜; mg/kg; 54; 18000; 达标. 铅; mg/kg; 30; 800; 达标. 镍; mg/kg; 22; 900; 达标. 六价铬; mg/kg; 0.5L; 5.7; 达标. *氯乙烯; μg/kg; 1.0L; 0.43×103; 达标. *1,1二氯乙烯; μg/kg; 1.0L; 66×103; 达标. *二氯甲烷; μg/kg; 1.5L; 616×103; 达标. *反式-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 1.4L; 54×103; 达标. *1,1-二氯乙烷; μg/kg; 1.2L; 9×103; 达标. *顺式-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 1.3L; 596×103; 达标. *氯仿; μg/kg; 1.1L; 0.9×103; 达标. *1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; 1.3L; 840×103; 达标. *四氯化碳; μg/kg; 1.3L; 2.8×103; 达标. *苯; μg/kg; 1.9L; 4×103; 达标. *1,2-二氯乙烷; μg/kg; 1.3L; 5×103; 达标. *三氯乙烯; μg/kg; 1.2L; 2.8×103; 达标. *1,2-二氯丙烷; μg/kg; 1.1L; 5×103; 达标. *甲苯; μg/kg; 1.3L; 1.20×106; 达标. *1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; 1.2L; 2.8×103; 达标. *四氯乙烯; μg/kg; 1.4L; 53×103; 达标. *氯苯; μg/kg; 1.2L; 270×103; 达标. *1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; 1.2L; 10×103; 达标. *乙苯; μg/kg; 1.2L; 28×103; 达标. *间，对-二甲苯; μg/kg; 1.2L; 570×103; 达标. *邻二甲苯; μg/kg; 1.2L; 640×103; 达标. *苯乙烯; μg/kg; 1.1L; 1.29×106; 达标. *1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; 1.2L; 6.8×103; 达标. *1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; 1.2L; 0.5×103; 达标. *1,2-二氯苯; μg/kg; 1.5L; 560×103; 达标. *1,4-二氯苯; μg/kg; 1.5L; 20×103; 达标. *氯甲烷; μg/kg; 1.0L; 37×103; 达标. *2-氯苯酚; mg/kg; 0.06L; 2256; 达标. *硝基苯; mg/kg; 0.09L; 76; 达标. *萘; mg/kg; 0.09L; 70; 达标. *苯并[a]蒽; mg/kg; 0.1L; 15; 达标. *䓛; mg/kg; 0.1L; 1293; 达标. *苯并[b]荧蒽; mg/kg; 0.2L; 15; 达标. *苯并[k]荧蒽; mg/kg; 0.1L; 151; 达标. *苯并[a]芘; mg/kg; 0.1L; 1.5; 达标. *茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 0.1L; 15; 达标. *二苯并[a,h]蒽; mg/kg; 0.1L; 1.5; 达标. *2-硝基苯胺; mg/kg; 0.08L; -; 达标. 石油烃（C10-C40）; mg/kg; 6L; 4500; 达标. 根据土壤现状监测结果可知，各监测因子均满足《土壤质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地的风险筛选值，土壤环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标 根据现场踏勘，本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标；厂界外50米范围内无声环境保护目标；项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目用地范围内无生态环境保护目标。环境保护目标具体情况见下表。 表3-8 环境保护目标 环境要素; 坐标 X/Y; 保护对象; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 执行标准. 大气; 厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期二类标准. 声环境; 厂界外50m范围内无环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区标准. 地下水; 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等环境保护目标。; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2018）中Ⅲ类标准. 生态环境; 项目占地范围内无生态环境保护目标; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值；运营期破碎、剪切过程产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放浓度限值，厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃、硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，同时厂区内维修车间、危废暂存库外非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）中表A.1标准限值。 具体标准值见下表： 表3-9 大气污染物排放标准一览表 时期; 排放方式; 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 标准来源. 排气筒高度; 二级. 施工期; 无组织; 颗粒物; 1.0mg/m3; /; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源二级排放标准限值. 运营期; 有组织; 颗粒物; 120mg/m3; 30m; 23kg/h. 无组织; 颗粒物; 1.0mg/m3; /; /. 硫酸雾; 1.2mg/m3; /; /. 非甲烷总烃; 4.0mg/m3; /; /. 非甲烷总烃（厂区内维修车间、危废暂存库外）; 6mg/m3（监控点处1小时平均浓度值）; /; /; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 20mg/m3（监控点处任意一次浓度值）; /; /. 2、废水排放标准 本项目维修车间清洗废水经一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化、道路洒水，回用水执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920­2020）中表1城市绿化、道路清扫标准要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1和表4一级标准；生活污水经化粪池处理后排入园区生活污水处理厂，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级排放标准。具体标准值见下表： 表3-10 维修车间清洗废水排放执行标准 序号; 污染物名称; 标准值; 备注. 1; pH值; 6.0~9.0; 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920 ­2020）中表1城市绿化、道路清扫标准要求. 2; BOD5; ≤10mg/L. 3; 阴离子表面活性剂; ≤0.5mg/L. 4; COD; ≤100mg/L; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1和表4一级标准. 5; SS; ≤70mg/L. 6; 石油类; ≤5mg/L. 7; 总锌; ≤2.0mg/L. 8; 总铅; ≤1.0mg/L. 表3-11 生活污水排放执行标准 项目; pH; SS; BOD5; CODcr; 动植物油. 标准值; 6～9; 400; 300; 500; 100. 注：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级排放标准，单位mg/L（除pH外）。. 3、噪声排放标准 施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关标准；运营期厂界四周噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放限值。 表3-12 环境噪声排放标准单位：dB（A） 执行标准; 范围; 昼间; 夜间. 《建筑施工噪声排放标准》; 施工场界; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 厂界四周; 65; 55. 4、固体废物排放标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；废机油、废铅蓄电池等危险废物的贮存、管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》中规定，现阶段实施污染物总量控制的指标为挥发性有机物、SO2、NOx、COD 和 NH3-N。根据鄂尔多斯市蒙西环境监测站2025年全年例行监测数据，PM10超标，因此总量控制指标增加颗粒物。 根据污染源核算，本项目大气污染物排放量为非甲烷总烃：0.001t/a，颗粒物：4.817t/a。 2026年4月16日，鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局出具了关于“内蒙古华泽装备制造有限公司金属再生资源综合利用项目区域削减量的说明”，颗粒物削减量为4.82t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气环境保护措施 项目施工期对环境空气的影响，主要是施工作业引起的扬尘，其次为运输车辆和一些动力设备使用燃料油产生的尾气排放。 （1）施工扬尘 施工期间，施工材料运输装卸过程中都会产生一定的扬尘，并可能随风迁移到周围区域，使周围环境空气中总悬浮颗粒物浓度升高；项目施工过程中运输车辆进出工地将产生运输扬尘，污染周围大气环境。 项目拟采取如下措施： ①施工单位对施工道路和物料堆放场地进行硬化和洒水降尘措施，要求洒水次数每天不少于3次； ②施工场地四周设置2.0m高的围挡，物料堆放全部覆盖； ③运输车辆采用密闭化措施。运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护，确保设备正常使用，运输途中的物料不得沿途泄漏、散落或者飞扬，并按照指定的时间、区域和路线行驶； ④建设过程中在使用商用混凝土、预拌砂浆均采取外购，不在厂区内进行混凝土、砂浆现场搅拌； ⑤强化施工期环境监督管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生。 采取上述措施后，可有效降低施工扬尘排放量，对周边环境空气质量影响较小。 （2）施工机械尾气影响分析 项目施工采用的主要燃油机械排放的尾气主要污染物为NOx、CO和碳氢化合物（HC）等。项目施工机械数量有限，且均为间歇性运作，其尾气排放量小，且一般均要求燃油机械尾气达标排放，施工场地周边开阔平坦，空气流通顺畅，因此，污染物不会集聚，对区域环境空气影响轻微。 2、施工期水环境保护措施 施工期间的废水包括施工废水和施工人员的生活污水。 施工生产废水包括砂石冲洗水、养护水、场地及机械设备冲洗废水。施工时设置临时沉淀池，将含泥沙雨水、泥浆水等经沉淀池沉淀处理后回收利用，不外排。施工人员生活污水产生量很少，收集后拉运至蒙西工业园区生活污水处理厂处理。 施工废水和生活污水得到了妥善处理。 3、施工期噪声环境保护措施 施工期噪声为各种机械设备产生的噪声和车辆行驶时产生的噪声，主要为施工机械设备产生的作业噪声。施工机械有载重汽车、推土机等。根据类比调查和有关资料，这些建筑施工机械的声源噪声强度大多在80~100dB(A)左右。根据现场勘查，项目周边无声环境敏感点。结合项目特点，项目施工期应采取如下防治措施： - 合理安排施工作业时间，尽量避免高噪声设备同时施工； （2）降低设备声级，尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转噪声； （3）严格操作规程，合理安排强噪声施工机械的工作频次与行车密度； （4）加强对施工人员的环保教育和管理，降低人为噪声，尽量减少碰撞和敲打声音； （5）施工单位应布置好施工现场，合理安排施工机械，将施工现场的固定振动源相对集中，以减少对周围环境的影响； （6）振动较大的固定机械设备应加装减振机座，降低振动对周围环境的影响； （7）对可固定的机械设备如空压机、发电机安置在施工场地临时房间内，房屋内设隔音板或隔音罩，从而达到降低噪声的目的。 在合理安排施工时间，规范施工现场设备布置，采取减震隔声等措施后，可减少施工噪声对周围环境的影响，满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求。整体来说，施工产生的噪声将存在于整个施工工程中，待施工结束后这些影响也随之消失。 4、施工期固体废物环境保护措施 施工期固体废物包括施工废弃物和施工人员生活垃圾。 施工废弃物主要是建筑垃圾，建筑垃圾主要包括建筑材料的边角料、废包装等。建筑材料的边角料包括废金属、钢材、废砖等，采取有计划的堆放，按要求分类处置。废金属、钢材与纸质废包装等可回收利用的垃圾可卖废品，其他难以回收利用的垃圾分类收集后送至政府指定地点堆放。工程中施工人员产生的生活垃圾经统一收集后定期交由当地环卫部门统一处理，对周围环境影响小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响和保护措施 1.1大气污染物源强核算 本项目大气污染物主要为破碎、剪切粉尘，焊接烟尘，破损铅蓄电瓶挥发的酸雾废气，废矿物油贮存产生的有机废气及道路运输扬尘。 （1）破碎、剪切粉尘 废钢破碎、剪切工序会产生粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“42 废弃资源综合利用行业系数手册-4210金属废料和碎屑加工处理行业系数手册”，破碎工艺颗粒物产污系数为360克/吨-原料、废气量为2000m3/吨-原料，剪切工艺产污系数为7.2克/吨-原料。项目废钢铁加工量为105万t/a，根据建设单位提供的资料，项目需要破碎的废钢铁为70万t/a，需剪切的废钢铁为17.5万t/a。经计算，项目破碎产生的粉尘量为252t/a，剪切产生的粉尘量为1.26t/a，粉尘产生量合计为253.26t/a。破碎、剪切粉尘经集气罩收集后引入1套布袋除尘器，处理后通过30m 排气筒（DA001）排放。集气罩粉尘捕集率取90%，除尘器除尘效率≥99%，破碎工序废气量为194444m3/h，剪切工序风量5000m3/h，设计风机总风量为200000m3/h。破碎、剪切工作制度为300d/a×24h/d=7200h/a。 经计算，除尘器入口粉尘浓度为158.29mg/m3、粉尘产生速率为31.66kg/h，经处理后粉尘排放浓度1.58mg/m3、排放速率0.32kg/h，排放量为2.28t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放浓度限值。 废钢破碎、剪切过程中集气罩未捕集的粉尘量为25.33t/a，以无组织形式逸散。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，本项目采用全封闭彩钢结构棚阻隔（控制效率90%），废钢破碎、剪切过程中无组织粉尘最终逸散量为2.53t/a。通过采取以上措施，无组织粉尘排放量较少。 （2）焊接烟尘 本项目汽车维修车间设有2台直流手工电焊机、2台二氧化碳气体保护焊机，焊接过程会产生焊接烟尘，主要成分为金属氧化物。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“机械行业系数手册-09焊接核算环节产污系数表”中手工电弧焊产污系数为20.2千克/吨-原料、实芯焊丝二氧化碳保护焊产污系数为9.19千克/吨-原料。本项目焊条用量为1.0t/a、焊丝用量为2.0t/a。经计算，手工电弧焊焊接烟尘产生量为0.02t/a、CO2保护焊焊接烟尘产生量为0.018t/a，焊接烟尘合计产生量为0.038 t/a。焊接工序每天工作4h，年工作251d。 每台焊机设1套移动式烟尘净化器（共4套），焊接粉尘由移动式烟尘净化器（收集效率以90%计，处理效率以90%计）收集处理后在厂房内无组织排放，因此焊接烟尘排放量为0.007t/a、0.007kg/h。 本项目焊接烟尘产生量仅0.038 t/a，折算为日均产尘量约0.00015t/d，产尘规模极小，属于低强度无组织污染源，且焊接工位配套移动式焊烟净化器，设备对焊接烟尘的收集效率≥90%、净化效率≥90%，可大幅削减烟尘排放负荷，经处理后外排烟尘量极少，从源头上降低了无组织排放超标风险，确保厂界污染物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织浓度限值要求。 （3）破损铅蓄电瓶挥发的酸雾废气 汽车维修过程中，废铅蓄电池本身在常规储存状态下，不会产生废气。非正常工况下，若废铅蓄电池出现破损、电解液泄漏，危废暂存库设有防渗塑料桶用来盛装电解液，并加盖密闭存储，可以有效减少挥发的酸雾废气。 （4）废矿物油贮存、装卸及汽车维修过程产生的有机废气 废矿物油在贮存、装卸过程中产生少量非甲烷总烃，根据《散装液态石油产品损耗》（GB/T11085-89），春冬季贮存损耗率为0.03%，夏秋季贮存损耗率为0.09%，本项目废矿物油最大储存量约0.8t，则春冬季非甲烷总烃的逸出量为0.00024t、0.00012kg/h；夏秋季非甲烷总烃的逸出量为0.00072t、0.00036kg/h，非甲烷总烃逸出量合计为0.001t/a。废矿物油贮存在加盖密封铁皮桶内，废气经储库顶部通排风系统向周围环境散逸。 汽车维修过程产生的废矿物油及时储存于加盖密封铁桶内，并转运至危废库，有机废气产生量较少，可忽略不计。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求“收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%”，本项目所排放的非甲烷总烃排放速率远远小于3kg/h，因此，本项目的废气不设置VOCs处理设施。所以本项目设置排风扇，废气向外无组织排出，危废暂存库外无组织排放的非甲烷总烃可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准限值，厂界无组织排放的非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求。 （5）运输扬尘 项目建成运行后，原料由汽车运入，产品由汽车运出。每年运输总量为205万吨，由于汽车运输量很大，引起道路扬尘量增加，影响到沿途所经地的环境空气质量。工程交通运输起尘采用以下公式进行计算： QP=0.123×（V/5）×（M/6.8）0.85×（P/0.5）0.72 Q′P=QP×L×Q/M 式中：QP——交通运输起尘量，kg/km.每车； Q′P——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，km/h（以15km/h计）； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2（以0.2kg/m2计）； M——车辆载重，t/辆（约40t/辆）； L——运输距离，km（0.3km）； Q——运输量，t/a（本工程约205万t/a）。 经计算，运输期间的扬尘污染与汽车行驶速度、道路表面粉状物料含量密切相关，经计算，项目运输粉尘产生量为13.23t/a。 为减小对周边大气环境的影响，项目运输采取以下措施： ①厂区至公路连接道路混凝土硬化，设洒水车洒水抑尘，定期维护管理； ②加强物料的运输及装卸管理。为减少运输扬尘，不得使用拖拉机和农用汽车运输，物料运输车辆采用加盖篷布货运汽车运输； ③汽车在厂区内行驶速度应小于10km/h；运输物料的汽车不应超载（或物料装得过满）； ④物料存放在相应的储存场所，厂区内主要运输道路两侧适当的位置建议设置洒水抑尘设备，以方便随时对道路的洒水，清扫路面，最大限度减少物料运输产生的交通扬尘。 运输车辆遮盖苫布，进场道路利用洒水车定期洒水。结合上述措施能够有效控制粉尘的污染，降尘率约90%，排放量约1.32t/a。 项目有组织、无组织废气排放源强见下表。 表4-1 项目有组织废气产生及排放状况一览表 排气筒 编号; 污染物名称; 产生情况; 排气量Nm3/h; 治理措施; 去除率%; 排放状况. 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/Nm3; 速率 kg/h; 排放量 t/a. DA001; 颗粒物; 31.66; 227.93; 200000; 集气罩＋布袋除尘器+30m高排气筒; ≥99%; 1.58; 0.32; 2.28. 表4-2 项目无组织废气产生及排放状况一览表 污染源位置; 产生工段; 污染物; 产生量 t/a; 治理措施; 排放量 t/a. 破碎车间; 破碎、剪切无组织; 粉尘; 25.33; 全封闭车间; 2.53. 维修车间; 焊接; 烟尘; 0.038; 移动式烟尘净化器; 0.007. 危废暂存库; 废矿物油贮存; 非甲烷总烃; 0.001; 废机油贮存在加盖密封的铁皮桶，加强通风; 0.001. 1.2排放口基本信息 排放口基本信息见下表。 表4-3 排放口基本情况一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标（°）; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径(m); 烟气温度（℃）; 烟气排放速率. 经度; 纬度. DA001; 废钢破碎、剪切工序排气筒; 106.765942; 39.883524; 30; 2.0; 常温; 10.72. 1.3非正常排放情况分析 项目非正常工况下废气排放情况详见下表。 表4-4 非正常工况环境影响分析 事故情况; 频次（次）; 排放浓度mg/m3; 持续时间; 排放量; 处理措施; 备注. 设备检修; 1; 0; 0; 0; ---; 设备检修时，生产设备提前关停，不运行. 破碎、剪切除尘器运行异常; 1; 158.29; 10min; 5.28kg; 及时检查问题出处，关停生产设备，及时更换破损的布袋除尘器; 布袋除尘器破损，去除效率降为0. 1.4废气治理措施可行性分析 （1）有组织废气 破碎机入料口尺寸（2m×1.5m）、剪断机入料口尺寸（3m×2m），项目拟在破碎机入料口上方设置一个集气罩（2.5m×2m），剪断机剪切口上方设置一个集气罩（3.5m×2.5m），废钢破碎、剪切粉尘经集气罩收集后引入1套布袋除尘器，集气罩粉尘捕集率取90%，除尘器除尘效率≥99%，废气经处理后通过30m排气筒排放。 废钢破碎、剪切产生的粉尘拟采用的废气处理设施采用《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中针对破碎等生产过程中产生的粉尘采用的可行性技术：布袋除尘器，且根据《大气环境影响评价实用技术》，袋式除尘器的除尘效率可达99%，故本项目废气治理措施可行。 （2）无组织废气 无组织粉尘采用车间全封闭等措施；焊接烟尘采用移动式烟尘净化器，除尘方式为过滤式除尘，采用滤筒过滤；废铅蓄电池本身在常规储存状态下，不会产生废气，非正常工况下，若废铅蓄电池出现破损、废电解液泄漏，危废暂存库设有防渗塑料桶用来盛装废电解液，并加盖密闭存储，废机油贮存在加盖密封的铁皮桶，可减少硫酸雾和有机废气产生。同时通过上述分析可知，本项目废气在认真履行环评要求的前提下，废气可达标排放。故本项目采用的废气治理措施可行。 1.5废气污染监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），监测要求见下表。 表4-5 大气环境监测内容一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 排放形式; 监测频次; 执行标准. 废气; 废钢破碎、剪切粉尘排气筒; 颗粒物; 有组织; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放浓度限值. 厂界; 颗粒物、硫酸雾、非甲烷总烃; 无组织; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织浓度限值. 维修车间、危废暂存库外; 非甲烷总烃; 无组织; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1标准限值. 2、水环境影响分析及保护措施 2.1废水源强及保护措施 本项目运营期产生的废水主要为维修车间清洗废水、生活污水和初期雨水。 （1）维修车间清洗废水 维修车间清洗废水包括维修件清洗定期排污水及车间地面清洗废水。维修件清洗定期排污水量为0.04m3/d，车间地面清洗废水产生量按用水量90%计，污水产生量为5.26m3/d，则清洗废水量合计为5.3m3/d、1330.3m3/a。清洗时添加碱性清洗剂，根据《汽车修理养护业水污染物排放标准》编制说明（征求意见稿），北京某长汽修理厂原废水污染物浓度为pH：11、COD：1102～1870mg/L、SS：450～868mg/L、石油类320～760mg/L，参照该浓度并结合调研资料，本项目清洗废水主要污染物浓度为pH：11、COD：1500mg/L、BOD5：500mg/L、SS：650mg/L、石油类：550mg/L、锌：3.0mg/L、铅：0.3mg/L、LAS：80mg/L。 维修车间设1座1m3/h的一体化污水处理设施，处理工艺为“破乳除油+中和+混凝沉淀+砂滤+超滤+反渗透”，清洗废水经一体化污水处理设施处理后回用于厂区绿化、道路洒水。 废水处理工艺见下图。 清洗废水 破乳除油 CaCl·2H2O 废油 中和 盐酸 混凝沉淀池 PAC、PAM 砂滤 超滤 反渗透 污泥 厂区绿化、道路洒水 图4-1 项目污水处理工艺 污水处理设施的具体工艺为： ①破乳除油 向含清洗废水（含废油）中加入CaCl₂·2H₂O（氯化钙），通过破乳作用将油和水分离，去除废油。 ② 中和 加入盐酸调节废水的pH值，使废水呈中性或接近中性，避免后续处理单元受到酸碱腐蚀或影响处理效果。 ③混凝沉淀 加入PAC（聚合氯化铝）和PAM（聚丙烯酰胺），PAC起到絮凝作用，PAM起到助凝作用，使废水中的悬浮物、胶体等形成较大的絮凝体，通过沉淀去除污泥。 ④砂滤 利用砂层的过滤作用，进一步去除废水中残留的细小悬浮物和絮凝体。 ⑤超滤 利用超滤膜的筛分作用，去除水中的大分子有机物、胶体、细菌等杂质。 ⑥反渗透 利用反渗透膜的选择性透过性，去除水中的溶解性盐类、小分子有机物等，得到深度处理后的水。 ⑦出水利用 处理后的水用于厂区绿化、道路洒水，实现水资源的循环利用。 清洗废水各污染物去除效率及排放浓度见下表。 表4-6 清洗废水各污染物去除效率及排放浓度一览表 去除效率; COD (mg/L); BOD5 (mg/L); SS (mg/L); 石油类(mg/L); 锌(mg/L); 铅 (mg/L); LAS (mg/L); pH. 产生浓度; 1500; 500; 650; 550; 3.0; 0.3; 80; 11. 破乳去油; 20%; 15%; 10%; 85%; /; /; 5%; /. 中和; /; /; /; /; /; /; /; 7～8. 混凝沉淀; 35%; 40%; 85%; 20%; 30%; 30%; 40%; /. 砂滤; 15%; 15%; 30%; 15%; 10%; 10%; 15%; /. 超滤; 30%; 30%; 90%; 25%; 20%; 20%; 30%. 反渗透; 92%; 96%; 90%; 97%; 96%; 97%; 97%. 总去除效率; 97.5%; 98.8%; 99.9%; 99.8%; 98.0%; 98.7%; 99.5%; /. 排放浓度; 37.5; 6; 0.65; 1.1; 0.06; 0.004; 0.4; 7～8. 执行标准; 100; 10; 70; 5; 2.0; 1.0; 0.5; 6～9. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，维修车间清洗废水经处理后排放浓度可满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920­2020）中表1城市绿化、道路清扫标准要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1和表4一级标准要求。 （2）生活污水 生活污水产生量按用水量的80%计，污水产生量为3.36m3/d，1008m3/a，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N。类比一般生活污水，各污染物产生浓度分别为CODcr420mg/L、BOD5250mg/L、SS300mg/L、NH3-N 30.2mg/L。生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入蒙西工业园区生活污水处理厂。 本项目生活污水污染源强核算结果见下表： 表4-7 项目废水污染物排放情况一览表 污水来源; 废水量t/a; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 处理效率（%）; 污染物接管; 接管标准mg/L. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 接管量t/a. 生活污水; 1008; CODcr; 420; 0.423; 化粪池; /; 420; 0.423; 500. BOD5; 250; 0.252; /; 250; 0.252; 300. SS; 300; 0.302; /; 300; 0.302; 400. NH3-N; 30.2; 0.030; /; 30.2; 0.030; /. （3）污水处理厂依托可行性分析 鄂托克旗蒙西高新技术工业园区高新发展有限责任公司污水处理厂，目前污水处理厂处理规模为1500m3/d，剩余处理规模约487m3/d，尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）中表1中一级 A 标准，通过管道送往园区企业综合利用或用于园区绿化、洒水降尘等。本项目生活污水符合该污水厂收水类型，且排放量仅3.36m3/d，远小于污水厂剩余处理规模，因此依托可行。 （4）初期雨水 暴雨强度计算公式如下： V=10qF 式中：q——降雨强度，mm；年均降雨量264.4mm，降雨天数按7-9月计； F——项目汇水面积，hm2，取4.36。汇水面积主要为厂区内除车间外露天场地面积。 经计算，q=10×264.4/90×4.36=128.1m3。项目拟在厂区最低处（西南侧）建设1座150m3初期雨水池，可以满足本项目厂区内初期雨水收集的要求；收集的雨水经沉淀后回用于厂区空地洒水降尘。 （5）事故废水 事故储存设施总有效容积计算公式为： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 V1-收集系统范围内发生事故的一个最大储罐或装置内留存物料量最大的设备的物料量；0m3； V2-发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；V2=∑Q消t消；根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），室内消防用水量为15L/s、室外消防用水量为20L/s，灭火时间按2h计。最大消防用水量144m³，即V2=252m³ V3-发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，0m3； V4-发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，0m3； V5-发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；128.1m3。 V总=0+252-0+0+128.1=380.1m3 项目拟在厂区最低处（西南侧）设置1座400m3事故水池，可满足本项目事故废水的收集。 2.2废水污染监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），监测要求见下表。 表4-8 废水污染监测计划一览表 项目; 污染源 名称; 监测 位置; 监测项目; 监测 频次; 执行标准. 废水; 生产废水; 污水处理设施进、出口; pH、COD、BOD5、SS、石油类、锌、铅、LAS; 1次/季 度; 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920­2020）中表1标准要求. 3、声环境影响分析 3.1噪声源强分析 本工程主要产噪设备为破碎机、剪断机、打包机、轮胎拆装机等，噪声在75-85dB(A)之间。项目噪声源强情况见下表。 表4-9 本项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. (声压级/距声源距离) (dB(A)/m); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 维修车间; 轮胎拆装机1; JT568; 85/1; 室内隔声+减振; 49.27; 103.22; 1; 14.99; 77.29; 昼间; 26; 51.29; 1. 2; 轮胎拆装机2; JT568; 85/1; 54.09; 102.69; 1; 15.38; 77.29; 昼间; 26; 51.29; 1. 3; 电焊机1; ZX7-500A; 75/1; 43.93; 98.41; 1; 19.95; 67.28; 昼间; 26; 41.28; 1. 4; 电焊机2; ZX7-500A; 75/1; 48.47; 97.88; 1; 20.35; 67.28; 昼间; 26; 41.28; 1. 5; CO2保护焊机1; XD500X; 75/1; 53.28; 97.61; 1; 20.48; 67.28; 昼间; 26; 41.28; 1. 6; CO2保护焊机2; XD500X; 75/1; 57.29; 97.07; 1; 20.91; 67.28; 昼间; 26; 41.28; 1. 7; 气动千斤顶1; /; 80/1; 42.86; 92.53; 1; 23.40; 72.28; 昼间; 26; 46.28; 1. 8; 气动千斤顶2; /; 80/1; 48.2; 91.46; 1; 22.64; 72.28; 昼间; 26; 46.28; 1. 9; 气动千斤顶3; /; 80/1; 53.28; 90.93; 1; 22.40; 72.28; 昼间; 26; 46.28; 1. 10; 气动千斤顶4; /; 80/1; 58.63; 91.19; 1; 20.43; 72.28; 昼间; 26; 46.28; 1. 11; 气动扳手1; /; 85/1; 42.32; 87.18; 1; 18.02; 77.28; 昼间; 26; 51.28; 1. 12; 气动扳手2; /; 85/1; 47.94; 86.38; 1; 17.55; 77.28; 昼间; 26; 51.28; 1. 13; 气动扳手3; /; 85/1; 53.82; 85.31; 1; 16.82; 77.29; 昼间; 26; 51.29; 1. 14; 气动扳手4; /; 85/1; 59.97; 84.78; 1; 16.65; 77.29; 昼间; 26; 51.29; 1. 15; 破碎车间; 破碎机; 6000hp; 85/1; 室内隔声+减振; 158.93; 126.69; 1; 50.98; 72.63; 昼夜; 26; 46.63; 1. 16; 磁选机; /; 75/1; 158.93; 119.8; 1; 51.21; 62.63; 昼夜; 26; 36.63; 1. 17; 剪断机; 1600t; 80/1; 165.44; 126.31; 1; 45.12; 67.63; 昼夜; 26; 41.63; 1. 18; 打包机; 2000t; 75/1; 165.06; 119.03; 1; 45.26; 62.63; 昼夜; 26; 36.63; 1. 19; 抓钢机1; 40t; 80/1; 158.62; 113.92; 1; 51.52; 67.63; 昼夜; 26; 41.63; 1. 20; 抓钢机2; 40t; 80/1; 165.04; 113.38; 1; 45.09; 67.63; 昼夜; 26; 41.63; 1. 21; 抓钢机3; 40t; 80/1; 155.41; 108.3; 1; 54.54; 67.63; 昼夜; 26; 41.63; 1. 22; 抓钢机4; 40t; 80/1; 161.56; 107.5; 1; 48.37; 67.63; 昼夜; 26; 41.63; 1. 23; 抓钢机5; 40t; 80/1; 168.51; 107.23; 1; 41.41; 67.63; 昼夜; 26; 41.63; 1. 注：以厂区西南角为原点，东西向为X轴，南北向为Y轴。 3.2噪声污染防治措施 本次评价提出以下如下噪声防治措施： （1）在设备选型上，选择低噪声设备，降低了噪声源的声压级； （2）将高噪声设备尽量集中在厂房中部，采用基础减震（橡胶减震或弹簧减震）等措施； （3）运输噪声：严格运输过程的管理，运输时间避开居民休息时间（22.00---06.00），路过村庄时应降低车速（20km/h以下）、严禁鸣笛； （4）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 3.3噪声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的要求，本次评价采取导则推荐模式 ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 本项目营运期各厂界昼间及夜间噪声达标情况，详见下表。 表4-10 噪声预测结果分析 编号; 预测点位; 空间相对位置/m; 贡献值; 标准值; 达标情况. X; Y; Z; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 厂界北; 64.66; 227.90; 1.20; 50.26; 48.41; 65; 55; 达标; 达标. 2; 厂界东; 423.69; 103.20; 1.20; 18.43; 16.13; 65; 55; 达标; 达标. 3; 厂界南; 85.39; -4.72; 1.20; 52.71; 51.51; 65; 55; 达标; 达标. 4; 厂界西; -13.50; 124.21; 1.20; 56.65; 39.91; 65; 55; 达标; 达标. 经预测，本项目厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的限值要求。且项目周边50m范围内不存在敏感目标，项目运营后不会对周围声环境产生明显影响。 3.3噪声监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）开展自行监测，监测要求见下表。 表4-11 噪声监测要求一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 1; 项目四周厂界; 昼间噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值. 4、固体废物环境影响和保护措施 # 4.1固体废物产生及处置情况 # 本项目固体废物包括车辆维修产生的废机油、废制动液、废铅酸蓄电池、废机滤等危废，污水处理系统产生的废油、污泥及废膜等危废，非磁性物质、废零部件、除尘器收集粉尘等一般固废及生活垃圾。 # （1）危险废物 # ①车辆维修产生的危废 # 车辆维修过程中会产生一定量废机油、废制动液、废铅酸蓄电池、废机滤等危废。根据同类型行业对比，危废产生量分别为废机油：2t/a、废制动液：0.2t/a、废铅酸蓄电池1.5t/a、废机滤0.5t/a。根据《国家危险废物名录（2025版）》，废机油、废制动液危废类别为HW08、废物代码为900-214-08；废铅酸蓄电池危废类别为HW31、废物代码为900-052-31；废机滤危废类别为HW49、废物代码为900-041-49。 # ②污水处理系统产生的危废 # 污水处理系统隔油和沉淀产生废油及污泥，均属于危废。经计算，废油产生量约0.73t/a，污泥产生量约4.0t/a。废油、污泥危废类别均为HW08、废物代码均为900-210-08，废膜危废类别为HW49、废物代码为900-041-49。 # 厂区内设1座50m2危废暂存库，废机油、废制动液、废铅酸蓄电池、废机滤、废油、污泥、废膜分类暂存于危废库，定期交由有资质单位处置。 # （2）废零部件 # 车辆维修过程中产生废轮胎、废部件等废零部件，产生量约2t/a，其中沾染油污的废零部件约占20%，产生量为0.4t/a，暂存于危废库，定期交由有资质单位处置。根据《国家危险废物名录（2025版）》，沾染油污的废零部件危废类别为HW49、废物代码为900-041-49。 # 未沾染油污的废零部件产生量为1.6t/a，暂存于一般固废暂存间（20m2），收集后外售废品回收公司综合利用。 # （3）非磁性物质 # 废钢磁选过程会产生约0.2%的非磁性物质，主要成分为非金属杂质及非铁金属，产生量约2000t/a。非磁性物质暂存于废钢储存库房，收集后外售废品回收公司综合利用。 # （4）除尘器收集粉尘 # 破碎、剪切粉尘采用布袋除尘器处理，除尘器收集粉尘量为225.65t/a，收集后作为产品外售。 # （5）生活垃圾 # 本项目建成后劳动定员70人，生活垃圾垃圾产生量按 0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量约为35kg/d（10.5t/a）。生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运。 # 本项目运营期固废产生情况见下表： 表4-12 项目固废产生情况汇总表 固废名称; 属性; 产生环节; 物理性状; 主要有毒有害物质名称; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量 （t/a）; 利用处置方式或去向. 废机油; 危废; 卡车维修; 液; 油类; T，I; HW08; 900-214-08; 2; 分类暂存于危废库（50m2），定期交由有资质单位处置. 废制动液; 液; 油类; T，I; HW08; 900-214-08; 0.2. 废铅酸蓄电池; 固; 铅; T，C; HW31; 900-052-31; 1.5. 废机滤; 固; 油类; T/In; HW49; 900-041-49; 0.5. 废油; 废水处理; 液; 油类; T，I; HW08; 900-210-08; 0.73. 污泥; 固; 油类; T，I; HW08; 900-210-08; 4.0. 废膜; 固; 重金属; T/In; HW49; 900-041-49; 0.01. 废零部件; 沾染油污; 卡车维修; 固; 油类; T/In; HW49; 900-041-49; 0.4. 未沾染油污; 一般固废; 卡车维修; 固; /; /; SW59; 900-099-S59; 1.6; 收集后外售废品回收公司综合利用. 非磁性物质; 磁选机; 固; /; /; SW59; 900-099-S59; 2000. 除尘器收集粉尘; 废气治理; 固; /; /; SW59; 900-099-S59; 225.65; 收集后作为产品外售. 生活 垃圾; 生活 垃圾; 职工生活; 固; /; /; SW64; 900-099-S64; 10.5; 环卫部门清运. 4.2危险废物贮存、转运、管理要求 （1）危险废物贮存 针对本项目产生的危险废物，建设单位拟在厂区内设置一个50m2的危废暂存库，危废暂存库应做到以下要求： ①危废暂存库分为废矿物油区、废电瓶区、其他危废区3个区，废矿物油区占地面积20m2，最大暂存量0.8t，存放周期3个月；废电瓶区占地面积15m2，最大暂存量0.4t，存放周期3个月，废铅蓄电池应存放于耐腐蚀、具有防渗漏措施的托盘，并设有防渗塑料桶用来盛装电解液；其他危废区占地面积15m2，中间设置隔断将废机滤和污泥分开，废机滤最大暂存量0.3t、污泥最大暂存量2t，存放周期均为6个月。 ②库内废矿物油区设置导流槽和集液池，导流槽沿内墙墙壁布置，导流槽长32m、宽0.3m、深0.1m，集液池容积为5m3，与集液池连通，收集事故情况下泄漏的废油。 ③本项目危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关内容进行防渗：地面由下至上依次为天然基础层+300mm土夯实+2mmHDPE土工膜+200mmC30混凝土地面+4mm环氧地坪，渗透系数满足≤10-10cm/s的要求，裙脚采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜渗透系数≤10-10cm/s，建筑材料与危险废物相容。库内设20cm高墙裙作为围堰，裙脚防渗与地面相同，地面与墙裙自流平，地面预留伸缩缝。保证构筑物渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。 ②危险废物转运 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）的要求，对危险废物的收集、处置提出如下要求： 危险废物收集时应根据危废种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等要素确定包装形式，具体包装应符合如下要求： 1）包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质： 2）性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不得混合包装； 3）危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求： 4）包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整、详实； 5）盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置： 6）危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。 ③危险废物管理 必须做好危险废物记录，记录上须注明危险废物名称、类别、代码和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录保存时间原则上应存档5年以上。 在转移危险废物前，应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。 因此，项目固废全部得到妥善处置，处理措施可行，不会对周围环境产生明显影响。 # 5、地下水、土壤环境影响分析 7.1项目对地下水、土壤的影响分析 项目建成后，正常情况下，清洗废水经一体化污水处理设施处理后回用于厂区绿化、道路洒水；生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入蒙西工业园区污水处理厂，不直接外排。 危废暂存库按相关要求进行建设，库内设20cm高墙裙作为围堰，地面、裙脚均进行防渗处理。 依据工程设计，在危废暂存库、维修车间、污水处理设施、化粪池等区域均进行防渗处理。因此，正常生产条件下，本工程废水不会对地下水产生影响。 7.2分区防渗措施 ①生产设备做好质量检查、验收工作，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品，防止设备破损导致机油“跑、冒、滴、漏”现象发生。 ②定期对危废暂存库等设施的渗漏性进行检查，即注满水后观察是否有渗水、漏水现象，发现问题及时解决。 ③厂区分区防渗：根据《地下水污染源防渗技术指南(试行)》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，厂区分区防渗。主要场地分区防渗情况见表4-13。 表4-13 厂区分区防渗一览表 序号; 场地; 防渗措施; 防渗分区. 1; 危废暂存库; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关内容进行防渗：地面由下至上依次为天然基础层+300mm土夯实+2mmHDPE土工膜+200mmC30混凝土地面+4mm环氧地坪，渗透系数满足≤10-10cm/s的要求，裙脚采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜渗透系数≤10-10cm/s，建筑材料与危险废物相容。; 重点 防渗区. 2; 维修车间、污水处理设施、初期雨水池、事故水池、; 采用在防渗钢筋混凝土表面刷涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料等构成防渗层进行防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s. 3; 化粪池、破碎车间、废钢储存库; 采用C30、P6级防渗混凝土，环评要求等效黏土防渗层满足Mb≥1.5m，渗透系数满足K≤10×10 -7cm/s; 一般 防渗区. 4; 办公生活区及厂区空地; 一般水泥硬化; 简单 防渗区. 为了确保防渗措施的防渗效果，运行期需加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水的跑冒滴漏。 7.3污染监控 根据本项目工程特点、厂址区域环境特点，结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），并参照《环境影响评价技术导则 地下水环境（HJ 610-2016）》规定，项目运营期地下水和土壤跟踪监测计划见下表。 表4-14 地下水和土壤环境监测计划表 要素; 监测 点位; 坐标; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 地下水; 维修车间西5m处; 39°52′59.90″、106°45′51.73″; pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠杆菌、菌落总数、石油类共计22项; 1次/年; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质限值. 土壤; 危废暂存库西1m处; 39°53′3.29″、106°45′53.18″; pH、镉、汞、砷、铅、铜、镍、六价铬、石油烃; 1次/5年; 《土壤质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地的风险筛选值. 在采取以上防控措施后，可有效切断污染途径，使本项目不存在污染土壤和地下水的可能。 # 6、环境风险分析 本工程投入使用后，其本身不会对环境产生明显的风险影响，风险物质主要是废矿物油、废铅酸蓄电池及盐酸。 （1）风险物质识别 本项目涉及的危险物质主要为废矿物油、废铅酸蓄电池和盐酸，最大储存量分别为0.8t、0.4t、0.025t/a。废铅蓄电池中电解液占电池总重量的15%，电解液中硫酸浓度为40%，则硫酸含量为0.024t；废铅蓄电池含铅物质占75%，则铅及其氧化物含量为0.3t。15%盐酸折算为37%盐酸后量为0.01t。 厂区危险物质储存量与其临界量比值（Q）按下式计算： 表4-14 本项目Q值确定表 单元名称; 危险物质; 最大贮存量（t）; 临界量（t）; qn/Qn. 危废暂存库; 废矿物油; 0.8; 2500; 0.0003. 铅; 0.3; 50; 0.0060. 硫酸; 0.024; 10; 0.0024. 盐酸; 0.01; 7.5; 0.0013. 合计; /; /; 0.01. 综上，本项目Q=0.01＜1，环境风险潜势为I，仅进行简单分析。 （2）风险源分布情况及可能影响途径 本项目风险源主要为危废贮存库废矿物油泄漏及遇明火引发火灾、爆炸伴生/次生污染物排放，废铅酸蓄电池中铅下渗对地下水的风险，盐酸泄漏对大气、地表水、土壤及地下水的风险。 （3）环境风险防范措施 ①加强安全管理，提高员工的安全管理操作意识； ②严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危废贮存库，库内设20cm高墙裙作为围堰，库内废矿物油区设置导流槽和集液池，导流槽沿内墙墙壁布置，导流槽长32m、宽0.3m、深0.1m，集液池容积为5m3，与集液池连通，收集事故情况下泄漏的废油； ③盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；容器外应贴上危险废物标签等警示标志，并对包装容器进行定期检查； ④盐酸储存于HDPE桶内，并对储存地面座耐酸碱防渗处理，设置15cm高围堰+30L集液池，用于收集泄漏的盐酸。 ⑤设置1座400m3事故水池，用于事故情况下废水收集。 在落实有效的环境风险措施后，本次评价认为项目环境风险可降至可防控水平。 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 内蒙古华泽装备制造有限公司金属再生资源综合利用项目. 建设地点; （内蒙古） 自治区; （鄂尔多斯）市; （鄂托克旗）区; （蒙西） 镇; （蒙西高新技术工业）园区. 地理坐标; 经度; E106°45′59.602″; 纬度; N39°53′0.744″. 主要危险物质及分布; 废机油、废制动液、废铅酸蓄电池、盐酸. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目涉及的危险物质存放在危废贮存间中，存在危险因素主要为储存设备腐蚀、老化、员工违章操作等引起危险物质事故泄漏及遇明火引发火灾、爆炸伴生/次生污染物排放。. 风险防范措施要求; ①加强安全管理，提高员工的安全管理操作意识； ②严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危废贮存库，库内设20cm高墙裙作为围堰，库内废矿物油区设置导流槽和集液池，导流槽沿内墙墙壁布置，导流槽长32m、宽0.3m、深0.1m，集液池容积为5m3，与集液池连通，收集事故情况下泄漏的废油； ③盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；容器外应贴上危险废物标签等警示标志，并对包装容器进行定期检查； ④盐酸储存于HDPE桶内，并对储存地面座耐酸碱防渗处理，设置15cm高围堰+30L集液池，用于收集泄漏的盐酸。 ⑤设置1座400m3事故水池，用于事故情况下废水收集。. 调表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目在采取环评提出的各项预防措施、环境应急措施后，环境风险对周围环境的影响较小。. # 7、环保投资情况 项目总投资36585万元，环保投资201.5万元，占总投资比例为0.55%。本项目采取的环保措施投资情况见下表。 表4-16 项目环保投资一览表 类别; 污染源名称; 污染物; 治理措施; 投资金额（万元）. 大气污染物; 破碎、剪切工序; 粉尘; 破碎机、剪断机分别设集气罩（共2个），废气经集气罩收集后引入1套布袋除尘器，处理后通过30m 排气筒（DA001）排放; 100. 焊接工序; 烟尘; 每台焊机设1套移动式烟尘净化器，焊接烟尘采用移动式烟尘净化器（共4套）收集后无组织排放; 5. 危废暂存库; 非甲烷总烃、硫酸雾; 危废暂存库设有防渗塑料桶用来盛装废电解液，并加盖密闭存储；废机油贮存在加盖密封的铁皮桶内，且加强通风，可以有效减少废气排放; 3. 道路运输; 扬尘; 道路硬化+清扫车打扫+运输车辆加盖篷布; 1. 水污 染物; 维修车间 清洗废水; COD、BOD5、SS、石油类等; 清洗废水经一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化、道路洒水; 15. 生活污水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N; 生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入园区生活污水处理厂; 1. 初期雨水; SS; 项目拟在厂区最低处（西南侧）建设1座150m3初期雨水池，收集的雨水经沉淀后回用于厂区空地洒水降尘。; 12. 事故废水; SS、石油类; 项目拟在厂区最低处（西南侧）设置1座400m3事故水池，可满足本项目事故废水的收集。; 24. 固体废物; 卡车维修; 废机油、废制动液、废铅酸蓄电池、废机滤; 分类暂存于危废库（50m2），定期交由有资质单位处置; 30. 废水处理; 废油、污泥、废膜. 卡车维修; 沾染油污的废零部件. 未沾染油污的废零部件; 暂存于一般固废暂存间（20m2），收集后外售废品回收公司综合利用; 5. 磁选机; 非磁性物质; 暂存于废钢储存库房，收集后外售废品回收公司综合利用; /. 废气治理; 除尘器 收集粉尘; 返回生产原料使用; /. 生活垃圾; 生活垃圾; 交由环卫部门清运; 0.5. 噪声; 破碎机、剪断机等设备; 噪声; 厂房隔声、基础减振等; 5. 合计; 201.5. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎、剪切粉尘（DA001） | 颗粒物 | 破碎机、剪断机分别设集气罩（共2个），废气经集气罩收集后引入1套布袋除尘器，处理后通过30m 排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放浓度限值 |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 每台焊机设1套移动式烟尘净化器，焊接烟尘采用移动式烟尘净化器（共4套）收集后无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织浓度限值 |
|  | 道路运输扬尘 | 颗粒物 | 道路硬化+清扫车打扫+运输车辆加盖篷布 |  |
|  | 危废暂存库 | 非甲烷总烃、硫酸雾 | 危废暂存库设有防渗塑料桶用来盛装废电解液，并加盖密闭存储；废机油贮存在加盖密封的铁皮桶内，且加强通风，可以有效减少废气排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织浓度限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822 -2019）中表A.1标准限值 |
| 地表水环境 | 维修车间 清洗废水 | COD、BOD5、SS、石油类 | 清洗废水经一体化污水处理设施处理后厂区绿化、道路洒水 | 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920­2020）中表1城市绿化、道路清扫标准要求和《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）中表1和表4一级标准 |
|  | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入园区生活污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级排放标准 |
|  | 初期雨水 | SS | 项目拟在厂区最低处（西南侧）建设1座150m3初期雨水池，收集的雨水经沉淀后回用于厂区空地洒水降尘。 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，采取隔声、减振，经距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准 |
| 固体废物 | 废机油、废制动液、废铅酸蓄电池、废机滤、废油、污泥、废膜、沾染油污的废零部件分类暂存于危废库（50m2），定期交由有资质单位处置；非磁性物质暂存于废钢储存库房，收集后外售废品回收公司综合利用；未沾染油污的废零部件暂存于一般固废暂存间（20m2），收集后外售废品回收公司综合利用；除尘器收集粉尘收集后作为产品外售；生活垃圾由当地环卫部门定期清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存库为重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关内容进行防渗：地面由下至上依次为天然基础层+300mm土夯实+2mmHDPE土工膜+200mmC30混凝土地面+4mm环氧地坪，渗透系数满足≤10-10cm/s的要求，裙脚采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜渗透系数≤10-10cm/s，建筑材料与危险废物相容；维修车间、污水处理设施、初期雨水池和事故水池为重点防渗区，采用在防渗钢筋混凝土表面刷涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料等构成防渗层进行防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；化粪池、破碎车间、废钢储存库为一般防渗区，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；办公生活区及厂区空地等为简单防渗区，一般水泥硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①加强安全管理，提高员工的安全管理操作意识； ②严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危废贮存库，库内设20cm高墙裙作为围堰，库内废矿物油区设置导流槽和集液池，导流槽沿内墙墙壁布置，导流槽长32m、宽0.3m、深0.1m，集液池容积为5m3，与集液池连通，收集事故情况下泄漏的废油； ③盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；容器外应贴上危险废物标签等警示标志，并对包装容器进行定期检查； ④盐酸储存于HDPE桶内，并对储存地面座耐酸碱防渗处理，设置15cm高围堰+30L集液池，用于收集泄漏的盐酸。 ⑤设置1座400m3事故水池，用于事故情况下废水收集。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 项目建成后应设有环境保护管理部门，至少设专职环保人员1名，负责全厂的环境保护管理工作。监督并定期检车各车间环保设施的管理和运行情况，发现问题及时会同有关部门解决，保证全厂环保设施处于完好状态。 |  |  |  |

# 六、结论

根据对本项目建设情况及环境影响分析，本项目建设符合国家产业政策，项目选址合理。经采取环保治理措施后，可实现污染物达标排放，对当地环境不会造成明显影响，从环境保护角度来看本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | / | / | / | 4.81t/a | / | 4.81t/a | +4.81t/a |
|  | 烟尘 | / | / | / | 0.007t/a | / | 0.007t/a | +0.007t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 0.423t/a | / | 0.423t/a | +0.423t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.252t/a | / | 0.252t/a | +0.252t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.302t/a | / | 0.302t/a | +0.302t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.030t/a | / | 0.030t/a | +0.030t/a |
| 一般工业 固体废物 | 非磁性物质 | / | / | / | 2000t/a | / | 2000t/a | +2000t/a |
|  | 未沾染油污的废零部件 | / | / | / | 1.6t/a | / | 1.6t/a | +1.6t/a |
|  | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 225.65t/a | / | 225.65t/a | +225.65t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | +2t/a |
|  | 废制动液 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废铅酸蓄电池 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 废机滤 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废油 | / | / | / | 0.73t/a | / | 0.73t/a | +0.73t/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 4.0t/a | / | 4.0t/a | +4.0t/a |
|  | 沾染油污的废零部件 | / | / | / | 0.4t/a | / | 0.4t/a | +0.4t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

本项目

附图1           项目地理位置图

| 项目场地现状 |  |
| --- | --- |
| 项目北侧环境概况 | 项目东侧环境概况 |
| 项目南侧环境概况 | 项目西侧环境概况 |

附图2    项目区现状和周边现状照片

地下水跟踪监测井

土壤跟踪监测点

附图3    项目总平面布置图

本项目所在位置

附图4     项目所在园区产业布局规划图

本项目所在位置

附图5        项目所在园区用地类型图

3.4km

本项目所在位置

附图6            本项目与西鄂尔多斯保护区位置关系图

本项目所在位置

附图7    鄂尔多斯市生态环境分区管控单元图

附图8        本项目在内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台查询结果

图    例

大气监测点

地下水监测点

土壤监测点

地下水流向

G1

T1

D1

项目位置

附图9      大气、地下水和土壤监测布点图

# 附件1 委托书

# 附件2  项目备案告知书

# 附件3  入园协议

# 附件4  不动产权证

# 附件5  建设用地规划条件意见书

附件6  建设用地规划许可证

附件7  鄂托克旗文化和旅游局局关于文物调查的函

附件8  鄂托克旗水利局关于复核项目位置的函

附件9  鄂托克高新技术产业开发区产业发展规划批复

附件10  鄂托克经济开发区国土空间规划蒙西产业园环评审查意见

附件11  三线一单查询报告

附件12  监测报告

附件13 颗粒物区域削减量的说明