鄂托克旗应急避难场所专项规划

（2025年—2035年）

2025年12月

- 前言

应急避难场所是公共安全和应急管理的重要组成部分，是应对突发灾害和事故灾难，最大限度减少人员伤亡和财产损失、增强抵御灾害能力的有力保障。党的二十大以来，党中央、国务院高度重视应急避难场所建设和发展，要求坚持安全第一、预防为主、综合治理，建立大安全大应急框架，完善公共安全体系，推动公共安全治理模式向事前预防转型。提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力，加强区域性应急力量建设。2023年7月31日，应急管理部、发展改革委等12部委联合印发《关于印发〈关于加强应急避难场所建设的指导意见〉的通知》（应急〔2023〕76号），提出：“到2025年，全面开展省、市、县（旗）应急避难场所专项规划编制，批复后纳入详细规划及国土空间规划‘一张图’，初步形成省、市、旗、乡镇（街道）和村（社区）五级应急避难场所布局，综合防灾减灾功能进一步夯实。到2035年底前，城乡布局合理、资源统筹共享、功能设施完备、平急（疫/战）综合利用、管理运维规范，与中国式现代化相适应的全国应急避难场所体系全面建立。”

2023年8月23日自治区应急管理厅发布《关于加强应急避难场所建设的指导意见》（内应急字〔2023〕79号），要求各盟市结合本地实际制定专项规划，重点依据地理环境、人口分布和灾害风险进行场所选址与功能配置。文件强调“平灾结合、就近疏散”原则，推动应急避难场所与国土空间规划、人防工程等衔接。

2025年3月，鄂尔多斯市召开应急避难场所专项规划编制推进会，邀请专家解读国家《应急避难场所专项规划编制指南》及分级分类标准。会议要求各旗区将应急避难场所纳入国土空间规划体系，并强化部门协同。

为贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要指示，全面落实应急管理部等12部委《关于印发〈关于加强应急避难场所建设的指导意见〉的通知》（应急〔2023〕76号）文件精神，根据自治区应急管理厅2024年工作部署，结合鄂托克旗应急避难场所建设情况，开展《鄂托克旗应急避难场所专项规划》编制工作，指导应急避难场所科学布局、合理建设、灾害疏散引导等工作。

- 第一章       总则

- 第1条 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以实施民生重大工程为载体，坚持以人民为中心，把人民生命财产安全放在首位，实行预防为主，防御与救助相结合的方针，以现有公共设施场地为基础，持续推进覆盖全域的应急避难设施建设，全面提升城市综合防御突发事件的能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线。

- 第2条 规划原则

贯彻新发展要求。坚持以人民为中心的发展思想，坚持“人民至上、生命至上”，坚持底线思维、极限思维，适应建立大安全大应急框架和健全完善国家应急管理体系新任务新要求，统筹发展和安全，最大限度保障人民群众生命安全和维护社会稳定。

强化规划指导作用。将编制应急避难场所专项规划作为科学合理规划、高标准建设应急避难场所的必要前提，坚持需求导向、问题导向、目标导向，突出分级分类，科学规划设计本行政区适宜级别类型的应急避难场所，增强规划的针对性、科学性、指导性和可实施性。

突出区域风险特征。突出不同区域特点和灾害事故特征，充分考虑全旗地理地质环境、气象水文条件和人口分布、土地资源、城乡产业布局、公共设施与场地空间等因素，做好本行政区安全风险分析，合理确定应急避难需求。

统筹资源共建共用。融入新型城镇化、乡村振兴战略等，积极推进应急避难场所平急、平疫、平战结合，加强防灾防疫防空应急避难资源，以及公共文化、教育、体育、旅游和城乡基础设施等融合共建共用。

坚持近远期分步实施。以国土空间总体规划为基础，以近远期分步实施为路径，逐步保障城乡安全应急避难场所有效实施。

- 第3条 规划依据

（一）法律法规

- 1.《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）；

- 2.《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）；

- 3.《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；

- 4.《中华人民共和国防震减灾法》（2008年修订）；

- 5.《中华人民共和国突发事件应对法》（2004年）；

- 6.《中华人民共和国防洪法》（2016年修正）；

- 7.其他相关法律、法规。

（二）重要政策及文件

- 1.国务院《关于印发“十四五”国家应急体系规划的通知》（国发〔2021〕36号）；

- 2.应急管理部《关于加强应急避难场所建设的指导意见》（应急〔2023〕76号）；

- 3.内蒙古自治区应急管理厅《关于加强应急避难场所建设的指导意见》（内应急字〔2023〕79号）；

- 4.其他重要政策及规范性文件。

（三）规范标准

- 1.《应急避难场所评估指南（试行）》（应急管理厅〔2023〕36号）；

- 2.《应急避难场所专项规划编制指南》（应急〔2023〕135号）；

- 3.《应急避难场所术语》（GB/T44012-2024）；

- 4.《应急避难场所分级及分类》（GB/T44013-2024）；

- 5.《应急避难场所标志》（GB/T44014-2024）；

- 6.《应急避难场所通用技术要求》（GB/T35624-2025）；

- 7.《应急指挥通信保障能力建设规范》（TJ/T27-2024）；

- 8.《应急避难场所设施设备及物资配置》（TJ/T26-2024）；

- 9.《防灾避难场所设计规范》（GB51143-2015）（2021年修订）；

- 10.其他标准规范和技术文件。

（四）相关规划

- 1.《鄂托克旗国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

- 2.《鄂托克旗国土空间总体规划（2021—2035年）》；

- 3.《鄂托克旗“十四五”应急体系建设规划》。

- 第4条 规划范围

本次规划范围为鄂托克旗全部国土空间，包含两个层级，分别为鄂托克旗旗域以及鄂托克旗中心城区。

旗域规划范围为6个苏木镇：乌兰镇、棋盘井镇、蒙西镇、木凯淖尔镇、苏米图苏木、阿尔巴斯苏木，总面积20364.15平方公里。

考虑到自治区级工业园区所属棋盘井镇和蒙西镇应急避难需求特殊性，现状分析和规划内容将单独分析。

中心城区规划范围为乌兰镇镇区所辖安睦隆社区、政和园社区、乌兰社区、育英社区、都斯图社区、康宁社区、帅丰社区和西南部工业园，面积33.16平方千米。

- 第5条 规划期限

本次规划期限与《鄂托克旗国土空间总体规划（2021年—2035年）》保持一致，规划期限为2025年—2035年，基期年为2025年，近期至2030年，远期至2035年。

- 第6条 规划对象

应急避难场所。新建、改造和指定的用于应急避难人员安置的具有一定生活服务保障功能的安全场所，简称避难场所。包括防疫防空与防灾融合共建共用的方舱医院和人防掩蔽场所、人防疏散基地等。

新建避难场所。利用土地资源单独规划建设避难场所或依托新建公共设施及场地空间和住宅小区等同步规划建设避难场所的方式。

改造避难场所。将已有的避难场所改进、打造成满足新的功能需要的避难场所或依托已建成的公共设施及场地空间改进、打造成功能兼用的避难场所的方式。

指定避难场所。通过事先组织评估，将符合要求的相关设施及场地空间等，确定为避难场所并配置满足必要功能设备及物资的方式。

避难场所标准化改造。依据有关法规及标准，对避难场所功能设计及设施、设备、物资、系统等进行优化完善、升级更新的行为和过程。

避难种类。避难场所可适用的突发事件或需要应急避难的其他事件类型。主要包括地震灾害、地质灾害、洪涝灾害、台风与暴雨灾害、低温冷冻与雪灾、海啸灾害、森林草原火灾、生产安全事故、生态环境事件、公共卫生事件、空袭事件等。

避难时长。避难场所从启用到关闭提供应急避难的天数。

有效避难面积。避难场所可用于应急避难人员紧急避险、避难安置及其配套的应急设施设备和物资所占有的使用面积。

人均有效避难面积。避难场所中应急避难人员每人平均可使用的有效避难面积。

服务半径。以避难场所为中心，按照其建设布局和级别类型等功能设计要求，能为应急避难人员提供紧急避险和避难安置服务保障的合理距离。

可容纳避难人数。在满足基本应急避难服务保障能力条件下，应急避难场所可容纳的最多应急避难人数。

- 第二章       发展背景分析

- 第7条 经济社会发展现状

鄂托克旗位于内蒙古自治区鄂尔多斯市西部，是鄂尔多斯市的“西大门”，北靠杭锦旗，南临鄂托克前旗，西隔甘德尔山与乌海市相邻、隔黄河与阿拉善盟和宁夏回族自治区相望，东与乌审旗接壤。全旗辖6个苏木镇，分别为乌兰镇、棋盘井镇、蒙西镇、木凯淖尔镇、苏米图苏木、阿尔巴斯苏木，其中棋盘井镇和蒙西镇分布有自治区化工园区——鄂托克高新技术产业开发区，是旗域境内人口的主要分布区域和经济收入主要贡献区域。

“十四五”以来，全旗地区生产总值连续迈上新台阶，2024年，达到556.3亿元，年均增长6%，人均GDP达到32.71万元，综合实力位列全国百强县第84位、西部百强县第9位。产业结构逐步优化，2024年，三次产业比重调整为2.9:78.1:19.0，规模以上工业企业实现总产值约1156.4亿元，制造业产值占比达到54%，煤炭先进产能占比提高至70%，基本建成了“以煤为基、以化为主”的现代化产业体系。煤炭年产量稳定在3000万吨，天然气年产量72亿立方米，电力总装机容量509.19万千瓦，新能源装机规模达到66.8万千瓦。粮食产量稳定在2.6亿斤以上，牲畜存栏数稳定在210万头只左右，“阿尔巴斯山羊肉”“鄂托克螺旋藻”，入选内蒙古品牌目录和中国农业品牌名录。

- 第8条 应急管理发展现状

应急体制机制不断优化。坚持分级负责、属地为主的原则，明确各级各类灾害事故响应程序，进一步理顺防汛抗旱、森林草原防灭火、抗震救灾等指挥机制。实施应急管理队伍准军事化管理，严格制度标准，强化执行落实，提高准军事化管理水平和战斗力。建立了完善风险识别、隐患排查、监测预警、会商研判、应急响应、指挥处置、救援协同、应急保障等工作机制，全面加强灾害事故全过程防治能力。

严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的领导干部安全生产责任制，按照“分级负责、属地管理”的原则，层层制定党政领导干部安全生产“职责清单”和年度“工作清单”，持续优化应急管理工作在高质量发展和领导干部政绩考核评价指标体系中的权重，严格落实安全生产“一票否决”制度。

统筹推进行业部门落实安全生产责任，研究制定职责分工，建立部门监管职责动态完善机制，不断厘清部门职责清单，实现权责清单与“三定”规定的有机衔接。

完善部门协调联动机制，加强部门之间协调配合和应急联动，健全工作规程，提高应急管理工作成效，提升各类突发事件的协同应对能力。建立了航空救援协调联动机制，推动鄂托克旗通用机场建设，不断提高航空应急救援能力。

应急保障水平不断提升。健全旗委、旗人民政府统一领导，应急管理部门统筹协调、统分结合的应急物资储备保障体系，实现统一规划、统一布局、统一管理、统一调度。建成以政府储备为主，社会储备、商业储备为补充的储备模式，实现政府储备和企业储备相互结合。加快综合应急救援基地建设，完善旗、苏木镇应急装备和物资储备库建设，加强安全生产应急救援专业装备配备，补充完善应对事故救援任务所需的救援车辆、抢险救援装备、监测设备、通信指挥设备、个人防护装备、后勤保障设备等装备器材。加强应急物资供应链相关配套政策体系建设，进一步拓宽保障渠道，提高应急生产能力和应急保障能力。根据城市人口分布和规模，加强应急避难场所规划、建设、使用与管理。

建立健全多方参与、协同配合的综合交通紧急运输管理协调机制，保障受困人员应急疏散、应急物资道路运输，提高应急运输能力。加大公路基础设施安全防护投入，加强路网、桥隧等重点设施监测预警，提升关键基础设施应急保障能力。

- 第9条 应急避难场所发展现状及分析

根据全国自然灾害综合风险普查—政府减灾资源（能力）调查表结果以及鄂托克旗应急避难场所调查表统计显示，鄂托克旗现有应急避难场所共27处，应急避难场所占地总规模63.03公顷，可容纳应急避难人口规模19.85万人。结合现状人口测算人均应急避难场所面积是3.18㎡/人。现状统计表仅为预估占地面积以及可容纳人数，所反映情况存在误差。根据重新统计各设施实际占地面积，结合学校操场有效面积，计算出现状应急避难场所可容纳人数为8.60万人。

根据《应急避难场所分级及分类》（GB/T44013-2024），对现状应急避难场所进行分类，现有应急避难场所建设类型主要为广场类15处，学校类10处，公园（绿地）类2处，均可以正常使用。根据避难时长分类，现状27处应急避难场所建设尚未达到标准化，初步分类为短期避难场所1处、长期避难场所1处、紧急避难场所25处，紧急避难场所占全部避难场所的92.59%。（详见附表1）。

避难时长分类现状。根据鄂托克旗应急避难场所调查表统计，现状27处应急避难场所中中心城区3处，分别为紧急难场所、短期避难场所、长期避难场所，其他24处苏木镇级应急避难场所均为紧急避难场所，紧急避难场所避难时长为1天以内。应急避难种类均为综合灾害（自然灾害），场所总体功能定位为综合型。

功能区及设施设备物资配置现状。现状应急避难场所均已挂有“应急避难场所”标识牌，中心城区应急避难场所同时还配置有“应急棚宿区”“应急供水”“应急供电”“应急厕所”“应急医疗救护”等标识。

应急通道现状。从全旗层面看，依据《鄂托克旗国土空间总体规划（2021-2035）》，已构建以对外骨干通道为核心、城乡路网为支撑的应急交通体系：以荣乌高速G18、盐鄂高速S35、G109、G338、G242等国省干道为对外应急交通骨干，中心城区以“一环五横六纵”的道路网结构，“一环”指城市外环路；“五横”指北大街、桃力民路、西鄂尔多斯路、百眼井路、赛乌素路；“六纵”指西大街、阿尔巴斯街、阿尔寨街、苏里格街、木凯淖尔街、工业东街，构建起内部应急疏散道路。

根据各场所实地勘查，现状27处场所除棋盘井镇靖安社区民族幼儿园、棋盘井镇天誉天城黑马广场等个别苏木镇场所仅有一条对外疏散通道，其余场所均有两条及以上道路可供使用，且基本能保证至少有一条次干路及以上等级道路可连通场所。（详见附表2）。

相关基础设施现状。现状应急避难场所主要由广场和公园组成，各项基础设施的供给主要由市政管网和市政管线供给，已配置了供水、供电、通信等设施，灾时改造后可以使用。

- 第三章       规划目标与指标

  - 第一节　规划目标

- 第10条 总体目标

全面推动应急管理事业改革创新发展，规划期内，使鄂托克旗应急管理工作系统性、协同性显著增强；基本建成统一领导、统一指挥、权责一致、专常兼备、上下联动、权威高效的应急体系。应急基础更加坚实，应急力量与安全生产、生活、生态相匹配；全面提高综合应急管理能力，有效提升防控城乡重大安全风险的水平。实现“六个转变”，即努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变；从应对单一灾种向综合减灾转变；从减少灾害损失向减轻灾害风险转变；由临时性、被动性的传统管理模式向制度化、标准化的法治管理模式转变；由以政府为主的行政化应急管理向政府主导、全社会参与的应急管理转变；由依托经验判断向科技支撑决策转变。

2025年底前，遵循发展规划、国土空间总体规划等，全面开展旗应急避难场所专项规划编制，批复后按程序纳入详细规划及国土空间规划“一张图”，初步形成旗、苏木镇和嘎查村（社区）三级应急避难场所布局体系，乡村应急避难场所覆盖范围进一步扩大，综合防灾减灾功能进一步夯实。综合性应急避难场所至少可满足本级行政区所需避难总人数的60%，室内可容纳避难人数不低于室内外可容纳避难人数的2O%。

2035年底前，城乡布局合理、资源统筹共享、功能设施完备、平急（疫/战）综合利用、管理运维规范，与中国式现代化相适应的全旗应急避难场所体系全面建立，共完成179处应急避难场所的标准化改造，满足城乡人口避难需求的应急避难场所全覆盖，全旗应急避难能力水平全面提高。

- 第11条 近期目标

至2030年，综合性应急避难场所不少于鄂托克旗所需避难总人数的80%，室内可容纳避难人数不低于室内外可容纳避难人数的20%。构建“长期应急避难场所、短期应急避难场所、紧急应急避难场所”三级避难场所体系，规划依托现有潜力资源改造应急避难场所共48处。规划近期应急避难场所有效避难面积28.60公顷，可容纳避难人口13.37万人，人均有效避难面积达到2.14平方米/人，可满足区域内55.25%人口的避难需求。

- 第12条 远期目标

至2035年，鄂托克旗应急基础夯实，全面建成“旗、苏木镇、嘎查村（社区）”三级应急避难场所体系，专常兼备的综合应急救援队伍充实完备，专业设备齐全，应急救援指挥数字化实现全覆盖，基础设施防灾减灾能力良好，全民应急意识深入人心。2035年前完成其余131处应急避难场所的标准化改造。规划远期应急避难场所有效避难面积达到72.69公顷，可容纳避难人口35.73万人，人均有效避难面积达到2.03平方米/人，可满足区域内100%人口的避难需求。

根据规划2035年常住人口（24.2万人）以及《防灾避难场所设计规范》（GB51143-2015)(2021年版）要求，预测至2035年全旗所需避难面积最低控制指标为50.61公顷。

  - 第二节　指标体系

根据《应急避难场所专项规划编制指南》和《应急避难场所建设规范》（GB/T44013-2024）的规定，依据鄂托克旗应急避难场所发展现状、需求、资源等情况，提出本次专项规划指标。所有指标均为预期性指标，旨在系统提升应急避难保障能力。

在应急避难能力建设方面，鄂托克旗将在多方面持续提升近期（2030年）和远期（2035年）目标：

总体指标上，可满足避难人口规模2030年为13.37万人，2035年≥24.2万人；满足所需避难人口百分比2030年为68.21%，2035年为100%；人均有效避难面积2030年为2.14㎡/人，2035年为2.03㎡/人。

分级指标方面，2030年旗级应急避难场所比例为31.25%，2035年为18.44%；2030年苏木镇级应急避难场所比例为54.17%，2035年为29.60%；2030年嘎查村（社区）级应急避难场所比例为14.58%，2035年为51.96%。

分类指标方面，2030年长期避难场所比例为16.67%，2035年达6.15%；2030年短期避难场所比例为31.25%，2035年升至17.32%；2030年紧急避难场所比例为52.08%，2035年至76.53%；2030年室内型避难场所比例为41.67%，2035年为59.78%；2030年室外型避难场所比例为58.33%，2035年为40.22%。详见下表。

表3-1 规划指标表

| 序号 | 指标 | 现状 | 规划目标 |  | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 近期（2030年） | 远期（2035年） |  |
| 1 | 常住人口规模（万人） | 17.2 | ≥19.6 | ≥24.2 | 预期性 |
| 2 | 可满足避难人口规模（万人） | 8.6 | 13.37 | ≥24.2 | 预期性 |
| 3 | 应急避难场所个数（处） | 27 | 48 | 179 | 预期性 |
| 4 | 满足所需避难人口百分比（%） | 50 | 68.21 | 100 | 预期性 |
| 5 | 人均有效避难面积（平方米） | 2.12 | 2.14 | 2.03 | 预期性 |
| 6 | 旗级应急避难场所比例（%） | 11.11 | 31.25 | 18.44 | 预期性 |
| 7 | 苏木镇级应急避难场所比例（%） | 88.89 | 54.17 | 29.60 | 预期性 |
| 8 | 嘎查村级应急避难场所比例（%） | —— | 14.58 | 51.96 | 预期性 |
| 9 | 长期避难场所比例（%） | —— | 16.67 | 6.15 | 预期性 |
| 10 | 短期避难场所比例（%） | 7.4 | 31.25 | 17.32 | 预期性 |
| 11 | 紧急避难场所比例（%） | 92.59 | 52.08 | 76.53 | 预期性 |
| 12 | 室内避难场所比例（%） | —— | 41.67 | 59.78 | 预期性 |
| 13 | 室外避难场所比例（%） | 100 | 58.33 | 40.22 | 预期性 |

- 第四章       应急避难场所发展布局规划

  - 第一节　应急避难场所规模预测及布局要求

- 第13条 避难种类及时长

根据《内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗自然灾害综合风险评估与区划成果技术报告》，鄂托克旗自然灾害综合风险区划情况和避难时长种类确定为：乌兰镇（中风险区）、苏米图苏木（高风险区）、木凯淖尔镇（中高风险区），避难种类均以干旱－风雹－森林火灾灾害为主，避难时长主要按照1天以内—15天以上考虑；棋盘井镇、蒙西镇避难种类以干旱－洪水－森林火灾灾害为主，避难时长按照1天以内—14天考虑；阿尔巴斯苏木以干旱灾害为主，避难时长按照1天以内—14天考虑。

- 第14条 避难人口规模预测

根据灾害事故风险结论得出，鄂托克旗灾害事故风险覆盖全域，因此需要避难人口按照全旗人口进行统计，具体人口测算以《鄂托克旗国土空间总体规划（2021—2035年）》以及各苏木镇国土空间规划人口最大值为依据。

鄂托克旗国土空间规划总人口规模规划至2025年，旗域常住人口规模达到≥16.5万人，中心城区常住人口≥4.2万人；规划至2035年旗域常住人口规模≥18.2万人，中心城区常住人口≥5.2万人。

苏木镇国土空间规划总人口规模规划至2025年，旗域常住人口规模达到19.6万人；规划至2035年旗域常住人口规模24.2万人。具体苏木镇规划人口规模如下：

乌兰镇结合村庄规划，规划至2025年，镇域常住人口规模达到5万人；规划至2035年镇域常住人口规模5.98万人。

棋盘井镇规划至2025年，镇域常住人口规模达到10万人；规划至2035年镇域常住人口规模12.7万人。

蒙西镇规划至2025年，镇域常住人口规模达到2.25万人；规划至2035年镇域常住人口规模3.15万人。

木凯淖尔镇规划至2025年，镇域常住人口规模达到0.66万人；规划至2035年镇域常住人口规模0.6万人。

阿尔巴斯苏木规划至2025年，镇域常住人口规模达到1.28万人；规划至2035年镇域常住人口规模1.35万人。

苏米图苏木规划至2025年，镇域常住人口规模达到0.41万人；规划至2035年镇域常住人口规模0.43万人。

- 第15条 避难需求预测

避难需求规模预测根据规划避难人数以及《应急避难场所分级及分类》（GB/T44013-2024）中各类型避难场所人均避难面积，预测全域所需避难场所规模。根据《防灾避难场所设计规范》（GB51143-2015）（2021年版）：短期避难人数应将常住人口的15%作为最低控制指标；长期避难人数应将常住人口的5%作为最低控制指标；紧急避难是就近就地避难，一般紧急疏散人数中流动人口数量应将最大流量的80%作为最低控制指标。最低控制指标详见下表。

表4-1 应急避难场所分类（避难时长）体系表

| 所在区域 | 分类体系 | 场所个数 （处） | 2035年规划人口 （人） | 最低控制指标（㎡） | 有效应急避难面积（㎡） | 可容纳避难人口规模 （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心城区 （33处） | 紧急避难场所 | 21 | 中心城区人口≥52000 | 83206 | 76303 | 42349 |
|  | 短期避难场所 | 8 |  | 22425 | 85219 | 34088 |
|  | 长期避难场所 | 4 |  | 8970 | 61481 | 24592 |
| 阿尔巴斯苏木 （鄂托克旗赛因乌素草籽场、内蒙古白绒山羊种养场） （24处） | 紧急避难场所 | 20 | 村庄人口≥13494 | 21590 | 63799 | 31900 |
|  |  |  | 镇区人口≥500 | —— | —— | —— |
|  | 短期避难场所 | 3 | 镇域人口≥13500 | 5063 | 12997 | 5199 |
|  | 长期避难场所 | 1 | 镇域人口≥13500 | 2025 | 3529 | 1176 |
| 蒙西镇 （21处） | 紧急避难场所 | 15 | 村庄人口≥11595 | 18552 | 8766 | 4383 |
|  |  |  | 镇区人口≥20000 （含园区人口） | 32000 | 17470 | 10289 |
|  | 短期避难场所 | 5 | 镇域人口≥31500 | 11813 | 23424 | 9370 |
|  | 长期避难场所 | 1 | 镇域人口≥31500 | 4725 | 11185 | 4474 |
| 木凯淖尔镇 （21处） | 紧急避难场所 | 18 | 村庄人口≥9949 | 15918 | 24949 | 12474 |
|  |  |  | 镇区人口≥350 | 560 | 3137 | 1568 |
|  | 短期避难场所 | 2 | 镇域人口≥6000 | 2250 | 9206 | 3682 |
|  | 长期避难场所 | 1 | 镇域人口≥6000 | 900 | 5108 | 2043 |
| 棋盘井镇 （43处） | 紧急避难场所 | 28 | 村庄人口≥5269 | 8430 | 23609 | 11805 |
|  |  |  | 镇区人口≥11000 （含园区人口） | 176000 | 77855 | 50025 |
|  | 短期避难场所 | 12 | 镇域人口≥127000 | 47625 | 72543 | 29017 |
|  | 长期避难场所 | 3 | 镇域人口≥127000 | 19050 | 28772 | 11509 |
| 苏米图苏木 （18处） | 紧急避难场所 | 16 | 村庄人口≥5600 | 8960 | 24773 | 12487 |
|  |  |  | 镇区人口≥800 | 1280 | 5442 | 3516 |
|  | 短期避难场所 | 1 | 镇域人口≥4300 | 1613 | 7887 | 3155 |
|  | 长期避难场所 | 1 | 镇域人口≥4300 | 645 | 1857 | 619 |
| 乌兰镇（中心城区以外） （13处） | 紧急避难场所 | 13 | 村庄人口≥7828 | 12525 | 25010 | 12505 |
|  | 短期避难场所 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 长期避难场所 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 鄂托克高新技术产业开发区 （6处） | 紧急避难场所 | 6 | 就业人口≥70000 | 112000 | 52574 | 35050 |
|  | 短期避难场所 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 长期避难场所 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 合计 |  | 179 | 24.2万人 | 506125 | 726895 | 357275 |

- 第16条 应急避难场所的控制指标

结合鄂托克旗公园绿地建设情况，本次规划采用0.3-0.9的折减率对被指定场地进行实际避难面积核算。

学校类应急避难场所主要包含操场、运动场等场地，本次规划采用0.3-0.5的折减率对被指定场地进行实际避难面积核算；

广场类本次规划按0.7-0.9的折减率对被指定场地进行实际避难面积核算；

村委会本次规划按0.4-0.6的折减率对被指定场地进行实际避难面积核算；

特殊情况可根据场地情况、使用需求确定折

减系数。

- 第17条 规划布局原则

适应发展、保障安全。应急避难场所规划须适应城市的发展，适应城市的人口变化对避难场所提出的要求，在规划年限、人口、用地等方面应与总体规划保持一致。

应急避难场所的选址、建设要进行安全性评价。应尽量避开松软地基，远离易燃易爆物品生产工厂与仓库、高压输电线路以及有可能震毁的建筑物。优先选择易于搭建临时建筑或帐篷、易于进行救灾活动的平坦空旷、交通环境好的安全地域，且为避难疏散场所创造必要的治安、卫生和防疫条件。

统筹规划、均衡布局。在建立应急避难场所整体空间布局的基础上，注意各苏木镇应急避难场所布局的均衡性。根据现状人口、空旷场所位置以及规划人口、用地等，就近合理地相应布置避难场所。不同等级场所对应不同的服务半径，并注意与防灾疏散通道的衔接，使居民在发生突发事件后需要避难时，能够有效、安全地在指定的避难场所避难。

平灾结合、制度跟进。应急避难场所利用的是大型、中型空旷空间，它承担平时自身的城市功能，避难功能在突发公共事件发生后启动，通过场所启动、设施开放、物资运输等手段，发挥其灾后的特殊功能，应急避难疏散指挥部门应协同有关单位为实现功能转换做必要的准备工作，并制定相应的管理制度。

综合防灾、分期实施。避难场所应具有多灾兼顾、综合防灾的特点，现代城市用地紧张，综合应急避难场所能更集约化地利用资源，也是突发公共事件日趋综合化的要求，但应考虑具体灾害特点与避难要求的适用性。具体情况下可作为哪些突发事件的避难场所，可在应急避难场所指示牌中予以明示。

- 第18条 应急避难场所选址要求

- 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2024年版）、《城市综合防灾规划标准》（GB/T51327-2018）、《防灾避难场所设计规范》（GB51143-2015）（2021年版）、《防灾避难场所设计建设技术标准》（DB32/T3709-2019）等规范规定，应急避难场所建设要避开不适宜用地范围。应急避难场所距离次生灾害危险源的距离应满足国家相关的标准规范；距离滑坡崩塌威胁区域不小于500m，地裂带威胁区域不小于100m，地震应急避难场所内应分避难区块，区块之间也应该设防火安全带；应远离易燃、易爆、有毒、有害等危险物质的生产、储存和运输场所，避免在灾害发生时遭受二次灾害；应避开地震活动断层、山体滑坡、泥石流等地质灾害多发地段，以及地下溶洞、采空区等地质不稳定区域；远离高大建筑物、高压电线、核放射物、活动断层、地下管网密集区等可能存在危险的区域。

- 高地优先，避让洪径。所有应急避难场所，尤其是承担长期安置功能的旗级中心和苏木镇级枢纽，其场地选址必须高于周边地区，优先选择地势平坦开阔的台地或缓坡。严禁在行洪通道、蓄滞洪区、低洼易涝区以及地质灾害隐患点（如滑坡、崩塌体下方）建设。

- 场地平整与排水组织。场地内部需进行科学的竖向设计，通过微地形处理形成利于雨水快速排除的坡度（一般不小于0.3%），确保内部不积水。配套建设完善的雨水排放系统，包括排水沟、渗水槽、蓄水池等，确保暴雨期间雨水能够被迅速收集和导排，维持避难功能区（如帐篷区、医疗点）的干燥与安全。

- 安全通道路径。连接避难场所的疏散通道和消防通道的纵坡设计需满足紧急通行要求，同时其路面高程也必须高于周边区域，确保在洪涝发生时始终畅通，成为“生命通道”。

- 差异化防洪标准。根据鄂托克旗的城镇防洪规划，应急避难场所的防洪标准应不低于甚至高于其所在区域的设防标准，具体为：旗级应急避难场所（乌兰镇、棋盘井镇）：采用≥50年一遇的防洪标准。苏木镇级应急避难场所（其他苏木镇中心镇区）：采用≥30年一遇的防洪标准。嘎查村（社区）级紧急避难场所：采用≥20年一遇的防洪标准，且其场地地坪标高必须高于历史最高洪水位1.0米以上。

- 防御山洪的特殊措施。对于靠近丘陵沟壑区的避难场所（如阿尔巴斯苏木部分区域），除满足上述标准外，还应在场地外围上游建设截洪沟，有效拦截和导排坡面洪水，避免山洪冲击。

- 防洪设施的配套与检查。在必要区域，应配套建设防洪墙、防洪闸等工程措施。建立汛前例行检查制度，确保所有排水设施和防洪工程在汛期前完好、畅通，随时可用。通过以上严格的竖向设计与高标准的防洪要求，确保鄂托克旗的每一处应急避难场所都能在极端天气条件下，成为守护人民群众生命安全的“诺亚方舟”。

  - 第二节　分级分类体系规划

- 第19条 分类

本着与避难需求相适应的原则，根据应急避难场所的技术指标和功能属性、建筑和场地空间类别、总体功能定位等需要，将应急避难场所分为下列类型。

- 技术指标和功能属性。按照避难时长、避难种类、人均有效避难面积、服务半径、可容纳避难人数、应急设施设备和物资配置等技术指标和功能属性，分为紧急避难场所、短期避难场所和长期避难场所。

至规划期末，规划紧急避难场所137处，主要分布于苏木镇、各嘎查村（社区），中心城区根据服务半径利用公园绿地、广场、停车场、学校等。有效应急避难面积40.37公顷，可容纳人口规模22.84万人。

规划短期避难场所31处，主要为中心城区、苏木镇区办公用房、学校操场、社区公园等。有效应急避难面积21.13公顷，可容纳人口规模8.45万人。空间分布为中心城区8处，苏木镇23处。

规划长期避难场所11处，主要为中心城区和苏木镇区综合公园、广场等。有效应急避难面积11.19公顷，可容纳人口规模4.44万人。空间分布为中心城区4处，棋盘井镇中心镇区3处；阿尔巴斯苏木、蒙西镇、木凯淖尔镇、蒙西镇各1处。（详见附表4）。

- 建筑和场地空间类别。按建筑与场地空间类别，分为室内型（含室内室外兼具型）避难场所、室外避难场所。

至规划期末，规划室内型（室内外兼具型）避难场所107处，有效应急避难面积32.10公顷，可容纳人口规模14.80万人；规划室外型避难场所72处，有效应急避难面积40.59公顷，可容纳人口规模20.93万人。室内型避难场所可容纳人口规模占室内外型避难场所容纳人口总规模的41.42%。（详见附表5）。

- 总体功能定位。按总体功能定位，分为综合性避难场所、单一性避难场所。综合考虑鄂托克旗避难种类的多样性及按照编制指南要求严控单一性避难场所建设，本次规划179处应急避难场所均为综合性避难场所。

临时应急避难场所。本次规划对于未进行明确但发生紧急突发事件需要进行应急避难需求的场所，按照临时应急避难场所资源的调查与评估、临时应急避难场所的设置与运行管理以及关闭与功能恢复等活动。建设可根据《临时应急避难场所设置管理办法（征求意见稿）》管理办法实施。

- 第20条 分级

按照分级负责、属地管理为主和分级响应调度资源的原则，依据行政管理层级划分，将鄂托克旗应急避难场所划分为三级，分别为旗级避难场所、苏木镇级避难场所、嘎查村（社区）级避难场所。

- 旗级避难场所。由旗级统筹规划建设和管理，旗级或苏木镇级或嘎查村（社区）级建设，管护和使用，主要用于本旗级行政区域或相邻旗级行政区域发生突发事件或需要应急避难的其他事件时，为本地区及跨本旗级行政区域应急避难人员提供服务保障。

通过改造和指定等方式建设，主要包括中心城区的室内型或室外型、综合性或单一性的紧急避难场所、短期避难场所和长期避难场所。至规划期末，规划旗级避难场所33处，有效应急避难面积25.14公顷，可容纳避难人口规模12.55万人，包括紧急避难场所22处，短期避难场所7处，长期避难场所4处。空间分布为中心城区27处，鄂托克高新技术产业开发区6处。

- 苏木镇级避难场所。由苏木镇级或旗级统筹规划建设和管理，苏木镇级或嘎查村（社区）级建设、管护和使用，主要用于本苏木镇级行政区域或相邻苏木镇级行政区域发生突发事件或需要应急避难的其他事件时，为本地区及跨本苏木镇级行政区域应急避难人员提供服务保障。

通过新建、改造和指定等方式建设，主要包括城镇和乡村地区的室内型或室外型、综合性的紧急避难场所、短期避难场所和长期避难场所。至规划期末，规划苏木镇级避难场所53处，有效应急避难面积27.53公顷，可容纳避难人口规模13.31万人，主要位于中心城区及各苏木镇镇区，包括紧急避难场所26处，短期避难场所20处，长期避难场所7处。空间分布为中心城区1处，苏木镇52处。

- 嘎查村（社区）级避难场所。由嘎查村（社区）级或苏木镇级统筹规划建设和管理，嘎查村（社区）级建设、管护和使用，主要用于本嘎查村（社区）或周边地区发生突发事件或需要应急避难的其他事件时，为本嘎查村（社区）及周边嘎查村（社区）应急避难人员提供服务保障。

至规划期末，规划嘎查村（社区）级避难场所93处，包括紧急避难场所89处，短期避难场所4处，有效应急避难面积20.02公顷，可容纳避难人口规模9.87万人，主要分布于苏木镇镇区、各嘎查村（社区），中心城区等。（详见附表6）。

- 第21条 三级联动

为全面提升鄂托克旗防灾减灾救灾能力，规划将构建“旗级－苏木镇级－嘎查村（社区）级”三级联动、互联互通的应急避难场所体系，并重点补齐苏木镇、嘎查村（社区）两级短板，具体如下：

- 分级分类建设，明确标准与功能。

旗级综合应急避难场所：位于乌兰镇中心城区及棋盘井镇中心镇区等，承担全域性重大灾害应对。依托大型公园广场、体育场馆及人防工程，按国家标准建设，具备跨区域指挥、大规模人员安置、医疗救护、物资集散等综合功能。

苏木镇级应急避难场所：各苏木镇（如蒙西镇、木凯淖尔镇等）政府驻地至少建设1处标准应急避难场所。依托镇区学校、广场和公共绿地，服务于本镇及周边区域，具备72小时以上基本生活保障能力，是连接旗级中心和村级点的枢纽。

嘎查村（社区）级应急避难场所：在嘎查村（社区）层面，利用村级活动中心、坚固民房、开阔绿地设置紧急避难场所。首要保障村民在灾害发生后的24小时内紧急避险安全，实现“出门就近”疏散，解决应急“最后一公里”问题。

- 完善物资储备与调配网络。

分级储备：建立“旗级中心库—苏木镇级储备库—嘎查村（社区）级储备点”三级物资储备网络。旗级库储备大型、特种救援物资；苏木镇级库储备满足本辖区基本需求的通用物资；嘎查村（社区）级点则侧重储备食品、饮用水、毛毯等即时生存物资。

智能调配：将各级避难场所及物资库信息纳入全旗“智慧应急”指挥平台，实现物资动态管理和“一张图”调度。建立区域联动与紧急输送协议，确保在道路中断等极端情况下，能通过直升机、越野车队等方式将旗级物资快速投送至苏木镇、嘎查村（社区）节点。

- 强化体系互联互动。

指挥通信互联：为各级避难场所配备卫星电话、应急广播等通信设备，确保在公网中断时，旗、苏木镇、嘎查村（社区）三级能保持指令畅通。

疏散路线互动：规划明确的疏散转移路线，将嘎查村（社区）级、苏木镇级与旗级中心有效串联，形成“嘎查村（社区）→苏木镇→旗”的梯次疏散和支援通道。定期开展三级联合演练，检验预案可行性。

通过以上规划，鄂托克旗将形成一个覆盖全面、分级有序、运转高效的应急避难体系，最大限度地保障人民群众生命财产安全。

  - 第三节　应急避难场所空间布局

- 第22条 应急避难场所空间布局

至规划期末，全旗规划应急避难场所共计179处，场所有效应急避难面积72.69公顷，可容纳避难人口规模35.73万人，人均有效避难面积达到2.03㎡。按规划期末2035年避难人口规模预测24.2万人计，应急避难场所规模可满足规划期末人口使用需求。

其中，中心城区应急避难场所33处，有效应急避难面积22.30公顷，可容纳避难人口10.10万人；

阿尔巴斯苏木应急避难场所17处，有效应急避难面积5.86公顷，可容纳避难人口2.84万人（其中鄂托克旗赛因乌素草籽场应急避难场所6处，有效应急避难面积1.97公顷，可容纳避难人口规模0.89万人；内蒙古白绒山羊种养场应急避难场所1处，有效应急避难面积0.20公顷，可容纳避难人口规模0.10万人）；

蒙西镇应急避难场所21处，有效应急避难面积6.08公顷，可容纳避难人口规模2.85万人；

木凯淖尔镇应急避难场所21处，有效应急避难面积4.24公顷，可容纳避难人口规模1.98万人；

棋盘井镇应急避难场所43处，有效应急避难面积20.28公顷，可容纳避难人口规模10.24万人；

苏米图苏木应急避难场所18处，有效应急避难面积4.00公顷，可容纳避难人口规模1.98万人；

乌兰镇（中心城区以外）应急避难场所13处，有效应急避难面积2.50公顷，可容纳避难人口规模1.25万人；

鄂托克高新技术产业开发区应急避难场所6处，有效应急避难面积5.26公顷，可容纳避难人口规模3.51万人。（详见附表6）。

- 应急避难场所分级体系。

规划期内共布局旗级避难场所33处，其中中心城区27处，鄂托克高新技术产业开发区6处。

规划期内苏木镇级应急避难场所53处，其中中心城区1处，乡镇52处。

规划期内嘎查村级避难场所93处，主要分布于苏木镇区、各嘎查村，中心城区等。

表4-2 应急避难场所分级体系表

| 所在区域 | 分级体系 | 场所个数 （处） | 有效应急避难面积 （㎡） | 可容纳避难人口规模 （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心城区（33处） | 旗级 | 27 | 198804 | 90436 |
|  | 苏木镇级 | 1 | 15071 | 6028 |
|  | 嘎查村（社区）级 | 5 | 9128 | 4564 |
| 阿尔巴斯苏木（鄂托克旗赛因乌素草籽场、内蒙古白绒山羊种养场）（24处） | 旗级 | —— | —— | —— |
|  | 苏木镇级 | 2 | 6646 | 2423 |
|  | 嘎查村（社区）级 | 22 | 73680 | 35852 |
| 蒙西镇（21处） | 旗级 | —— | —— | —— |
|  | 苏木镇级 | 11 | 48002 | 22094 |
|  | 嘎查村（社区）级 | 10 | 12843 | 6421 |
| 木凯淖尔镇（21处） | 旗级 | —— | —— | —— |
|  | 苏木镇级 | 4 | 17450 | 7294 |
|  | 嘎查村（社区）级 | 17 | 24949 | 12474 |
| 棋盘井镇（43处） | 旗级 | —— | —— | —— |
|  | 苏木镇级 | 31 | 173595 | 88322 |
|  | 嘎嘎查村（社区）级 | 12 | 29185 | 14035 |
| 苏米图苏木（18处） | 嘎查村（社区）级 | 14 | 25446 | 12823 |
|  | 苏木镇级 | 4 | 14513 | 6953 |
|  | 旗级 | —— | —— | —— |
| 乌兰镇（中心城区以外）（13处） | 旗级 | —— | —— | —— |
|  | 苏木镇级 | —— | —— | —— |
|  | 嘎查村（社区）级 | 13 | 25010 | 12505 |
| 鄂托克高新技术产业开发区（6处） | 旗级 | 6 | 52574 | 35050 |
|  | 苏木镇级 | —— | —— | —— |
|  | 嘎查村（社区）级 | —— | —— | —— |
| 合计 |  | 179 | 726896 | 357275 |

- 应急避难场所分类体系。

规划期内共布局长期避难场所11处，其中中心城区4处；棋盘井镇人口密度较大，棋盘井中心镇区布局3处；阿尔巴斯苏木、蒙西镇、木凯淖尔镇、蒙西镇各1处。

规划期内短期应急避难场所31处，其中中心城区8处，苏木镇23处，主要分布于中心城区及各苏木镇区。

规划期内共布局紧急避难场所137处，主要分布于苏木镇、各嘎查村，中心城区根据服务半径利用公园绿地、广场、停车场、学校等补充紧急避难场所。

表4-3 应急避难场所分类（避难时长）体系表

| 所在区域 | 分类体系 | 场所个数 （处） | 有效应急避难面积 （㎡） | 可容纳避难人口规模 （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心城区 （33处） | 紧急避难场所 | 21 | 76303 | 42349 |
|  | 短期避难场所 | 8 | 85219 | 34088 |
|  | 长期避难场所 | 4 | 61481 | 24592 |
| 阿尔巴斯苏木 （鄂托克旗赛因乌素草籽场、内蒙古白绒山羊种养场） （24处） | 紧急避难场所 | 20 | 63799 | 31900 |
|  |  |  | —— | —— |
|  | 短期避难场所 | 3 | 12997 | 5199 |
|  | 长期避难场所 | 1 | 3529 | 1176 |
| 蒙西镇 （21处） | 紧急避难场所 | 15 | 8766 | 4383 |
|  |  |  | 17470 | 10289 |
|  | 短期避难场所 | 5 | 23424 | 9370 |
|  | 长期避难场所 | 1 | 11185 | 4474 |
| 木凯淖尔镇 （21处） | 紧急避难场所 | 18 | 24949 | 12474 |
|  |  |  | 3137 | 1568 |
|  | 短期避难场所 | 2 | 9206 | 3682 |
|  | 长期避难场所 | 1 | 5108 | 2043 |
| 棋盘井镇 （43处） | 紧急避难场所 | 28 | 23609 | 11805 |
|  |  |  | 77855 | 50025 |
|  | 短期避难场所 | 12 | 72543 | 29017 |
|  | 长期避难场所 | 3 | 28772 | 11509 |
| 苏米图苏木 （18处） | 紧急避难场所 | 16 | 24773 | 12487 |
|  |  |  | 5442 | 3516 |
|  | 短期避难场所 | 1 | 7887 | 3155 |
|  | 长期避难场所 | 1 | 1857 | 619 |
| 乌兰镇（中心城区以外） （13处） | 紧急避难场所 | 13 | 25010 | 12505 |
|  | 短期避难场所 | —— | —— | —— |
|  | 长期避难场所 | —— | —— | —— |
| 鄂托克高新技术产业开发区 （6处） | 紧急避难场所 | 6 | 52574 | 35050 |
|  | 短期避难场所 | —— | —— | —— |
|  | 长期避难场所 | —— | —— | —— |
| 合计 |  | 179 | 726895 | 357275 |

  - 第四节   应急通道与相关城乡基础设施

- 第23条 场所外应急疏散道路

应急疏散道路分为救灾干道和疏散干道两大类，疏散干道又分为疏散主干道和疏散次干道。有效宽度应满足以下要求：救灾主干道不小于15m；疏散主干道不小于7m；疏散次干道不小于4m。

城乡应急通道规划。城乡规划救灾主干道以高速公路、国省干道、城市快速路为主，可直接联系周边邻近城市，同时可兼具区域消防通道的功能，在灾害发生时要优先保证通行能力。本次规划城乡救灾主干道主要包括：荣乌高速G18、G109（北京－拉萨）、G338（乌兰镇至查布段）、G242（公其日嘎至乌兰镇段）、盐鄂高速S35（察汗淖至盐池）、S216蒙西至棋盘井段等。城乡规划疏散干道以县乡道、城镇主次干路、乡村道路为主，需要保证灾后的基本通行能力，与救灾道路一起形成网络状连接。

中心城区应急通道规划。中心城区范围内高速公路、城市快速路、城市主干路作为规划救灾主干道，用于各责任分区、救灾指挥中心、长期应急避难场所等场所与外部的交通联系。本次规划中心城区应急疏散通道主要包括：盐鄂高速S35、国道G338、国道G242、外环路等。规划疏散主干道主要为中心城区主干道，用于联系紧急应急避难场所至短期应急避难场所，以及短期应急避难场所至长期应急避难场所的疏散通道，与救灾干道一起形成网络状连接。主要包括：北大街、桃力民路、西鄂尔多斯路、百眼井路、赛乌素路、西大街、阿尔巴斯街、阿尔寨街、苏里格街、木凯淖尔街、工业东街等。规划疏散次干道主要为中心城区次干道及支路，用于联系居住点、商业点和办公点至附近紧急应急避难场所的疏散通道。主要包括：乌仁都西街、都斯图路、布日都路、布隆街、平安路等。

棋盘井镇中心镇区应急通道规划。本次规划棋盘井镇中心镇区和工业园区应急疏散通道主要包括：国道G109、棋千线、棋蒙公路等。规划疏散主干道主要为中心城区主干道，用于联系紧急应急避难场所至短期应急避难场所，以及短期应急避难场所至长期应急避难场所的疏散通道，与救灾干道一起形成网络状连接。主要包括：棋盘井大街、阿尔巴斯（东）西街、南环路、西环路、迎宾大道、乌珠尔路等。规划疏散次干道主要为中心城区次干道及支路，用于联系居住点、商业点和办公点至附近紧急应急避难场所的疏散通道。主要包括：硅电大街、金海路、阿尔寨路、西鄂尔多斯街、希望路、民生路、利民街、尔格图东街、苏亥图街等。

- 第24条 场所内应急疏散道路

应急通道。应急避难场所内的通道按主通道、次通道、支道和人行道分级设置。主要通道应具有引导疏散的作用，并应易于识别方向。通向避难人员大量集中地区的通道应有环形路或回车场地。主通道有效宽度不小于7m，次通道有效宽度不小于4m，支道有效宽度不小于3.5m，人行道有效宽度不小于1.5m。

应急出入口。应急避难场所内要保证至少2条不同方向与外界相通的进出疏散通道。应急出入口宜包括主、次和专用出入口。人员进出口与车辆进出口应分开，主要出入口应与城市应急疏散道路衔接，主要出入口位置应与灾害条件下城市应急交通与人员的走向、流量相适应，并根据避难人员数量、救灾活动的需要设置集散广场或缓冲区。在主要避难人员便捷进入的方向设置临时入口，用于避难人员疏散的所有出入口的总宽度不应小于10m／万人。

- 第25条 基础设施建设

应急给排水规划。避难场所应急供水系统与市政给水管网的接口不宜少于两个，接口宜位于不同路段。避难场所应急供水能力应满足避难人员3天及以上的饮用水和基本生活用水需求，且饮用水储量不应低于3L/（人·日）。

避难场所的污废水宜采用自流排出。避难场所内宜设基本生活污水集水池。独立设置的应急医疗卫生救护区应满足医疗污水处理要求。

- 应急电气规划。每个避难单元应设置电源配电柜或配电箱、通信、防灾报警、照明、动力等应分别设置独立回路，各供电系统电源和应急发电机组应分列运行，不同等级的电力负荷应各有独立回路，单相用电设备应均匀地分配在三相回路中。

每个避难单元应引接电力系统电源，并应具备引接临时电源的条件，电源回路均应设置进线总开关和两种电源的转换开关。

- 应急通信规划。应急通信装备建设以满足能力要求为目标，在现有装备基础上改造升级，重点打造语音指挥通信、视频指挥通信、救援现场感知、北斗保底指挥四大核心通信网络。同时加强无人机、卫星通信、物联感知等新型技术装备配备使用，提升无人化、智能化救援能力。通过能力互补的多种通信装备，形成宽窄融合、公专结合、韧性抗毁的空天地一体化应急指挥通信体系。

- 应急消防。短期避难场所和长期避难场所应设置应急消防水源，配置消防设施，关于避难场所消防给水的要求要符合《防灾避难场所技术标准》GB51143-2023相关规定。

  - 第五节 　区域协同

应急避难场所是为了应对突发事件，经规划、建设，具有应急避难生活服务设施，可供居民紧急疏散、临时生活的安全场所。灾害发生时，区域间协同至关重要，可以确保资源的最大化利用，避免重复建设，提高应急响应的效率，以及确保避难场所的分布和容量能够满足不同区域的实际需求。因此，需要从区域间组织协调、管理系统、信息共享、资源调配等几个方面着手加强区域协同。

规划与建设协同。根据《应急避难场所专项规划编制指南》，应急避难场所专项规划需要符合鄂托克旗国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划，并与应急体系、人民防空、综合防灾减灾、恢复重建等规划相衔接。应急避难场所的建设以及应急管理相关制度的建立，应与上位规划以及国民经济和社会发展相协调，保证规划与建设同步。

信息共享平台。建立应急避难信息共享平台，将鄂托克旗应急避难场所的建设、物资储备、应急设备和人力资源等情况实时更新，由应急管理部门统一建立数据共享平台，方便灾时物资、人力等的调度。同时由鄂托克旗应急管理部门，组织建立鄂托克旗应急避难场所公众号小程序，使居民了解应急避难场所的位置、信息，灾时路线等情况，为群众灾时避难提供有力保障。

日常管理协同。加强鄂托克旗与周边盟市、旗区在日常管理和维护方面的协同，建立鄂托克旗、乌海市、乌审旗、鄂托克前旗、杭锦旗、阿拉善盟“六位一体”应急管理区域协同体系。建立健全由各级政府预案、政府部门预案、基层组织预案、企事业单位预案等组成的覆盖苏木镇、嘎查村（社区）的地震应急预案体系。

协同行动计划。定期组织跨区域的应急培训和演练，提高各方对应急避难工作的熟悉程度和协同能力。同时通过合作机制，可以合理分配和利用区域疏散资源，避免资源浪费。

- 第五章       应急避难场所设计要求指引

  - 第一节　场地建筑条件

- 第26条 避难场所场地条件

应优先选择场地地形较平坦、地势较高、有利于排水、空气流通、具备一定基础设施的公共建筑与公共设施。选择在交通便利，有可靠交通连接，易于伤员转运和物资运送的地区。应避开地震断裂带，以及可能发生滑坡、泥石流等危险地段；应避开行洪区、指定的分洪口、洪水期间进洪或退洪主流区和山洪威胁区；应避开高压线走廊区域、周围建（构）筑物倒塌影响范围；应避开易燃、易爆、有毒危险物品存放点、严重污染源以及其他易发生次生灾害的区域；用于应急避难的建（构）筑物及周边配套设施，应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》《城市抗震防灾规划标准》的有关规定。

- 第27条 避难建筑场地条件

应避开地震断裂带，且避让距离不应小于避震断裂的两侧各200m。不应将未经处理的液化土层作为天然地基持力层；所采取的地基液化沉陷处理措施应使处理后的地基液化指数不大于5。避难建筑周边场地应设置不少于2个安全疏散出入口，出入口处应设置与避难人数相应的集散空间。避难建筑不应受其他建筑物的倒塌或破坏影响。除防洪避难建筑外，其他避难建筑宜为单层建筑，采用多层避难建筑时，避难人员宿住功能不应设在三层以上的楼层。

- 第二节　服务范围

- 第28条 紧急避难场所

紧急避难场所用于向服务半径内应急避难人员提供紧急避险，并具备符合应急避难功能基本配置要求的应急设施设备和物资的避难场所，也是应急避难人员集合并转移到其他类型避难场所的过渡性场所。服务半径在1km以内，步行10min～15min可达。

- 第29条 短期避难场所

短期避难场所用于向服务半径内应急避难人员提供紧急避险和短时间避难安置及集中救助，并具备符合应急避难功能配置要求的应急设施设备和物资的避难场所，服务半径在2.5km以内，步行30min～40min可达。

- 第30条 长期避难场所

长期避难场所用于向服务半径内应急避难人员提供紧急避险和长时间避难安置及集中救助，并具备符合应急避难功能配置要求的应急设施设备和物资的避难场所，服务半径在5km以内，步行70min～90min可达。

  - 第三节　功能区

应急避难场所管理单位或者产权单位应当根据应急避难场所规划与建设的需要科学划分功能区域。应急避难场所按功能分为指挥管理区、医疗救治区、物资储备区、应急集散区、应急宿住区、清洁盥洗区、垃圾储运区、应急停车区、防疫隔离区、餐饮服务区、文体活动区、临时教学区、公共服务区、直升机起降区等。

- 第31条 紧急避难场所

紧急避难场所应设置应急集散区、指挥管理区、医疗救治区、物资储备区、清洁盥洗区、垃圾储运区、应急停车区等功能区。

- 第32条 短期避难场所

在紧急避难场所功能区设置的基础上，增设应急宿住区、防疫隔离区、餐饮服务区等功能区。

- 第33条 长期避难场所

在短期避难场所功能区设置的基础上，增设文体活动区、临时教学区、公共服务区、直升机起降区等功能区。

各类应急避难场所的功能分区设置参考《应急避难场所设施设备及物资配置》（YJ/T26-2024）。（详见附表7）。

  - 第四节　设施设备

- 第34条 紧急避难场所

紧急避难场所应配置保障其功能区基本功能的设施和应急供电、应急供水、应急消防、应急通风、应急供暖、应急通道、抢修抢建、无障碍、标志标识等需要的设施设备及物资。

- 第35条 短期避难场所

在紧急避难场所功能区设置的基础上，根据新增功能区，增配保障功能区基本功能的设施和应急排污、安全保卫等需要的设施设备及物资。

- 第36条 长期避难场所

在短期避难场所功能区设置的基础上，根据新增功能区，增配保障功能区基本功能需要的设施设备及物资。

各类场所设施设备配置参考《应急避难场所设施设备及物资配置》（YJ/T26-2024）。

  - 第五节　物资储备

各类场所物资配备要求与各类场所功能区及设施设备配置相协调，具体物资配置参考《应急避难场所设施设备及物资配置》（YJ/T26-2024）。

  - 第六节　信息系统

建立健全鄂托克旗应急指挥数字化系统。应急指挥数字化系统包括监测预警系统、应急指挥系统、辅助决策系统等功能。

- 第37条 监测预警系统

借助应急基础信息数据库，通过全旗风险隐患分布、安全生产、安全生活、安全生态、救援力量、救援物资、基础设施（路、网、水、电等）数据，针对安全生产、卫生健康、自然灾害等各领域数据资源，进行自动汇聚、识别、关联、融合、大数据分析，找准监测重点，加强对重点行业领域安全风险排查，提高实时监测、动态分析、提升多灾种和灾害链综合监测、风险识别和预报预警，提升应急监测预警能力。

- 第38条 应急指挥系统

完善鄂托克旗安全生产视频指挥调度和信息系统，通过数据库分析和应急数字平台预警，对应急事件做出初步救援指令，借助视频、数据、APP实时指挥救援行动，安排救援力量，调配救援物资。

- 第39条 辅助决策系统

应急管理指挥部借助应急综合数据库、现场数据、监测信息、救助信息等，通过数字应急平台，随时智能化预警预报，有效动员和调度各种资源，帮助决策应急救援行动。

- 第40条 场所信息管理系统

实现对全旗范围内所有应急避难场所的信息化管理。通过地图定位、数据录入等方式，准确记录每个避难场所的位置、容量、设施设备等关键信息，并实时更新场所状态，确保信息的准确性和时效性，为应对突发事件提供便利。

依托应急指挥数字系统框架，以应急指挥中心为核心，形成覆盖全旗各苏木镇和相关企业的信息化集中监测中心，实现对全旗突发事件分析、鉴别、应急方案模型，建立仿真与模拟网络，进行演习与培训。建成包括实时监测、科学预测、及时发布和动态反馈评估功能的层次结构群体决策体系。通过信息化、智能化管理，使全旗范围内突发事件得到及时控制与处理。

- 第六章      实施安排

- 第41条 重点任务

按照远期避难场所规模预测，结合各区域现有应急避难场所分布特征，规划近期重点解决应急避难场所分布不均匀、应急避难服务与人口居住地不匹配、中心城区人均应急避难面积偏低等问题，优先在中心城区区域新增布局应急避难场所。规划近期重点项目以现有避难场所提升改造为主。完善现有应急避难场所功能，配备简易活动房屋、医疗救护、应急供水供电、应急厕所排污垃圾储运、应急通道及应急标志等设施。

- 第42条 规划原则

应急避难场所近期建设以现状中心城区、棋盘井中心镇区建成区为重点区域，同时保证其他苏木镇至少建成一个标准化应急避难场所，近期主要解决现状应急避难场所数量不够、分布不均等问题。

将用地条件好、配套设施全的潜在资源作为应急避难场所近期建设的首选之地。

优先安排居住区、学校、商场等人口密集地区周边的应急避难场所建设。

加强投资少、配套设施少的嘎查村（社区）级应急避难场所建设。

- 第43条 实施进度

近期实施计划。近期主要针对现状27处场所根据调整完善或标准化改造进行场所标准化建设，其余场所根据现状服务半径需求和经济发展情况利用现有设施改造新增21处。规划2030年前共计完成应急避难场所建设48处，有效应急避难面积28.60公顷，可容纳人口规模13.37万人，综合性应急避难场所可满足全旗所有需避难总人口，人均有效避难面积2.14㎡。具体建设计划详见附表9。

远期实施计划。远期根据社会经济发展及嘎查村（社区）常住人口分布情况，优先选择嘎查村委会进行应急避难场所改造建设，保证至2035年底前每个嘎查村（社区）有一处标准化应急避难场所。规划远期在2035年前建设的基础上全面完成本次规划179处应急避难场所建设，较近期新增应急避难场所131处，总场所有效应急避难面积达到72.69公顷，可容纳避难人口规模35.73万人，人均有效避难面积2.03㎡。

- 第44条 近期建设具体实施步骤

在推进近期建设目标落地过程中，场所建设与运维成本是关键实施要素。依据《应急避难场所设施设备及物资配置》（YJ/T26-2024）测算，并结合区域人口分布及公共设施承载能力（按500人规模为基准），紧急应急避难场所聚焦灾害初期1～2天临时避险需求，仅保留应急集散、简易清洁盥洗等核心功能，建设费用为5.5万—7.7万元/处；在此基础上，短期应急避难场所叠加应急宿住、医疗救治等4类功能区，满足灾害持续2—14天过渡保障，建设费用为19.8万—25.3万元/处；长期应急避难场所进一步新增应急指挥管理、固定供水供电等系统及设施，以支撑灾后15天以上持续支持，建设费用为56.1万—64.9万元/处，整体呈现“核心功能→基础保障→完善支持”的层级递加逻辑。

完成建设后，运维管理需持续跟进。单处500人规模短期应急避难场所，年度运维费用约3万—3.8万元（含设备保养、物资管理、日常台账等）；紧急应急避难场所聚焦核心功能运维，费用为0.8万—1.2万元/年・处；长期应急避难场所因功能复杂，运维费为8.4万—9.7万元/年・处。

结合鄂托克旗实际，各场所根据自身功能定位与规模，在对应费用区间内确定具体金额。全旗应急避难场所整体建设费用合计948万元（万元/500人），运维管理投入（万元/500人）合计134.6万元，后续将依此推进建设与运维工作，切实提升区域应急保障能力。下一步，需依据上述标准进一步精准编制资金预算，纳入财政年度计划，统筹推进场所建设及设施配备，严格明确各运维单位职责边界，建立常态化考核机制，确保应急避难体系持续稳定运行，全面提升全域应急避难保障能力。（详见附表9）。

- 第七章       保障措施

- 第45条 加强组织领导

坚持党委领导、政府主导、社会共同参与的应急管理工作格局，进一步明确职责，加强制度建设，逐步推进应急管理工作的规范化、制度化、法治化进程。各级各部门要不断增强危机意识和责任意识，按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，建立健全统一领导、分类管理、分级负责、条块结合、属地为主的应急管理责任体系，确保应急管理工作有序开展。

制定应急避难场所建设管理办法，明确各部门在应急避难场所整合、建设和管理中的职责分工，理顺体制机制。由应急管理部门牵头，整合公安、消防、卫生急救、气象、交通、人防、安全生产、城管、林业等管理平台，打造无缝衔接的应急避难场所管理平台，统筹各部门救灾资源，便于统一管理、统一使用。应急管理部门要建立健全规划监督机制，明确规划实施责任，组织有关部门对规划实施情况进行督查，确保规划建设目标任务全面完成。

- 第46条 确保资金投入

完善应急避难场所资金投入机制，按照财政事权和支出责任相适应的原则，建立与经济社会发展、公共安全需求相协调的应急避难场所建设投入机制，旗人民政府根据实际需要和财力情况对应急避难场所建设予以必要、合理、适度保障。同时拓宽资金筹资渠道，建立健全多元化资金投入机制，积极争取中央预算内投资和专项规划建设资金投入，大力引导社会资本合理合规投入应急避难场所建设和管理，探索完善风险分担机制，鼓励公民、法人和其他组织提供资金或捐赠，加强资金监管和绩效管理，切实提高资金使用效益。

建立健全政府、企业、社会各方面相结合的应急保障资金投入机制，适应应急队伍、装备、交通、通信、物资储备等方面建设与更新维护资金要求。把突发公共事件应急工作纳入国民经济和社会发展计划，做好年度预算，合理安排应急资金，保障足额到位。各苏木镇、旗直各部门在编制本级预算时，要充分考虑应急体系建设的资金需求，把应急管理经费及应急体系建设经费纳入年度预算予以保障。

- 第47条 加大宣传力度

推进应急避难知识普及，加强应急避难场所宣传。绘制应急避难场所地图和电子导航地图，供广大居民使用。宣传教育要面向社会，采用普及教育和专业教育相结合的方式，通过多种形式进行防灾知识的宣传教育和人员防护技能训练。通过报刊、电视、广播、网络、展览、讲座等方式对广大居民进行应急避难知识的广泛宣传，并在此基础上开展相关培训和定期演练工作，以苏木镇、嘎查村（社区）为单位每年开展两次应急避难疏散演习演练，每次演习演练设置不同的灾种。

全面推进防灾减灾救灾人才战略实施，建立防灾减灾救灾专家队伍，完善和扩充专业救援队伍。开展防灾减灾救灾社会工作人才队伍建设试点工作，建立健全志愿者队伍等社会组织管理机制，全面提高社会组织的防灾减灾技能和水平。

- 第48条 强化监督评估

健全各级减灾委员会成员单位信息通报、研判会商、协调联动等制度机制，统筹协调、监督指导各成员单位落实职责，加大监督力度，形成规划实施合力。旗应急管理部门定期对各成员单位规划目标指标、主要任务的进展情况进行监测调度，并在规划期间对本规划执行情况进行中期评估和总结评估。

- 第49条 用地保障与落地实施策略

为保障应急避难场所规划的科学性与可行性，采取以下策略，确保用地落实、规划落地。

精准对接国土空间规划，锁定用地空间。将规划确定的旗、苏木镇、嘎查村（社区）三级应急避难场所的规模和布局，精准纳入《鄂托克旗国土空间总体规划（2021—2035年）》《乌兰镇控制性详细规划修编及重点片区城市设计》，在规划“一张图”中明确其空间位置和边界，作为强制性内容进行管控，确保远期用地不被侵占。

用地性质刚性管控。将应急避难场所及其配套通道、基础设施的用地，明确规划为“防护绿地”“广场用地”等公益性用地性质，从源头上保障其合法性。在国土空间详细规划中，在公园设施项目允许建设的建筑类型中将应急避险设施规定为应设，并纳入相关地块建筑容量管控中，建筑占地比例建议如下：综合性公园、专类公园（如动物园、植物园）不宜大于5%；社区公园、游园不宜大于3%。用地使用要符合《公园设计规范》GB51192-2016，全面发挥公园的游憩功能、生态功能、景观功能、文化传承功能、科普教育功能、应急避险功能及其经济、社会、环境效益。

建立实施保障机制，确保规划可操作。纳入近期建设计划，将应急避难场所的建设任务分解到年度政府投资计划和各苏木镇的城镇建设计划中，明确责任单位、资金渠道和完成时限，确保规划从“蓝图”走向“施工图”。制定用地保障政策，探索建立建设用地指标倾斜、简化审批流程等支持政策，对于确需新增用地的公益性避难场所项目，开辟“绿色通道”

- 第八章       附则

- 第50条 规划成果

包括规划文本、规划图集、规划说明和相关数据库。涉及向社会公开的规划文本、图件等，符合国家保密管理和地图管理等有关规定。

- 第51条 强制性内容规定

上述条文中字体加粗且有下划线的部分为强制性内容，违反本规划强制性内容进行建设的，按照严重影响城市规划的行为，依法进行查处。

- 第52条 规划编制

鄂托克旗应急管理局根据《关于加强应急避难场所建设的指导意见》（应急〔2023〕76号）的要求，组织编制鄂托克旗应急避难场所专项规划（2025年—2035年）。

- 第53条 规划审批

本规划按规定程序报鄂托克旗人民政府批准。

- 第54条 规划权威性

本规划经批准后，由旗人民政府统一组织实施，各相关部门、苏木镇必须统一思想，充分认识应急避难场所专项规划的重要性，维护本规划的严肃性、权威性，切实保障本规划对全旗应急避难场所的指导和调控作用。

- 第55条 规划解释权

本规划的解释权属鄂托克旗应急管理局。

- 第56条 规划生效

本规划自批准之日起生效。

- 附表1  鄂托克现状应急避难场所一览表

| 序号 | 场所名称 | 行政区 | 场所级别 | 功能定位分类 | 场所类型 | 空间类型 | 建设类型 | 占地面积（㎡） | 有效避难面积（平方米） | 容纳人数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿尔巴斯苏木查布全民健身广场 | 阿尔巴斯苏木 | 苏木镇级 | 综合型 | 紧急 | 室外型 | 广场类 | 14118 | 7059 | 2567 |
| 2 | 阿尔巴斯苏木赛音乌素广场 |  | 苏木镇级 | 综合型 | 紧急 | 室外型 | 广场类 | 29434 | 14717 | 9811 |
| 3 | 阿尔巴斯苏木新昭广场 |  | 苏木镇级 | 综合型 | 紧急 | 室外型 | 广场类 | 20597 | 16478 | 10985 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 64149 | 38254 | 12378 |
| 4 | 苏米图苏木苏里格嘎查文化广场 | 苏米图苏木 | 苏木镇级 | 综合型 | 紧急 | 室外型 | 广场类 | 9521 | 7617 | 5078 |
| 5 | 苏米图苏木开发区、苏木政府所在地南100米 |  | 苏木镇级 | 综合型 | 紧急 | 室外型 | 空地类 | 8474 | 6780 | 4520 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 17995 | 14397 | 9598 |
| 6 | 木凯淖尔镇人民政府广场 | 木凯淖尔镇 | 苏木镇级 | 综合型 | 紧急 | 室外型 | 广场类 | 35813 | 12770 | 5108 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 35813 | 12770 | 5180 |
| 7 | 乌兰宫广场 | 乌兰镇 | 县（旗）级 | 综合型 | 短期 | 室外型 | 广场类 | 21365 | 8132 | 4066 |
| 8 | 圣火广场 |  | 县（旗）级 | 综合型 | 紧急 | 室外型 | 广场类 | 32372 | 20695 | 8278 |
| 9 | 西鄂尔多斯文化主题公园 |  | 县（旗）级 | 综合型 | 特殊 | 室外型 | 公园（绿地）类 | 209779 | 46602 | 18641 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 263517 | 75429 | 30985 |
| 10 | 金海广场 | 棋盘井镇 | 苏木镇级 | 综合型 | 紧急 | 室外型 | 广场类 | 68536 | 54829 | 21931 |
| 11 | 棋盘井镇三维广场 |  | 苏木镇级 | 综合型 | 紧急 | 室外型 | 广场类 | 11669 | 9335 | 3734 |
| 12 | 棋盘井镇职工文化中心 |  | 苏木镇级 | 综合型 | 紧急 | 室内型 | 广场类 | 21268 | 12761 | 5104 |
| 13 | 棋盘井第四小学 |  | 苏木镇级 | 综合型 | 紧急 | 室内型 | 学校类 | 107410 | 8848 | 3644 |
| 14 | 祺祥社区门前小广场 |  | 苏木镇级 | 综合型 | 紧急 | 室外型 | 广场类 | 4816 | 3852 | 2568 |
| 15 | 固业社区泰祥国际北广场 |  | 苏木镇级 | 综合型 | 紧急 | 室外型 | 广场类 | 35158 | 28127 | 18751 |
| 16 | 艾力社区宏达A区广场 |  | 苏木镇级 | 综合型 | 紧急 | 室外型 | 广场类 | 31177 | 24942 | 12471 |
| 17 | 棋盘井第二小学 |  | 苏木镇级 | 综合型 | 紧急 | 室内型 | 学校类 | 101269 | 11349 | 4892 |
| 18 | 靖安社区民族幼儿园 |  | 苏木镇级 | 综合型 | 紧急 | 室内型 | 学校类 | 2402 | 2332 | 1401 |
| 19 | 新欣社区棋盘井第三小学 |  | 苏木镇级 | 综合型 | 紧急 | 室内型 | 学校类 | 92260 | 12877 | 5503 |
| 20 | 棋盘社区棋盘井中学 |  | 苏木镇级 | 综合型 | 紧急 | 室内型 | 学校类 | 82921 | 15369 | 6520 |
| 21 | 棋盘井第一小学 |  | 苏木镇级 | 综合型 | 紧急 | 室内型 | 学校类 | 59755 | 10693 | 4546 |
| 22 | 棋盘井第一幼儿园 |  | 苏木镇级 | 综合型 | 紧急 | 室内型 | 学校类 | 20701 | 13055 | 8358 |
| 23 | 梦翔社区新区幼儿园 |  | 苏木镇级 | 综合型 | 紧急 | 室内型 | 学校类 | 16004 | 16863 | 10725 |
| 24 | 天誉天城黑马广场 |  | 苏木镇级 | 综合型 | 紧急 | 室外型 | 广场类 | 6433 | 5147 | 3431 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 661779 | 230379 | 113579 |
| 25 | 蒙西学校操场 | 蒙西镇 | 苏木镇级 | 综合型 | 紧急 | 室内型 | 学校类 | 106102 | 46111 | 19872 |
| 26 | 兵团广场 |  | 苏木镇级 | 综合型 | 紧急 | 室外型 | 广场类 | 17239 | 8619 | 5746 |
| 27 | 碱柜村小学操场 |  | 苏木镇级 | 综合型 | 紧急 | 室内型 | 学校类 | 41659 | 23428 | 14948 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 165000 | 78158 | 40566 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 1208253 | 449387 | 212286 |

- 附表2  中心城区现状应急避难场所应急通道统计表

| 序号 | 行政区 | 场所名称 | 周边疏散道路 | 道路级别 | 道路 宽度（米） | 建设方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌兰镇 | 乌兰宫广场 | 布日都路 | 次干路 | 24 | 已建市政道路 |
| 2 |  |  | 乌仁都西街 | 次干路 | 24 | 已建市政道路 |
| 3 |  | 圣火广场 | 西鄂尔多斯路 | 主干路 | 24 | 已建市政道路 |
| 4 |  |  | 布日都路 | 次干路 | 24 | 已建市政道路 |
| 5 |  |  | 木凯淖尔街 | 主干路 | 30 | 已建市政道路 |
| 6 |  |  | 布隆街 | 次干路 | 24 | 已建市政道路 |
| 7 |  | 西鄂尔多斯文化主题公园 | 百眼井路 | 主干路 | 40 | 已建市政道路 |
| 8 |  |  | 阿尔巴斯街 | 主干路 | 30 | 已建市政道路 |
| 9 |  |  | 西大街 | 主干路 | 30 | 已建市政道路 |
| 10 | 棋盘井镇 | 棋盘井镇金海广场 | 棋盘井西街 | 主干路 | 50 | 已建市政道路 |
| 11 |  |  | 通宝路 | 支路 | 16 | 已建市政道路 |
| 12 |  |  | 金海路 | 次干路 | 40 | 已建市政道路 |
| 13 |  |  | 支路 | 支路 | 15 | 已建市政道路 |
| 14 |  | 棋盘井镇三维广场 | 棋盘井东街 | 主干路 | 40 | 已建市政道路 |
| 15 |  |  | 民生路 | 次干路 | 30 | 已建市政道路 |
| 16 |  | 棋盘井镇职工文化中心 | 西鄂尔多斯街 | 次干路 | 24 | 已建市政道路 |
| 17 |  |  | 金海路 | 次干路 | 40 | 已建市政道路 |
| 18 |  |  | 隆昌路 | 支路 | 20 | 已建市政道路 |
| 19 |  | 棋盘井第四小学 | 民生路 | 支路 | 20 | 未硬化道路 |
| 20 |  |  | 伊克达来街 | 支路 | 24 | 已建市政道路 |
| 21 |  |  | 利民街 | 次干路 | 30 | 规划道路 |
| 22 |  | 祺祥社区门前小广场 | 建五路 | 次干路 | 30 | 已建市政道路 |
| 23 |  |  | 七号街 | 支路 | 30 | 已建市政道路 |
| 24 |  | 固业社区泰祥国际北广场 | 棋盘井东街 | 主干路 | 40 | 已建市政道路 |
| 25 |  |  | 生态园路 | 支路 | 16 | 已建市政道路 |
| 26 |  | 艾力社区宏达A区广场 | 南环路 | 次干路 | 30 | 已建市政道路 |
| 27 |  |  | 宏达路 | 次干路 | 30 | 已建市政道路 |
| 28 |  |  | 沙井路 | 支路 | 16 | 已建市政道路 |
| 29 |  | 棋盘井第二小学 | 阿尔巴斯东街 | 主干路 | 40 | 已建市政道路 |
| 30 |  |  | 希望路 | 次干路 | 20 | 已建市政道路 |
| 31 |  |  | 支路 | 支路 | 12 | 规划道路 |
| 32 |  | 靖安社区民族幼儿园 | 赛乌素路 | 支路 | 16 | 已建市政道路 |
| 33 |  | 新欣社区棋盘井第三小学 | 硅电大街 | 次干路 | 40 | 已建市政道路 |
| 34 |  |  | 金海路 | 次干路 | 40 | 已建市政道路 |
| 35 |  |  | 百眼井大街 | 支路 | 24 | 已建市政道路 |
| 36 |  |  | 通宝路 | 支路 | 16 | 已建市政道路 |
| 37 |  | 棋盘社区棋盘井中学 | 利民街 | 次干路 | 30 | 已建市政道路 |
| 38 |  |  | 陶利路 | 支路 | 20 | 已建市政道路 |
| 39 |  | 棋盘井第一小学 | 尔格图东街 | 次干路 | 20 | 已建市政道路 |
| 40 |  |  | 芒格图路 | 支路 | 16 | 规划道路 |
| 41 |  | 棋盘井第一幼儿园 | 哈马太路 | 支路 | 16 | 已建市政道路 |
| 42 |  |  | 石勒凯街 | 支路 | 16 | 已建市政道路 |
| 43 |  | 梦翔社区新区幼儿园 | 锦绣街 | 次干路 | 15 | 已建市政道路 |
| 44 |  |  | 阿尔寨路 | 支路 | 30 | 已建市政道路 |
| 45 |  |  | 通宝路 | 支路 | 16 | 已建市政道路 |
| 46 |  | 天誉天城黑马广场 | 小区内 | —— | —— | 已建市政道路 |
| 47 | 阿尔巴斯苏木 | 阿尔巴斯苏木查布全民健身广场 | —— | —— | —— | 已建市政道路 |
| 48 |  | 阿尔巴斯苏木赛音乌素广场 | 赛乌苏巴特大街 | 次干路 | —— | 已建市政道路 |
| 49 |  |  | 扎查线 | 县道 | —— | 已建市政道路 |
| 50 |  |  | 支路 | 主干路 | —— | 已建市政道路 |
| 51 |  |  | 支路 | 支路 | —— | 已建市政道路 |
| 52 |  | 阿尔巴斯苏木新昭广场 | —— | —— | —— | 已建市政道路 |
| 53 | 蒙西镇 | 蒙西学校操场 | 阳光街 | 次干路 | 48 | 已建市政道路 |
| 54 |  |  | 园丁路 | 次干路 | 48 | 已建市政道路 |
| 55 |  | 兵团广场 |  |  |  | 已建市政道路 |
| 56 |  | 碱柜村小学操场 | 京银线 | 国道 | 50 | 已建市政道路 |
| 57 | 苏米图苏木 | 苏米图苏木苏里格嘎查文化广场 | —— | —— | —— | 已建市政道路 |
| 58 |  | 苏米图苏木开发区、苏木政府所在地南100米 | —— | —— | —— | 已建市政道路 |
| 59 | 木凯淖尔镇 | 木凯淖尔镇人民政府广场 | —— | —— | —— | 已建市政道路 |

- 附表3  规划指标表

| 序号 | 指标 | 现状 | 规划目标 |  | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 近期（2030年） | 远期（2035年） |  |
| 1 | 常住人口规模（万人） | 17.2 | ≥19.6 | ≥24.2 | 预期性 |
| 2 | 可满足避难人口规模（人） | 8.60 | 13.37 | ≥24.2 | 预期性 |
| 3 | 应急避难场所个数（处） | 27 | 48 | 179 | 预期性 |
| 4 | 满足所需避难人口百分比（%） | 52.86 | 81.03 | 100 | 预期性 |
| 5 | 人均有效避难面积（平方米） | 2.01 | 2.14 | 2.03 | 预期性 |
| 6 | 旗级应急避难场所比例（%） | 11.11 | 31.25 | 18.44 | 预期性 |
| 7 | 苏木镇级应急避难场所比例（%） | 88.89 | 54.17 | 29.61 | 预期性 |
| 8 | 嘎查村（社区）级应急避难场所比例（%） | —— | 14.58 | 51.96 | 预期性 |
| 9 | 长期避难场所比例（%） | —— | 16.67 | 6.15 | 预期性 |
| 10 | 短期避难场所比例（%） | 7.4 | 31.25 | 17.32 | 预期性 |
| 11 | 紧急避难场所比例（%） | 92.59 | 52.08 | 76.54 | 预期性 |
| 12 | 室内避难场所比例（%） | —— | 41.67 | 59.78 | 预期性 |
| 13 | 室外避难场所比例（%） | 100 | 58.33 | 40.22 | 预期性 |

- 附表4  应急避难场所分类（避难时长）体系规划汇总表

| 分类体系（避难时长） | 场所个数（处） | 场所占比（%） | 有效应急避难面积（㎡） | 可容纳避难人口规模（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧急避难场所 | 137 | 76.54% | 403688 | 228351 |
| 短期避难场所 | 31 | 17.32% | 211276 | 84510 |
| 长期避难场所 | 11 | 6.15% | 111932 | 44414 |
| 合计 | 179 | 100.00% | 726896 | 357275 |

附表5  应急避难场所分类（空间类别）体系规划汇总表

| 分类体系（空间类别） | 场所个数（处） | 场所占比（%） | 有效应急避难面积（㎡） | 可容纳避难人口规模（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内型（内外兼具型） | 107 | 59.78% | 321001 | 147972 |
| 室外型 | 72 | 40.45% | 405895 | 209303 |
| 合计 | 179 | 100.00% | 726896 | 357275 |

- 附表6  应急避难场所分级体系规划汇总表

| 分级体系 | 场所个数（处） | 场所占比（%） | 有效应急避难面积（㎡） | 可容纳避难人口规模（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旗级 | 33 | 18.44% | 251378 | 125486 |
| 苏木镇级 | 53 | 29.61% | 275277 | 133115 |
| 嘎查村（社区）级 | 93 | 51.96% | 200240 | 98674 |
| 合计 | 179 | 100.00% | 726896 | 357275 |

- 附表7  应急避难场所总体布局规划汇总表

| 区域名称 | 场所个数（处） | 有效应急避难面积（㎡） | 可容纳避难人口规模（人） | 需避难人口规模（万人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心城区 | 33 | 223003 | 101028 | 5.20 |
| 阿尔巴斯苏木 | 17 | 58635 | 28418 | 1.35 |
| 蒙西镇 | 21 | 60845 | 28516 | 3.15 |
| 木凯淖尔镇 | 21 | 42399 | 19768 | 0.60 |
| 鄂托克旗赛因乌素草籽场 | 6 | 19677 | 8850 | 0.19 |
| 内蒙古白绒山羊种养场 | 1 | 2014 | 1007 | 0.03 |
| 棋盘井镇 | 43 | 202779 | 102356 | 12.70 |
| 苏米图苏木 | 18 | 39959 | 19777 | 0.43 |
| 乌兰镇（中心城区以外） | 13 | 25010 | 12505 | 0.51 |
| 鄂托克高新技术产业开发区 | 6 | 52574 | 35050 | 开发区规划就业人口规模约为11万人。其中，棋盘井产业园规划就业人口规模为7万 人，蒙西产业园规划就业人口规模约为4万人。 |
| 合计 | 178 | 726896 | 357275 | 24.2 |

- 附表8  各类避难场所功能区设置规划表

| 序号 | 功能分区 | 紧急避难场所 | 短期避难场所 | 长期避难场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥管理区 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 2 | 医疗救治区 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 3 | 物资储备区 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 4 | 应急集散区 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 5 | 应急宿住区 | — | 应设 | 应设 |
| 6 | 清洁盥洗区 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 7 | 垃圾储运区 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 8 | 应急停车区 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 9 | 防疫隔离区 |  | 应设 | 应设 |
| 10 | 餐饮服务区 |  | 应设 | 应设 |
| 11 | 文体活动区 |  |  | 应设 |
| 12 | 临时教学区 | — | — | 应设 |
| 13 | 公共服务区 | — | — | 应设 |
| 14 | 直升机起降区 |  |  | 应设 |

- 附表9  近期实施计划表

| 序号 | 所在区域 | 名称 | 有效应急避难面积 （㎡） | 可容纳避难人口规模 （人） | 应急避难场所分级 | 按避难时长设计分类 | 建设方式 | 主要建设内容 | 责任单位 | 建设费用（万元/500人 ） | 运维管理投入（万元/500人 ） | 实施年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心城区 | 圣火广场 | 12417 | 4967 | 旗级 | 长期避难场所 | 标准化改造 | 标准化改造，根据场所分类完善功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 公用事业服务中心 | 57 | 7 | 2025—2030年 |
| 2 |  | 西鄂尔多斯文化主题公园 | 23301 | 9320 | 旗级 | 长期避难场所 | 标准化改造 | 标准化改造，根据场所分类完善功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 鄂托克旗园林绿化服务中心 | 64 | 9 | 2025—2030年 |
| 3 |  | 鄂托克旗体育馆 | 3841 | 1536 | 旗级 | 短期避难场所 | 改造 | 根据场所分级分类，对现有场所进行改造，主要包括功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 鄂托克旗教育体育局 | 20 | 3 | 2025—2030年 |
| 4 |  | 鄂托克旗桃力民小学 | 10460 | 4184 | 旗级 | 短期避难场所 | 改造 | 根据场所分级分类，对现有场所进行改造，主要包括功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 鄂托克旗教育体育局 | 25 | 3.5 | 2025—2030年 |
| 5 |  | 鄂托克旗第一中学 | 12980 | 5192 | 旗级 | 短期避难场所 | 改造 | 根据场所分级分类，对现有场所进行改造，主要包括功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 鄂托克旗教育体育局 | 25 | 3.5 | 2025—2030年 |
| 6 |  | 乌兰宫广场 | 4066 | 1626 | 旗级 | 短期避难场所 | 标准化改造 | 标准化改造，根据场所分类完善功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 公用事业服务中心 | 20 | 3 | 2025—2030年 |
| 7 |  | 乌兰新村村民委员会 | 1172 | 586 | 嘎查村（社区）级 | 紧急避难场所 | 改造 | 根据场所分级分类，对现有场所进行改造，主要包括功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 乌兰新村村民委员会 | 5.5 | 0. | 2025—2030年 |
| 8 |  | 欧式花园 | 1324 | 883 | 旗级 | 紧急避难场所 | 改造 | 根据场所分级分类，对现有场所进行改造，主要包括功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 公用事业服务中心/都斯图社区 | 5.5 | 0.8 | 2025—2030年 |
| 9 |  | 青少年活动中心 | 2488 | 1244 | 旗级 | 紧急避难场所 | 改造 | 根据场所分级分类，对现有场所进行改造，主要包括功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 共青团鄂托克旗委员会 | 6 | 0.8 | 2025—2030年 |
| 10 |  | 鄂托克旗第三幼儿园 | 3189 | 1595 | 旗级 | 紧急避难场所 | 改造 | 根据场所分级分类，对现有场所进行改造，主要包括功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 鄂托克旗教育体育局 | 6 | 0.8 | 2025—2030年 |
| 11 |  | 百眼井酒厂游园 | 1126 | 751 | 旗级 | 紧急避难场所 | 改造 | 根据场所分级分类，对现有场所进行改造，主要包括功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 公用事业服务中心 | 5.5 | 0.8 | 2025—2030年 |
| 12 |  | 安睦隆社区党群服务中心 | 2951 | 1476 | 嘎查村（社区）级 | 紧急避难场所 | 改造 | 根据场所分级分类，对现有场所进行改造，主要包括功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 安睦隆社区居民委员会 | 6 | 0.8 | 2025—2030年 |
| 13 |  | 王府公园 | 4856 | 3238 | 旗级 | 紧急避难场所 | 改造 | 根据场所分级分类，对现有场所进行改造，主要包括功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 公用事业服务中心 | 6 | 0.8 | 2025—2030年 |
| 14 |  | 乌兰镇康宁社区居民委员会 | 2839 | 1420 | 嘎查村（社区）级 | 紧急避难场所 | 改造 | 根据场所分级分类，对现有场所进行改造，主要包括功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 乌兰镇康宁社区居民委员会 | 6 | 0.8 | 2025—2030年 |
| 15 |  | 鄂托克旗第五幼儿园 | 2481 | 1240 | 旗级 | 紧急避难场所 | 改造 | 根据场所分级分类，对现有场所进行改造，主要包括功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 鄂托克旗教育体育局 | 6 | 0.8 | 2025—2030年 |
| 16 |  | 鄂托克旗第四幼儿园 | 4701 | 2350 | 旗级 | 紧急避难场所 | 改造 | 根据场所分级分类，对现有场所进行改造，主要包括功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 鄂托克旗教育体育局 | 6 | 0.8 | 2025—2030年 |
| 17 |  | 法治综合教育公园 | 1527 | 1018 | 旗级 | 紧急避难场所 | 改造 | 根据场所分级分类，对现有场所进行改造，主要包括功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 公用事业服务中心 | 5.5 | 0.8 | 2025—2030年 |
| 18 |  | 乌兰镇文体广场 | 6503 | 4335 | 旗级 | 紧急避难场所 | 改造 | 根据场所分级分类，对现有场所进行改造，主要包括功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 公用事业服务中心 | 7 | 1 | 2025—2030年 |
| 19 | 阿尔巴斯苏木 | 阿尔巴斯苏木人民政府（阿尔巴斯苏木查布全民健身广场） | 3529 | 1176 | 苏木镇级 | 长期避难场所 | 标准化改造 | 标准化改造，根据场所分类完善功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 阿尔巴斯苏木人民政府 | 56 | 8 | 2025—2030年 |
| 20 |  | 阿尔巴斯苏木新昭广场（脑高岱嘎查） | 8239 | 4119 | 嘎查村（社区）级 | 紧急避难场所 | 标准化改造 | 标准化改造，根据场所分类完善功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 脑高岱嘎查委员会 | 7 | 1 | 2025—2030年 |
| 21 | 鄂托克旗赛因乌素草籽场 | 阿尔巴斯苏木赛音乌素广场 | 7358 | 3679 | 嘎查村（社区）级 | 紧急避难场所 | 标准化改造 | 标准化改造，根据场所分类完善功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 草籽场社区居民委员会 | 7 | 1 | 2025—2030年 |
| 22 | 蒙西镇 | 碱柜村小学 | 4272 | 2848 | 苏木镇级 | 紧急避难场所 | 标准化改造 | 标准化改造，根据场所分类完善功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 鄂托克旗教育体育局 | 7 | 1 | 2025—2030年 |
| 23 |  | 鄂托克旗蒙西阳光学校 | 5712 | 2285 | 苏木镇级 | 短期避难场所 | 标准化改造 | 标准化改造，根据场所分类完善功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 鄂托克旗教育体育局 | 22 | 3 | 2025—2030年 |
| 24 |  | 蒙西大厦前广场 | 11185 | 4474 | 苏木镇级 | 长期避难场所 | 改造 | 根据场所分级分类，对现有场所进行改造，主要包括功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 蒙西大厦物业管理单位 | 60 | 9 | 2025—2030年 |
| 25 |  | 蒙西镇政府 | 3859 | 1544 | 苏木镇级 | 短期避难场所 | 改造 | 根据场所分级分类，对现有场所进行改造，主要包括功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 蒙西镇人民政府 | 20 | 3 | 2025—2030年 |
| 26 |  | 兵团广场 | 3448 | 2299 | 苏木镇级 | 紧急避难场所 | 标准化改造 | 标准化改造，根据场所分类完善功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 蒙西镇人民政府 | 7 | 1 | 2025—2030年 |
| 27 |  | 蒙西行政服务中心南侧广场 | 7433 | 2973 | 苏木镇级 | 短期避难场所 | 改造 | 根据场所分级分类，对现有场所进行改造，主要包括功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 蒙西镇人民政府 | 24 | 3 | 2025—2030年 |
| 28 | 木凯淖尔镇 | 木凯淖尔镇人民政府广场 | 5108 | 2043 | 苏木镇级 | 长期避难场所 | 标准化改造 | 标准化改造，根据场所分类完善功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 木凯淖尔镇人民政府 | 56 | 9 | 2025—2030年 |
| 29 | 内蒙古白绒山羊种养场 | 三北羊场社区居民委员会 | 2014 | 1007 | 嘎查村（社区）（社区）级 | 紧急避难场所 | 改造 | 根据场所分级分类，对现有场所进行改造，主要包括功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 三北羊场社区居民委员会 | 6 | 0.8 | 2025—2030年 |
| 30 | 棋盘井镇 | 棋盘井镇文化体育中心（棋盘井镇职工文化中心） | 7656 | 3063 | 苏木镇级 | 长期避难场所 | 标准化改造 | 标准化改造，根据场所分类完善功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 棋盘井镇文化体育中心管理单位 | 58 | 9 | 2025—2030年 |
| 31 |  | 固业社区泰祥国际北广场 | 14063 | 9376 | 苏木镇级 | 紧急避难场所 | 标准化改造 | 标准化改造，根据场所分类完善功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 固业社区居民委员会 | 7 | 1 | 2025—2030年 |
| 32 |  | 棋盘井第一幼儿园 | 5222 | 3481 | 苏木镇级 | 紧急避难场所 | 标准化改造 | 标准化改造，根据场所分类完善功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 鄂托克旗教育体育局 | 6 | 0.8 | 2025—2030年 |
| 33 |  | 棋盘井第四幼儿园（靖安社区民族幼儿园） | 2332 | 1166 | 苏木镇级 | 紧急避难场所 | 标准化改造 | 标准化改造，根据场所分类完善功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 鄂托克旗教育体育局 | 6 | 0.8 | 2025—2030年 |
| 34 |  | 棋盘井第二幼儿园（梦翔社区新区幼儿园） | 6745 | 4497 | 苏木镇级 | 紧急避难场所 | 标准化改造 | 标准化改造，根据场所分类完善功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 鄂托克旗教育体育局 | 6 | 0.8 | 2025—2030年 |
| 35 |  | 艾力社区宏达A区广场 | 12471 | 4988 | 苏木镇级 | 短期避难场所 | 标准化改造 | 标准化改造，根据场所分类完善功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 艾力社区宏达A区物业管理单位 | 22 | 3 | 2025—2030年 |
| 36 |  | 鄂托克旗棋盘井中学 | 6148 | 2459 | 苏木镇级 | 短期避难场所 | 标准化改造 | 标准化改造，根据场所分类完善功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 鄂托克旗教育体育局 | 19 | 3 | 2025—2030年 |
| 37 |  | 星光步行街广场 | 13449 | 5379 | 苏木镇级 | 短期避难场所 | 改造 | 根据场所分级分类，对现有场所进行改造，主要包括功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 棋盘井镇人民政府 | 23 | 3 | 2025—2030年 |
| 38 |  | 金海广场 | 16449 | 6579 | 苏木镇级 | 长期避难场所 | 标准化改造 | 标准化改造，根据场所分类完善功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 棋盘井镇人民政府 | 62 | 9 | 2025—2030年 |
| 39 |  | 棋盘井第三小学 | 5151 | 2060 | 苏木镇级 | 短期避难场所 | 标准化改造 | 标准化改造，根据场所分类完善功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 鄂托克旗教育体育局 | 25 | 3 | 2025—2030年 |
| 40 |  | 棋盘井第四小学 | 3539 | 1416 | 苏木镇级 | 短期避难场所 | 标准化改造 | 标准化改造，根据场所分类完善功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 鄂托克旗教育体育局 | 22 | 3 | 2025—2030年 |
| 41 |  | 棋盘井第一小学 | 4277 | 1711 | 苏木镇级 | 短期避难场所 | 标准化改造 | 标准化改造，根据场所分类完善功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 鄂托克旗教育体育局 | 23 | 3 | 2025—2030年 |
| 42 |  | 棋盘井祺祥社区（祺祥社区门前小广场） | 1926 | 1284 | 苏木镇级 | 紧急避难场所 | 标准化改造 | 标准化改造，根据场所分类完善功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 祺祥社区居民委员会 | 6 | 0.8 | 2025—2030年 |
| 43 |  | 棋盘井第二小学 | 1926 | 1284 | 苏木镇级 | 短期避难场所 | 标准化改造 | 标准化改造，根据场所分类完善功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 鄂托克旗教育体育局 | 19 | 3 | 2025—2030年 |
| 44 |  | 棋盘井镇三维广场 | 4539 | 1816 | 苏木镇级 | 长期避难场所 | 标准化改造 | 标准化改造，根据场所分类完善功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 棋盘井镇人民政府 | 58 | 9 | 2025—2030年 |
| 45 |  | 天誉天城黑马广场 | 4668 | 1867 | 苏木镇级 | 紧急避难场所 | 标准化改造 | 标准化改造，根据场所分类完善功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 天誉天城物业管理单位 | 6 | 0.8 | 2025—2030年 |
| 46 |  | 鄂托克旗棋盘井汽车站 | 2573 | 1716 | 苏木镇级 | 短期避难场所 | 改造 | 根据场所分级分类，对现有场所进行改造，主要包括功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 棋盘井镇人民政府 | 20 | 3 | 2025—2030年 |
| 47 | 苏米图苏木 | 苏米图苏木开发区、苏木政府所在地南100米 | 3165 | 1266 | 苏木镇级 | 紧急避难场所 | 标准化改造 | 标准化改造，根据场所分类完善功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 苏米图苏木人民政府 | 6 | 0.8 | 2025—2030年 |
| 48 |  | 苏米图苏木苏里格嘎查文化广场 | 3390 | 2260 | 嘎查村（社区）级 | 紧急避难场所 | 标准化改造 | 标准化改造，根据场所分类完善功能区划分，配备相关设施设备及物资，建立健全相关运维制度 | 苏里格嘎查委员会 | 6 | 0.8 | 2025—2030年 |
| 合计 |  |  | 285952 | 133697 |  |  |  |  |  | 954 | 135.4 |  |

- 附表10  应急避难场所布局分布表

| 序号 | 所在区域 |  | 名称 | 场所地址 | 有效应急避难面积 （㎡） | 可容纳避难人口规模 （人） | 占地面积 (㎡) | 建设方式 | 应急避难场所分级 | 按总体功能定位分类 | 按避难时长设计分类 | 按空间类型分类 | 责任单位 | 实施年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心城区 | 1 | 圣火广场 | 布日都路、布隆街、西鄂尔多斯路、木凯淖尔街围合范围 | 12417 | 4967 | 32372 | 指定 | 旗级 | 综合性避难场所 | 长期避难场所 | 室外型 | 公用事业服务中心 | 2025—2030年 |
| 2 |  | 2 | 鄂托克旗博物馆 | 布日都路、布隆街、西鄂尔多斯路、苏里格街围合范围 | 11689 | 4676 | 32126 | 改造 | 旗级 | 综合性避难场所 | 长期避难场所 | 室外型 | 鄂托克旗文化和旅游局 | 2030—3035年 |
| 3 |  | 3 | 西鄂尔多斯文化主题公园 | 阿尔巴斯街与百眼井路交叉口西侧 | 23301 | 9320 | 209779 | 指定 | 旗级 | 综合性避难场所 | 长期避难场所 | 室外型 | 鄂托克旗园林绿化服务中心 | 2025—2030年 |
| 4 |  | 4 | 鄂托克旗乌兰镇中学 | 乌仁都喜街与百眼井路交叉口西南侧 | 15071 | 6028 | 45975 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室外型 | 鄂托克旗教育体育局 | 2030—3035年 |
| 5 |  | 5 | 鄂托克旗第二中学 | 乌仁都喜街与桃力民路交叉口西南侧 | 12551 | 5020 | 64768 | 改造 | 旗级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室外型 | 鄂托克旗教育体育局 | 2030—3035年 |
| 6 |  | 6 | 鄂托克旗体育馆 | 苏格里街与苏米图路交叉口东南侧 | 3841 | 1536 | 9192 | 改造 | 旗级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 鄂托克旗教育体育局 | 2025—2030年 |
| 7 |  | 7 | 鄂托克旗桃力民小学 | 布隆街与平安路交叉口西北侧 | 10460 | 4184 | 56108 | 改造 | 旗级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 鄂托克旗教育体育局 | 2025—2030年 |
| 8 |  | 8 | 鄂托克旗第二小学 | 乌仁都喜街与赛乌素路交叉口东南侧 | 14273 | 5709 | 74744 | 改造 | 旗级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室外型 | 鄂托克旗教育体育局 | 2030—3035年 |
| 9 |  | 9 | 鄂托克旗第一中学 | 乌仁都喜街与都斯图路交叉口西南侧 | 12980 | 5192 | 91167 | 改造 | 旗级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 鄂托克旗教育体育局 | 2025—2030年 |
| 10 |  | 10 | 鄂托克旗综合职业中学 | 木凯淖尔街与苏米图路交叉口西南侧 | 11977 | 4791 | 105132 | 改造 | 旗级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 鄂托克旗教育体育局 | 2030—3035年 |
| 11 |  | 11 | 乌兰宫广场 | 乌仁都喜街与百眼井路交叉口西南侧 | 4066 | 1626 | 21365 | 指定 | 旗级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室外型 | 公用事业服务中心 | 2025—2030年 |
| 12 |  | 12 | 乌兰新村村民委员会 | 西大街与赛乌素路交叉口西南侧 | 1172 | 586 | 2392 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 乌兰新村村民委员会 | 2025—2030年 |
| 13 |  | 13 | 鄂托克旗第一小学 | 乌仁都喜街与赛乌素路交叉口东南侧 | 8604 | 4302 | 31764 | 改造 | 旗级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 鄂托克旗教育体育局 | 2030—3035年 |
| 14 |  | 14 | 欧式花园 | 百眼井路南乌仁都西街东交叉口处 | 1324 | 883 | 11988 | 改造 | 旗级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 公用事业服务中心/都斯图社区 | 2025—2030年 |
| 15 |  | 15 | 鄂托克旗第二幼儿园 | 阿尔寨街与都斯图路交叉口东南侧 | 1032 | 688 | 5267 | 改造 | 旗级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 鄂托克旗教育体育局 | 2030—3035年 |
| 16 |  | 16 | 鄂托克旗第一幼儿园 | 布隆街与都斯图路交叉口西北侧 | 3562 | 2375 | 18176 | 改造 | 旗级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 鄂托克旗教育体育局 | 2030—3035年 |
| 17 |  | 17 | 鄂托克旗汽车站 | 木凯淖尔街与桃力民路交叉口西南侧 | 6903 | 3452 | 28178 | 改造 | 旗级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 鄂托克旗交通运输局 | 2030—3035年 |
| 18 |  | 18 | 乌兰柴达木嘎查委员会 | 府深线东 | 1107 | 554 | 4520 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 乌兰柴达木嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 19 |  | 19 | 青少年活动中心 | 阿尔寨街与百眼井路交叉口西南侧 | 2488 | 1244 | 8462 | 改造 | 旗级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 共青团鄂托克旗委员会 | 2025—2030年 |
| 20 |  | 20 | 鄂托克旗宜通客运有限公司 | 府深线与绕城公路东北侧 | 7796 | 3898 | 31819 | 改造 | 旗级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 鄂托克旗宜通客运有限公司 | 2030—3035年 |
| 21 |  | 21 | 苏里格街心公园 | 苏格里街与桃力民路交叉口东南侧 | 5251 | 3500 | 82838 | 改造 | 旗级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 公用事业服务中心 | 2030—3035年 |
| 22 |  | 22 | 鄂托克旗第三幼儿园 | 西大街与赛乌素路交叉口西北侧 | 3189 | 1595 | 25598 | 改造 | 旗级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 鄂托克旗教育体育局 | 2025—2030年 |
| 23 |  | 23 | 乌兰图克嘎查委员会 | 西大街与百眼井路交叉口西南侧 | 1058 | 529 | 4319 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 乌兰图克嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 24 |  | 24 | 百眼井酒厂游园 | 都斯图路北苏里格街西 | 1126 | 751 | 4368 | 改造 | 旗级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 公用事业服务中心 | 2025—2030年 |
| 25 |  | 25 | 安睦隆社区党群服务中心 | 乌仁都喜街与都斯图路交叉口东北侧 | 2951 | 1476 | 12047 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 安睦隆社区居民委员会 | 2025—2030年 |
| 26 |  | 26 | 王府公园 | 乌仁都喜街与都斯图路交叉口西北侧 | 4856 | 3238 | 17190 | 改造 | 旗级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 公用事业服务中心 | 2025—2030年 |
| 27 |  | 27 | 鄂托克旗图书馆 | 布隆街与布日都路交叉口东南侧 | 5832 | 2916 | 23803 | 改造 | 旗级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 鄂托克旗文化和旅游局 | 2030—3035年 |
| 28 |  | 28 | 乌兰镇康宁社区居民委员会 | 阿尔巴斯街与都斯图路交叉口东北侧 | 2839 | 1420 | 11590 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 乌兰镇康宁社区居民委员会 | 2025—2030年 |
| 29 |  | 29 | 鄂托克旗第五幼儿园 | 苏格里街与赛乌素路交叉口东北侧 | 2481 | 1240 | 5062 | 改造 | 旗级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 鄂托克旗教育体育局 | 2025—2030年 |
| 30 |  | 30 | 鄂托克旗第四幼儿园 | 西大街与都斯图路交叉口西南侧 | 4701 | 2350 | 23983 | 改造 | 旗级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 鄂托克旗教育体育局 | 2025—2030年 |
| 31 |  | 31 | 法治综合教育公园 | 西鄂尔多斯路南阿尔巴斯街西交叉口处 | 1527 | 1018 | 11848 | 改造 | 旗级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 公用事业服务中心 | 2025—2030年 |
| 32 |  | 32 | 鄂托克旗综合地质博物馆 | 圣火广场北 | 14074 | 5630 | 25935 | 改造 | 旗级 | 综合性避难场所 | 长期避难场所 | 室外型 | 鄂托克旗自然资源局 | 2030—3035年 |
| 33 |  | 33 | 乌兰镇文体广场 | 赛音乌素路南、第一小学东 | 6503 | 4335 | 16257 | 改造 | 旗级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 公用事业服务中心 | 2025—2030年 |
| 34 | 阿尔巴斯苏木 | 1 | 阿如布拉格嘎查退役军人服务站 | 阿如布拉格嘎查 | 6388 | 3194 | 12776 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 阿如布拉格嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 35 |  | 2 | 敖伦其日嘎嘎查委员会 | 敖伦其日嘎嘎查 | 2255 | 1127 | 4510 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 敖伦其日嘎嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 36 |  | 3 | 巴音陶勒盖嘎查委员会 | 巴音陶勒盖嘎查 | 2393 | 1197 | 4786 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 巴音陶勒盖嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 37 |  | 4 | 巴音乌素嘎查委员会 | 巴音乌素嘎查 | 2457 | 1228 | 4913 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 巴音乌素嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 38 |  | 5 | 布隆嘎查委员会 | 布隆嘎查 | 1901 | 951 | 3802 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 布隆嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 39 |  | 6 | 阿尔巴斯苏木人民政府（阿尔巴斯苏木查布全民健身广场） | 中心镇区（布隆嘎查） | 3529 | 1176 | 14118 | 指定 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 长期避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 阿尔巴斯苏木人民政府 | 2025—2030年 |
| 40 |  | 7 | 海天线路南广场 | 中心镇区（布隆嘎查） | 3116 | 1247 | 7791 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室外型 | 阿尔巴斯苏木人民政府 | 2030—3035年 |
| 41 |  | 8 | 哈图嘎查委员会 | 哈图嘎查 | 3884 | 1942 | 7767 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 哈图嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 42 |  | 9 | 呼和陶勒盖嘎查委员会 | 呼和陶勒盖嘎查 | 2950 | 1475 | 5899 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 呼和陶勒盖嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 43 |  | 10 | 阿尔巴斯苏木新昭广场（脑高岱嘎查） | 脑高岱嘎查 | 8239 | 4119 | 20597 | 指定 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 脑高岱嘎查委员会 | 2025—2030年 |
| 44 |  | 11 | 脑高岱嘎查退役军人服务站 | 脑高岱嘎查 | 2776 | 1388 | 5552 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 脑高岱嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 45 |  | 12 | 阿尔巴斯苏木社会化服务组织 | 赛音乌素嘎查 | 2676 | 1338 | 5352 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 草籽场社区居民委员会 | 2030—3035年 |
| 46 |  | 13 | 赛音乌素客运站 | 赛音乌素嘎查 | 2617 | 1309 | 8724 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 草籽场社区居民委员会 | 2030—3035年 |
| 47 |  | 14 | 陶利嘎查委员会 | 陶利嘎查 | 3779 | 1889 | 7557 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 陶利嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 48 |  | 15 | 陶利嘎查委员会南侧公园 | 陶利嘎查 | 2122 | 1061 | 10612 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 陶利嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 49 |  | 16 | 乌兰乌素嘎查委员会 | 乌兰乌素嘎查 | 6315 | 3157 | 12630 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 乌兰乌素嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 50 |  | 17 | 希尼其日嘎嘎查委员会 | 希尼其日嘎嘎查 | 1238 | 619 | 2477 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 希尼其日嘎嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 51 | 鄂托克旗赛因乌素草籽场 | 1 | 赛音乌素嘎查委员会 | 鄂托克旗赛因乌素草籽场 | 6156 | 2463 | 12313 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 赛音乌素嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 52 |  | 2 | 草籽场社区北广场 | 鄂托克旗赛因乌素草籽场 | 915 | 458 | 2288 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 草籽场社区居民委员会 | 2030—3035年 |
| 53 |  | 3 | 鄂托克旗赛因乌素草籽场东居住区小广场 | 鄂托克旗赛因乌素草籽场 | 884 | 442 | 2209 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 草籽场社区居民委员会 | 2030—3035年 |
| 54 |  | 4 | 鄂托克旗赛音乌素绿苑小学 | 鄂托克旗赛因乌素草籽场 | 3724 | 1490 | 38248 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室外型 | 鄂托克旗教育体育局 | 2030—3035年 |
| 55 |  | 5 | 草籽场社区居民委员会 | 鄂托克旗赛因乌素草籽场 | 639 | 319 | 1278 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 草籽场社区居民委员会 | 2030—3035年 |
| 56 |  | 6 | 阿尔巴斯苏木赛音乌素广场 | 鄂托克旗赛因乌素草籽场 | 7358 | 3679 | 29434 | 指定 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 草籽场社区居民委员会 | 2025—2030年 |
| 57 | 蒙西镇 | 1 | 巴音温都尔嘎查委员会 | 巴音温都尔嘎查 | 1603 | 801 | 6410 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 巴音温都尔嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 58 |  | 2 | 鄂托克旗中山幼儿园 | 中心镇区（碱柜村） | 4070 | 1628 | 20350 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 鄂托克旗教育体育局 | 2030—3035年 |
| 59 |  | 3 | 碱柜村村委会 | 中心镇区（碱柜村） | 2350 | 940 | 4699 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 碱柜村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 60 |  | 4 | 渠畔村北广场 | 中心镇区（渠畔村） | 1205 | 602 | 4819 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 渠畔村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 61 |  | 5 | 渠畔村南广场 | 中心镇区（渠畔村） | 455 | 227 | 1819 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 渠畔村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 62 |  | 6 | 渠畔村民委员会 | 中心镇区（渠畔村） | 1370 | 685 | 2741 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 渠畔村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 63 |  | 7 | 苏亥图嘎查委员会 | 苏亥图嘎查 | 810 | 405 | 1621 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 苏亥图嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 64 |  | 8 | 新民村南侧公园 | 新民村 | 910 | 455 | 4548 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 新民村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 65 |  | 9 | 新民村委员会 | 新民村 | 1170 | 585 | 4681 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 新民村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 66 |  | 10 | 羊场村民委员会 | 羊场村 | 1976 | 988 | 3953 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 羊场村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 67 |  | 11 | 碱柜村小学 | 中心镇区（伊克布拉格嘎查） | 4272 | 2848 | 41659 | 指定 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 鄂托克旗教育体育局 | 2025—2030年 |
| 68 |  | 12 | 隆安社区退役军人服务站 | 中心镇区（伊克布拉格嘎查） | 1988 | 994 | 3976 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 隆安社区居民委员会 | 2030—3035年 |
| 69 |  | 13 | 伊克布拉格嘎查委员会 | 伊克布拉格嘎查 | 2297 | 1149 | 4595 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 伊克布拉格嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 70 |  | 14 | 鄂托克旗蒙西阳光学校 | 中心镇区（伊克布拉格嘎查） | 5712 | 2285 | 106102 | 指定 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室外型 | 鄂托克旗教育体育局 | 2025—2030年 |
| 71 |  | 15 | 蒙西大厦前广场 | 中心镇区（伊克布拉格嘎查） | 11185 | 4474 | 46604 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 长期避难场所 | 室外型 | 蒙西大厦物业管理单位 | 2025—2030年 |
| 72 |  | 16 | 蒙西镇政府 | 中心镇区（伊克布拉格嘎查） | 3859 | 1544 | 15436 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 蒙西镇人民政府 | 2025—2030年 |
| 73 |  | 17 | 蒙西镇政府南侧广场 | 中心镇区（伊克布拉格嘎查） | 1606 | 1070 | 10703 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 蒙西镇人民政府 | 2030—3035年 |
| 74 |  | 18 | 蒙西镇区最北端广场 | 中心镇区（伊克布拉格嘎查） | 1046 | 523 | 5232 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 蒙西镇人民政府 | 2030—3035年 |
| 75 |  | 19 | 兵团广场 | 中心镇区（伊克布拉格嘎查、碱柜村） | 3448 | 2299 | 17239 | 指定 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 蒙西镇人民政府 | 2025—2030年 |
| 76 |  | 20 | 蒙西阳光幼儿园 | 中心镇区（伊克布拉格嘎查） | 2080 | 1040 | 17335 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 鄂托克旗教育体育局 | 2030—3035年 |
| 77 |  | 21 | 蒙西行政服务中心南侧广场 | 中心镇区（伊克布拉格嘎查） | 7433 | 2973 | 49555 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 蒙西镇人民政府 | 2025—2030年 |
| 78 | 木凯淖尔镇 | 1 | 巴音淖尔村退役军人服务站 | 巴音淖尔村 | 1119 | 559 | 4475 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 巴音淖尔村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 79 |  | 2 | 巴音淖尔村广场 | 巴音淖尔村 | 1844 | 922 | 4610 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 巴音淖尔村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 80 |  | 3 | 巴音淖尔村民委员会 | 巴音淖尔村 | 1027 | 514 | 2054 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 巴音淖尔村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 81 |  | 4 | 包勒壕内村民委员会 | 包勒壕内村 | 470 | 235 | 940 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 包勒壕内村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 82 |  | 5 | 达楞图如村民委员会 | 达楞图如村 | 1162 | 581 | 2324 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 达楞图如村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 83 |  | 6 | 旧庙湾村委员会、大克泊尔村民委员会 | 达楞图如村 | 3569 | 1784 | 14275 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 旧庙湾村村民委员会、大克泊尔村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 84 |  | 7 | 旧庙湾村广场 | 旧庙湾村 | 1875 | 938 | 4689 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 旧庙湾村村民委员会、 | 2030—3035年 |
| 85 |  | 8 | 木凯淖尔村委员会 | 木凯淖尔村 | 459 | 230 | 918 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 木凯淖尔村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 86 |  | 9 | 木凯淖尔镇人民政府广场 | 中心镇区（水泉子村） | 5108 | 2043 | 35813 | 指定 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 长期避难场所 | 室外型 | 木凯淖尔镇人民政府 | 2025—2030年 |
| 87 |  | 10 | 木凯淖尔镇政府北小广场 | 中心镇区（水泉子村） | 3137 | 1568 | 7842 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 木凯淖尔镇人民政府 | 2030—3035年 |
| 88 |  | 11 | 木凯淖尔镇政府北大广场 | 中心镇区（水泉子村） | 6372 | 2549 | 15929 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室外型 | 木凯淖尔镇人民政府 | 2030—3035年 |
| 89 |  | 12 | 沙井供电所员工活动中心 | 水泉子村 | 2834 | 1134 | 14170 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 国网鄂托克旗供电公司 | 2030—3035年 |
| 90 |  | 13 | 水泉子村民委员会 | 水泉子村 | 1797 | 898 | 3593 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 水泉子村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 91 |  | 14 | 索扣村民委员会 | 索扣村 | 600 | 300 | 1200 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 索扣村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 92 |  | 15 | 桃力民村民委员会 | 桃力民村 | 776 | 388 | 1553 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 桃力民村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 93 |  | 16 | 乌兰吉林村委员会 | 乌兰吉林村 | 1013 | 506 | 4050 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 乌兰吉林村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 94 |  | 17 | 乌兰其日嘎村民委员会 | 乌兰其日嘎村 | 1068 | 534 | 2136 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 乌兰其日嘎村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 95 |  | 18 | 乌素其日嘎村委员会 | 乌素其日嘎村 | 396 | 198 | 792 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 乌素其日嘎村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 96 |  | 19 | 伊克乌素村小广场 | 伊克乌素村 | 1466 | 733 | 1832 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 伊克乌素村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 97 |  | 20 | 扎德盖村民委员会 | 扎德盖村 | 1383 | 691 | 2765 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 扎德盖村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 98 |  | 21 | 召稍村民委员会 | 召稍村 | 4926 | 2463 | 9852 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 召稍村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 99 | 内蒙古白绒山羊种养场 | 1 | 三北羊场社区居民委员会 | 内蒙古白绒山羊种养场 | 2014 | 1007 | 4028 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 三北羊场社区居民委员会 | 2025—2030年 |
| 100 | 棋盘井镇 | 1 | 百眼井村委员会 | 百眼井村 | 2921 | 1461 | 5843 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 百眼井村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 101 |  | 2 | 楚鲁拜嘎查委员会 | 楚鲁拜嘎查 | 856 | 428 | 1712 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 楚鲁拜嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 102 |  | 3 | 额尔和图嘎查委员会 | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 5601 | 2240 | 11202 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 额尔和图嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 103 |  | 4 | 靖安艾力社区党群服务中心 | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 1230 | 615 | 2460 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 靖安艾力社区党群服务中心 | 2030—3035年 |
| 104 |  | 5 | 梦翔新欣社区党群服务中心 | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 2487 | 1243 | 9946 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 梦翔新欣社区党群服务中心 | 2030—3035年 |
| 105 |  | 6 | 棋盘井第二社区居委会 | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 1340 | 670 | 2680 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 棋盘井第二社区居委会 | 2030—3035年 |
| 106 |  | 7 | 棋盘社区党群服务中心 | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 3395 | 1698 | 6791 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 棋盘社区党群服务中心 | 2030—3035年 |
| 107 |  | 8 | 棋盘井镇人民政府 | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 8627 | 3451 | 34509 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 棋盘井镇人民政府 | 2030—3035年 |
| 108 |  | 9 | 棋盘井镇文化体育中心（棋盘井镇职工文化中心） | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 7656 | 3063 | 21268 | 指定 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 长期避难场所 | 室外型 | 棋盘井镇文化体育中心管理单位 | 2025—2030年 |
| 109 |  | 10 | 固业社区泰祥国际北广场 | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 14063 | 9376 | 35158 | 指定 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 固业社区居民委员会 | 2025—2030年 |
| 110 |  | 11 | 劲通家居广场 | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 10130 | 6754 | 25326 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 劲通家居广场物业管理单位 | 2030—3035年 |
| 111 |  | 12 | 棋盘井鄂尔多斯集团文化广场 | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 10650 | 7100 | 26624 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 鄂尔多斯集团 | 2030—3035年 |
| 112 |  | 13 | 棋盘井第三幼儿园 | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 2484 | 1656 | 8279 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 鄂托克旗教育体育局 | 2030—3035年 |
| 113 |  | 14 | 棋盘井第一幼儿园 | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 5222 | 3481 | 20701 | 指定 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 鄂托克旗教育体育局 | 2025—2030年 |
| 114 |  | 15 | 棋盘井第四幼儿园（靖安社区民族幼儿园） | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 2332 | 1166 | 2402 | 指定 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 鄂托克旗教育体育局 | 2025—2030年 |
| 115 |  | 16 | 棋盘井第二幼儿园（梦翔社区新区幼儿园） | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 6745 | 4497 | 16004 | 指定 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 鄂托克旗教育体育局 | 2025—2030年 |
| 116 |  | 17 | 艾力社区宏达A区广场 | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 12471 | 4988 | 31177 | 指定 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室外型 | 艾力社区宏达A区物业管理单位 | 2025—2030年 |
| 117 |  | 18 | 鄂托克旗棋盘井中学 | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 6148 | 2459 | 82921 | 指定 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 鄂托克旗教育体育局 | 2025—2030年 |
| 118 |  | 19 | 星光步行街广场 | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 13449 | 5379 | 33622 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室外型 | 棋盘井镇人民政府 | 2025—2030年 |
| 119 |  | 20 | 金海广场 | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 16449 | 6579 | 68536 | 指定 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 长期避难场所 | 室外型 | 棋盘井镇人民政府 | 2025—2030年 |
| 120 |  | 21 | 棋盘井第三小学 | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 5151 | 2060 | 92260 | 指定 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 鄂托克旗教育体育局 | 2025—2030年 |
| 121 |  | 22 | 棋盘井第四小学 | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 3539 | 1416 | 107410 | 指定 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 鄂托克旗教育体育局 | 2025—2030年 |
| 122 |  | 23 | 棋盘井第一小学 | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 4277 | 1711 | 59755 | 指定 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 鄂托克旗教育体育局 | 2025—2030年 |
| 123 |  | 24 | 棋盘井祺祥社区（祺祥社区门前小广场） | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 1926 | 1284 | 4816 | 指定 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 祺祥社区居民委员会 | 2025—2030年 |
| 124 |  | 25 | 棋盘井第二小学 | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 4539 | 1816 | 101269 | 指定 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 鄂托克旗教育体育局 | 2025—2030年 |
| 125 |  | 26 | 棋盘井镇三维广场 | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 4668 | 1867 | 11669 | 指定 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 长期避难场所 | 室外型 | 棋盘井镇人民政府 | 2025—2030年 |
| 126 |  | 27 | 天誉天城黑马广场 | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 2573 | 1716 | 6433 | 指定 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 天誉天城物业管理单位 | 2025—2030年 |
| 127 |  | 28 | 乌珠尔社区党群服务中心 | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 486 | 243 | 972 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 乌珠尔社区委员会 | 2030—3035年 |
| 128 |  | 29 | 棋盘井转盘广场 | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 2118 | 1412 | 5295 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 棋盘井镇人民政府 | 2030—3035年 |
| 129 |  | 30 | 棋盘井第一小学对面停车场 | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 5456 | 3637 | 11367 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 棋盘井镇人民政府 | 2030—3035年 |
| 130 |  | 31 | 南海大酒店南广场 | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 3511 | 2341 | 8777 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 棋盘井镇人民政府 | 2030—3035年 |
| 131 |  | 32 | 鄂托克旗棋盘井汽车站 | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 3165 | 1266 | 10550 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室外型 | 棋盘井镇人民政府 | 2025—2030年 |
| 132 |  | 33 | 金井商场停车场 | 中心镇区（额尔和图嘎查） | 1707 | 1138 | 4268 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 棋盘井镇人民政府 | 2030—3035年 |
| 133 |  | 34 | 呼吉嘎查委员会 | 呼吉嘎查 | 902 | 451 | 1804 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 呼吉嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 134 |  | 35 | 阿如其日嘎村委员会 | 深井村 | 2956 | 1182 | 5912 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 阿如其日嘎村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 135 |  | 36 | 深井村委员会 | 深井村 | 2620 | 1048 | 5239 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 深井村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 136 |  | 37 | 深井村村委会对面广场 | 深井村 | 1151 | 575 | 1438 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 深井村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 137 |  | 38 | 公其日嘎供电所北广场 | 深井村 | 2293 | 1147 | 5734 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 深井村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 138 |  | 39 | 公其日嘎社区停车场 | 深井村 | 1644 | 822 | 3424 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 深井村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 139 |  | 40 | 石勒凯村委员会 | 石勒凯村 | 680 | 340 | 1361 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 石勒凯村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 140 |  | 41 | 苏米图村民委员会 | 苏米图村 | 3495 | 1748 | 6991 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 苏米图村村民委员会 | 2030—3035年 |
| 141 |  | 42 | 乌仁都喜嘎查委员会 | 乌仁都喜嘎查 | 7385 | 3692 | 14770 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 乌仁都喜嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 142 |  | 43 | 伊克达赖嘎查委员会 | 乌仁都喜嘎查 | 2281 | 1141 | 4563 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 伊克达赖嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 143 | 苏米图苏木 | 1 | 巴嘎额尔和图嘎查委员会 | 巴嘎额尔和图嘎查 | 3334 | 1667 | 6668 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 巴嘎额尔和图嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 144 |  | 2 | 巴音布拉格嘎查委员会 | 巴音布拉格嘎查 | 2091 | 1046 | 4182 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 巴音布拉格嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 145 |  | 3 | 巴音布拉格嘎查委员会（鄂托克旗苏米图苏木委） | 巴音布拉格嘎查 | 5857 | 2928 | 11714 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 巴音布拉格嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 146 |  | 4 | 查汗敖包嘎查委员会 | 中心镇区（查汗敖包嘎查） | 672 | 336 | 1345 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 查汗敖包嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 147 |  | 5 | 苏米图苏木人民政府 | 中心镇区（查汗敖包嘎查） | 1857 | 619 | 7426 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 长期避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 苏米图苏木人民政府 | 2030—3035年 |
| 148 |  | 6 | 苏米图苏木退役军人服务站 | 中心镇区（查汗敖包嘎查） | 7887 | 3155 | 15775 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 短期避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 苏米图苏木退役军人服务站 | 2030—3035年 |
| 149 |  | 7 | 苏米图苏木开发区、苏木政府所在地南100米 | 中心镇区（查汗敖包嘎查） | 3390 | 2260 | 8474 | 指定 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 苏米图苏木人民政府 | 2025—2030年 |
| 150 |  | 8 | 鄂托克旗苏米图中心幼儿园 | 中心镇区（查汗敖包嘎查） | 1380 | 920 | 8825 | 改造 | 苏木镇级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 鄂托克旗教育体育局 | 2030—3035年 |
| 151 |  | 9 | 额尔和图嘎查委员会 | 额尔和图嘎查 | 1559 | 780 | 3118 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 额尔和图嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 152 |  | 10 | 苏米图苏木马什亥嘎查委员会 | 马什亥嘎查 | 1281 | 640 | 5123 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 马什亥嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 153 |  | 11 | 斯布扣嘎查退役军人服务站 | 斯布扣嘎查 | 839 | 419 | 1678 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 斯布扣嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 154 |  | 12 | 斯布扣嘎查退役军人服务站（球场） | 斯布扣嘎查 | 336 | 168 | 1121 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 斯布扣嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 155 |  | 13 | 苏里格嘎查委员会 | 苏里格嘎查 | 1140 | 570 | 4560 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 苏里格嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 156 |  | 14 | 苏米图苏木苏里格嘎查文化广场 | 苏里格嘎查 | 3808 | 1904 | 9521 | 指定 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 苏里格嘎查委员会 | 2025—2030年 |
| 157 |  | 15 | 苏米图嘎查退役军人服务站 | 苏米图嘎查 | 948 | 474 | 3791 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 苏米图嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 158 |  | 16 | 苏米图嘎查委员会 | 苏米图嘎查 | 1180 | 590 | 2359 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 苏米图嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 159 |  | 17 | 伊连陶勒盖嘎查委员会 | 伊连陶勒盖嘎查 | 1005 | 503 | 2011 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 伊连陶勒盖嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 160 |  | 18 | 哈达图嘎查委员会 | 哈达图嘎查 | 1395 | 798 | 4651 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 哈达图嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 161 | 乌兰镇 | 1 | 敖伦淖尔嘎查委员会 | 敖伦淖尔嘎查 | 2036 | 1018 | 4072 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 敖伦淖尔嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 162 |  | 2 | 包日呼舒嘎查委员会 | 包日呼舒嘎查 | 2298 | 1149 | 4596 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 包日呼舒嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 163 |  | 3 | 马新布拉格嘎查委员会 | 包日塔拉嘎查 | 2525 | 1263 | 5051 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 马新布拉格嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 164 |  | 4 | 察汗淖尔嘎查委员会 | 察汗淖尔嘎查 | 1376 | 688 | 2753 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 察汗淖尔嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 165 |  | 5 | 察汗淖尔嘎查委员会北广场 | 察汗淖尔嘎查 | 1558 | 779 | 3894 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 察汗淖尔嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 166 |  | 6 | 鄂托克旗运祥老年公寓 | 察汗淖尔嘎查 | 5257 | 2629 | 26286 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 乌兰镇人民政府 | 2030—3035年 |
| 167 |  | 7 | 乌兰镇德日苏嘎查退役军人服务站 | 德日苏嘎查 | 1557 | 779 | 3114 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 德日苏嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 168 |  | 8 | 乌兰镇海岱嘎查委员会 | 海岱嘎查 | 254 | 127 | 507 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 海岱嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 169 |  | 9 | 赛罕塔拉嘎查党支部 | 赛罕塔拉嘎查 | 798 | 399 | 1597 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 赛罕塔拉嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 170 |  | 10 | 赛罕塔拉嘎查退役军人服务站 | 赛罕塔拉嘎查 | 1210 | 605 | 2420 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 赛罕塔拉嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 171 |  | 11 | 沙日布日都嘎查委员会 | 沙日布日都嘎查 | 2467 | 1233 | 9867 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 沙日布日都嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 172 |  | 12 | 乌兰镇宝日塔拉嘎查退役军人服务站 | 包日塔拉嘎查 | 1859 | 930 | 3718 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 宝日塔拉嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 173 |  | 13 | 苏吉嘎查委员会 | 苏吉嘎查 | 1814 | 907 | 7258 | 改造 | 嘎查村（社区）级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室内型（室内外兼具型） | 苏吉嘎查委员会 | 2030—3035年 |
| 174 | 鄂托克高新技术产业开发区 | 1 | 蒙西工业园区北停车场 | 鄂托克高新技术产业开发区 | 12300 | 8200 | 61502 | 改造 | 旗级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 鄂托克高新技术产业开发区管理委员会 | 2030—3035年 |
| 175 |  | 2 | 蒙西工业园区物流厂房 | 鄂托克高新技术产业开发区 | 4999 | 3333 | 24994 | 改造 | 旗级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 鄂托克高新技术产业开发区管理委员会 | 2030—3035年 |
| 176 |  | 3 | 蒙西工业园区南侧防护绿带 | 鄂托克高新技术产业开发区 | 10182 | 6788 | 50908 | 改造 | 旗级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 鄂托克高新技术产业开发区管理委员会 | 2030—3035年 |
| 177 |  | 4 | 棋盘井工业园区棋西东乌铁路棋盘井站南侧 | 鄂托克高新技术产业开发区 | 12195 | 8130 | 60975 | 改造 | 旗级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 鄂托克高新技术产业开发区管理委员会 | 2030—3035年 |
| 178 |  | 5 | 棋盘井工业园区棋西停车场 | 鄂托克高新技术产业开发区 | 5387 | 3591 | 26935 | 改造 | 旗级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 鄂托克高新技术产业开发区管理委员会 | 2030—3035年 |
| 179 |  | 6 | 棋盘井工业园区棋东防护绿带 | 鄂托克高新技术产业开发区 | 7511 | 5008 | 37557 | 改造 | 旗级 | 综合性避难场所 | 紧急避难场所 | 室外型 | 鄂托克高新技术产业开发区管理委员会 | 2030—3035年 |
| 合计 |  |  |  |  | 726896 | 357275 | 3253262 |  |  |  |  |  |  |  |